2026 YILI KÖMÜR TOZU PATLAMALARINA KARŞI
EMNİYET SAĞLAYAN SU TORBASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ: Türkiye Taşkömürü Kurumu ihtiyacı olarak Grup-1 (metan) gazlı yer altı taşkömürü ocaklarındaki kömür tozu patlamalarının yayılmasını önlemek amaçlı kapalı tip su torbası alınacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

  - Su torbası; metan gazı ihtiva eden yer altı taşkömürü ocaklarının galerilerinde gerçekleşebilecek kömür tozu patlamalarının başka kısımlara yayılmalarını önlemeye uygun şekilde tasarlanmış olacaktır.

  - Su torbasının bünyesini oluşturan malzemede önceden belirlenmiş kırılma noktaları, bir basınç dalgası durumunda torbanın doğru zamanda parçalanmasını (dağılmasını) ve patlama alevini söndürmek için suyun etkin bir şekilde yayılmasını sağlayacaktır.

  - Su torbası; buharlaşmayı minimalize edebilmek ve ortamdan kaynaklı suyu kirletebilecek toz vb maddeleri engellemek amacıyla kapalı şeklinde tasarlanacaktır. Torba üzerinde su doldurma deliği bulunacaktır. Bu delik dolum tamamlandıktan sonra yapışkan bant ile kapatılabilecektir.

  - Su torbası; 20 lt, 30 lt ve 40 lt su alacak kapasitede olacaktır.

  - Su torbası; düşük yoğunluklu, yırtılmaya dayanıklı polietilen malzemeden imal edilmiş olacaktır.

  - Su torbası; patlayıcı ortamlarda kullanılabilen, alev yürütmez ve antistatik özellikte olacaktır.

  - Su torbasının yüzey yalıtkanlık direnci 109’u geçmeyecektir.

  - Su torbası zamanla özelliğini kaybetmeyen (yaşlanmaya dayanıklı) malzemeden imal edilecek ve gerektiğinde dinamik basıncın etkisi ile içindeki suyu açığa çıkartacak (sis bulutu oluşturacak) ve yeterli şekilde dağılmasını sağlayacak nitelikte olacaktır.

  - Su torbalarının eni, her 3 kalem için 72 cm olacaktır. İçi doldurulmuş torbaların sarkma mesafesi 20 lt’lik dolu su torbası için max. 33 cm., 30 lt’lik dolu su torbası için  max. 42 cm, 40 lt’lik dolu su torbası için max. 51 cm olacaktır.

  - Firmalar, oksijen indeksi tayini için LOI testi  (oksijen oranı min. %27 olacaktır) yaptıracaklardır.

  - Su torbaları % 30-%90 bağıl nem oranlarında depolanabilir olacaktır.

- GENEL HÜKÜMLER

  - Firmalar, antistatik özelliği TS EN ISO 80079-36, patlayıcı ortamlarda kullanılabileceğine dair özelliği TS EN 1127-2 veya EN 1127-2 ve alev yürütmez özelliği TS EN 14591-2 veya EN 14591-2 standartlarına uygun olarak verilen test belgelerini teklifleri ekinde vereceklerdir.

  - Firmalar, resmi bir kurumdan ya da uluslararası akredite bir laboratuvar tarafından EN ISO 4589-2/A1 standartına göre verilmiş LOI test belgelerini teklifleri ekinde vereceklerdir.

  - Firmalar, resmi veya akredite kuruluşlardan alınmış su torbası etkinlik testlerini (dağılma ve patlama etkinliği) teklif ekinde vereceklerdir.

  - Firmalar, Grup1 M1 ve M2 kategorisinde olması gereken su torbasının patlayıcı ortamlarda kullanılabilirliğine dair resmi veya akredite kuruluşlardan alınmış sertifikaları teklifleri ekinde vereceklerdir.

  - Firmalar, su torbaları ile ilgili Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik (23.06.2017 - 30105) uyarınca (MSDS) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu’nu teklifleri ekinde vereceklerdir.

  - Su torbaları için düzenlenmiş katalog ve kullanım belgesi ve her biri için 1 er adet numune şekil, ölçü ve görünüm açısından incelenmek üzere teklifle birlikte verilecektir. Yabancı menşeili ürünler için tüm malzemelerin ambalajlarının üzerinde belirtilen firmaca üretildiğine dair amblemi ve belgelendirmiş akredite kuruluşun sertifika numarası olacaktır.

- KONTROL MUAYENE VE KABUL

  - TTK Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ambarıdır.

  - Firmalar kısmi teslimat yapabileceklerdir. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilmeyecektir.

  - TTK tarafından montajı yapılan yeteri kadar miktarın performans tecrübeleri yapılıp kullanılabilir bulunması halinde kabul işlemleri tamamlanacaktır. Bu tarihten itibaren garanti süresi başlayacaktır. Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yürütülecektir.

  - İmalatçı firma ürünlerini, fabrikasyon ve malzeme hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren bir yıl garanti altına alacaktır.

- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

  - Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

  - Malzemelerin teslim süresi 45 gündür.

  - Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağılımı aşağıda belirtilmiş olup faturalar bu dağılıma göre kesilecektir.

| ETİNORM | MALZEMENİN ADI | ARMUTÇUK | KOZLU | ÜZÜLMEZ | AMASRA | KARADON | TOP. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 060.010.0309 | SU TORBASI 20 LT |  | 500 | 1.000 | 500 |  | 2.000 |
| 060.010.0310 | SU TORBASI 30 LT |  |  |  |  | 1.900 | 1.900 |
| 060.010.0311 | SU TORBASI 40 LT | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | 900 | 6.400 |

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz. |  |  |