2025 YILI

ÇAMUR POMPASI (ELEKTRİK MOTORSUZ)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi  Lavuar birimine bağlı arıtma tesisinde; filtre bezlerine şlam basmak için kullanılmak üzere elektrik motorsuz çamur pompası satın alınacaktır.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER

| 2.1- | Debi | : 115 m³/s |
| --- | --- | --- |
| 2.2- | Pompa Devri | : 1950 rpm |
| 2.3- | Basınç | : 14 bar |
| 2.4- | Giriş / Çıkış Çapı | : DN100 / DN80 |
| 2.5- | Soğutma Şekli | : Yağ soğutma |
| 2.6- | Tahrik Sistemi | : Kasnaklı |
| 2.7- | Salmastra Tipi | : Mekanik salmastra |
| 2.8- | Koruma Sınıfı | : IP65 |

3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

3.1- Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili birim elemanlarınca müştereken yapılacaktır.

3.2- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

3.3- Pompa en geç 1 hafta içerisinde ihaleyi alan firma tarafından talep biriminde bulunan mevcut elektrik motoruna montajlanacak ve denenecek, şartname esaslarına göre uygun görüldükten sonra giriş işlemleri yapılacaktır.

4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- Şartnamenin 2. maddesinde belirtilen teknik hususlar cevaplandırılacak ya da katalogla teyit edilecektir.

4.2- Firmalar tekliflerinde marka ve model belirtecekler.

4.3- Sistemde kullanılan tüm parçalar orijinal ve yeni ürün olacaktır.

4.4-Yüklenici firma, malzemenin teslimatıyla birlikte Türkçe çevrili 2 takım bakım ve işletme kitapçığı verecektir.

4.5- Pompa imalat ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl firmanın garantisi altında olacaktır.

4.6- Pompanın teslim yeri Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahasıdır.

4.7- Fatura aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mahallesi Kara Evler Sokak No: 25 74300 Amasra / BARTIN | BARTIN | 815 003 4595 |

5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

5.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Pompa en geç 60 takvim günü içinde teslim edilmiş olacaktır.

5.2- Sipariş miktarı aşağıda belirtilmiştir.

Malzemenin Adı                                   Sipariş Miktarı

Çamur Pompası                                              1

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz. |  |  |