2025 YILI

HİDROLİK SİLİNDİR TEST ÜNİTESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ

Kurumumuz Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesi ihtiyacı olarak hidrolik silindir test ünitesi satın alınacaktır.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER

Yaklaşık olarak verilen değerler ± %10 olarak değerlendirilecektir.

2.1-Tüm hidrolik silindirler %97 su % 3 yağ (petroter ultra safe 10 E) karışımında çalışacaktır. Malzemeler bu karışımda çalışacak özellikte olacaktır.

2.2-Hidrolik silindir hortum bağlantıları madenci tip bağlantı (M), Dişi bağlantı (F) olacak şekilde ve başlıklar o-ring ve destek ringleri takılı olarak teslim edilecektir.

2.3- Hidrolik silindir test ünitesinde, silindirlerin ünite üzerine yerleştirilmesi için elektrikli bir caraskal vinç sistemi kullanılacaktır. Vinç özellikleri;

-Tek halat ile çekme kapasitesi: ~500 kg

-Çift halat ile çekme kapasitesi: ~1000 kg

-Kaldırma yüksekliği: ~12 m / 6 m

-Fren sistemi: Otomatik

-Emniyet donanımı: Limit anahtarları ve acil durum durdurma anahtarları bulunacaktır.

2.4-Hidrolik silindir test esnasında mengene ile sıkıştırılacak ve ileri geri hareket etmeyecek şekilde tasarlanacak şekilde olacaktır.

2.5-Mengene ölçüleri her türü hidrolik direği test esnasında sabitleyebilecek özelliklerde ve silindir çapına göre ayarlanabilir olacaktır.

2.6-Hidrolik silindir yatay konumda test edilecektir. Sistem buna göre dizayn edilecektir.

2.7-Hidrolik silindire kuvvet uygulayacak hareketli mekanizma sistemi olacaktır.

2.8-Hareketli mekanizma güçleri pano üzerinde gözlemlenebilir olacaktır.

2.9-Sistem kapalı devre çalışacaktır.

2.10-Hidrolik silindir test sonrası direğin kapalı pozisyona getirecek mekanizma oransal olarak kontrol edilebilecektir.

2.11-Hidrolik silindirin test ünitesine montaj ve demontaj işlemleri sırasında hidrolik hortumların zarar görmemesi için hareketli hortum sistemi olacaktır.

2.12-Ekran üzerinden her ana basınç, ton, sıcaklık gibi değerler gözlemlenebilecektir.

2.13-Hidrolik silindir test ünitesi silindirlerin testlerini en uygun şekilde yapılacağı boyutlarda ve şekilde güvenlik tedbirlerine uygun olarak kayar kapaklı şekilde tasarlanacaktır.

2.14- Kuvvet uygulanacak sistemde değişken deplasmanlı pistonlu pompa (Rexroth marka veya muadili) kullanılacaktır. Test ünitesinde silindirleri sabit tutamk ve şişirmek için kullanılacak olan pompa ise Hauhinco marka 3K60/36 model olup, Kurumumuz tarafından temin edilecektir.

2.15-Hidrolik hortumlar sistem ve test basınçlarına dayanacak mukavemette olacaktır.

2.16- Kontrol panosu hareketli olarak tasarlanacak ve farklı açılardan da sistem kontrol edilebilecektir.

2.17-Hidrolik silindir test ünitesi kumanda sistemi PLC üzerinden kontrol edilecektir.

2.18-Test ünitesi A-B hatları üzerinde basınç filtresi olacaktır.

2.19-Test ünitesi üzerinde hidrolik silindirlerin ve karşı baskı sisteminin yağlarının süzülerek akacağı, filtreden geçerek, ayrı tanklarda toplanacağı sistem olacaktır.

2.20-Yüklenici firma çalışma ve test basınçlarını karşılayacak ve hidrolik test basıncında (çalışma basıncının 1,5 katı) test edecek seviyede hidrolik silindirlerin sahada çalıştığı emisyonla test edilecek şekilde dizayn edecektir.

2.21-Test ünitesinde aydınlatma sistemi olacaktır.

2.22-Hidrolik ayak silindirlerinin çalışacağı tavan yükü min. 54 ton/m2 dir.Tüm sistem bu yükleri test edecek şekilde ve ayarlanabilir olacaktır.

2.23-Hidrolik silindir test ünitesinde soğutucu sistem harici olarak uygulanacak ve çalışma sıcaklıkları 50-55°C olarak otomatik ayarlanabilir olacaktır.

2.24-Ünite üzerindeki tüm kablolama işlemleri tavalama ile taşınacaktır. Kullanılan ürünler IP 67 koruma sınıfına uygun olacaktır.

2.25-Hidrolik silindirlerin test sıvısının muhafaza edileceği rezervuar 316 L paslanmaz malzemeden imal edilmesi gerekmektedir.

2.26-Her iki rezervuar üzerinde düşük sıvı değerini bildirecek ikaz sistemi olacak ve ekrana uyarı verecektir.

2.27-Test ünitesinde silindirleri ünitenin üzerine yerleştirmede kullanılacak elektrikli caraskal vinç sistemi pergel vinç olacak şekilde hareketli olarak imal edilecektir.

2.28-Hidrolik silindirin test işlemi operatör tarafından manuel veya otomatik olarak belirlenebilecektir. Otomatik mod pozisyonunda operatör test süresini ekrandan kendisi seçim yaparak belirleyebilecektir.

2.29-Aşağıda ölçüleri belirtilen hidrolik silindir ve pistonlar test esnasında mengeneye kolaylıkla montaj edilebilecek ve kısa ölçüler için hareketli mengene yapılacaktır.

- Kirişli kalkan ilerletme silindiri

Açık boy: 2050 mm
Strok boyu: 800 mm

Rot çapı: 70 mm

- Kirişli kalkan arka kape silindiri

Açık boy: 920 mm
Strok boyu: 300 mm

Rot çapı: 63 mm

- Kirişli kalkan ön kape silindirleri

Açık boy: 1950mm
Strok boyu: 800 mm

Rot çapı: 40 mm

- Kirişli kalkan hidrolik ayak silindirleri

Açık boy: 2817 mm
Strok boyu: 1172 mm

Rot çapı: 110 mm

Silindir kovanı iç çapı: 140 mm

Taşıma kapasitesi: 500 KN

Emniyet basıncı : 300 bar

- Şilt ayak bağlantı silindirleri

Açık boy  1260 mm
Strok boyu: 320 mm

Rot çapı: 70 mm

- Şilt hidrolik ayak silindirleri

Açık boy: 2200 mm
Strok boyu: 800 mm

Silindir kovanı iç çapı: 110 mm

Taşıma kapasitesi: 400 KN

Emniyet basıncı: 240 bar

2.30-Mengene, ekrandan test edilecek silindir seçildiğinde otomatik olarak hareket edebilecektir.

2.31-Test ünitesinin ebatlarından dolayı atölye dışına montajı yapılma olasılığına karşı yağmur suyu temasına karşı sistem üzerinde gerekli önlemlerin alınacaktır.

3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

3.1- Test ünitesinin, teknik şartnamede belirtilen şartlara uygun olup olmadığının kontrol ve muayenesi ihtiyaç birimi tarafından yapılarak uygunluk onayı verildikten sonra, kabul işlemleri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

3.2- Muayene esnasında meydana gelebilecek zarar, ziyan, arıza ve hasarın, yüklenici firmanın kusur ve ihmalinden kaynaklanması durumunda, bedelsiz olarak giderilmesi yüklenici firmaya ait olacaktır.

3.3- Kabul işlemlerinin ilk aşamasında, fiziki değerlendirme olarak sistemlerin teknik şartnamede belirtilen şartlara uygun olup olmadığının kontrolleri ve muayenesi yapılacaktır. Ayrıca test ünitesinin meydana getiren tüm parçalar eksiksiz olacak, kırık, çatlak, hasar, deformasyon, korozyon vb. kusurlar bulunmayacaktır.

4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- Firmalar, teknik şartnamenin 2. maddesinin cevaplandırıldığı yazılı metni teklifleri ile birlikte verecektir.

4.2- Firmalar, ünitede kullanacakları pompaya ait marka ve model bilgilerini belirtileceklerdir.

4.3- Firmalar, kurulum yapılacak olan iş sahasını Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesinde görebilecektir.

4.4- Yüklenici firma, kuruluma başlamadan en az 30 gün önce montaj planını Kurumumuzun onayına sunacak ve Kurumumuzun onayına müteakip kuruluma başlanacaktır. Bu kurulum planında Kurumumuz tarafından yapılması gereken hazırlıklar belirtilecektir.

4.5- Yüklenici firma tarafından, ihtiyaç birimi tarafından belirlenecek personellere kabulden sonra test ünitesinin teknik özelliklerini, çalışma prensiplerini, bakım-onarım ve kullanılmasını içeren ihtiyacı birimi tarafından gerekli görülen süre kadar eğitim verilecek ve sertifika olarak belge verilecektir.

4.6- Firma, teslimatla birlikte Türkçe kullanma kılavuzu, garanti belgesi ve bakım talimatı ile yedek parça kataloğu verecektir.

4.7- Test ünitesinin, teslim tarihinden itibaren imalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Bu süre zarfında malzeme ve işçilik hatalarından meydana gelebilecek arızalar firma tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. Garanti süresinin başladığı tarihten itibaren 10 yıl süreyle ücret karşılığında bakım, servis ve yedek parça garantisini firmalar taahhüt edeceklerdir.

4.8- Fatura kesim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

| FATURA ADRESİ |  | VERGİ DAİRESİ |  | VERGİ NUMARASI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79 67600 Kozlu / ZONGULDAK |  | KARAELMAS |  | 815 003 4586 |  |

5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

5.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Test ünitesi en geç 90 takvim günü içinde teslim edilmiş olacaktır.

5.2-Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.

| Malzeme Cinsi | Sipariş Miktarı (Adet) |
| --- | --- |
| Hidrolik Silindir Test Ünitesi | 1 |