2026 YILI

MAKAS TEZGAHLARI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ

Kurumumuz Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olarak makas tezgahları satın alınacaktır.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER

Yaklaşık olarak verilen değerler ± %10 olarak değerlendirilecektir.

2.1-Giyotin Makas

2.1.1- Kesme uzunluğu minimum 3100 mm olacaktır.

2.1.2- Kesme kapasitesi;

- MS (450 N/mm²) için minimum 16 mm,

- SS (700 N/mm²) için minimum 10 mm olacaktır.

2.1.3- Boğaz derinliği minimum 350 mm olacaktır.

2.1.4- Dakika vuruş sayısı minimum 10 adet/dakika olacaktır.

2.1.5- Kesme açısı yaklaşık 2° olacaktır.

2.1.6- Baskı sistemi minimum 14 adet baskı silindirinden oluşacaktır.

2.1.7- Baskı gücü minimum 61 ton olacaktır.

2.1.8- Arka dayama mesafesi minimum 1000 mm olacaktır.

2.1.9- Arka dayama motor gücü minimum 0,75 kW olacaktır.

2.1.10- Arka dayanma hızı 200 mm/sn olacaktır.

2.1.11- Motor gücü ~37 kW olacaktır.

2.1.12- Yağ kapasitesi ~400 lt olacaktır.

2.1.13- Tabla yüksekliği ~820 mm olacaktır.

2.1.14- Tabla genişliği ~550 mm olacaktır.

2.1.15- Tabla genişliği ~550 mm olacaktır.

2.1.16- Tabla uzunluğu ~3600 mm olacaktır.

2.1.17- Boğaz derinliği minimum 350 mm olacaktır.

2.1.18- Makine CE normlarına uygun olacaktır.

2.1.19- Gövde, St44 kalite çelik konstrüksiyondan imal edilmiş olacak ve kaynak sonrası stres giderme prosesi uygulanmış olacaktır.

2.1.20- Makine üzerinde D-Touch 7 dokunmatik NC kontrol ünitesi bulunacaktır.

2.1.21- Arka dayama sistemi, minimum 1000 mm bilyalı vidalı (ballscrew) yapıda olacaktır.

2.1.22- Makine üzerinde bilyalı tip ön sac sürme plakaları bulunacaktır.

2.1.23- Makinede kesme hattı aydınlatması ve gölge teli (shadow line) bulunacaktır.

2.1.24- Sistem, kesme uzunluğu ve adet kontrolü yapabilme özelliğine sahip olacaktır.

2.1.25- Bıçak boşluk ayarı, tek noktadan ve kolay ayarlanabilir olacaktır.

2.1.26- Arka dayama sistemi katlanabilir özellikte olacaktır (manuel veya otomatik).

2.1.27- Baskı silindirleri ayarlanabilir güçte olacaktır.

2.1.28- Makine ile birlikte;

- Minimum 1500 mm uzunluğunda, T kanallı ve stoperli cetvelli gönye,

- Minimum 1000 mm uzunluğunda, T kanallı ve stoperli ön kol verilecektir.

2.2-Hidrolik Kombine Makas

2.2.1- Makine, tek pistonlu hidrolik sistem ile çalışan kombine makas olacaktır.

2.2.2- Delme kapasitesi minimum 60 ton olacaktır.

2.2.3- Maksimum delme çapı minimum Ø 26 mm (20 mm kalınlıkta) olacaktır.

2.2.4- Lama kesme kapasitesi minimum 300 x 15 mm olacaktır.

2.2.5- Lama kesme kapasitesi (yüksek dayanımlı malzeme için) minimum 200 x 20 mm olacaktır.

2.2.6- Köşebent kesme kapasitesi minimum 90 x 90 x 10 mm olacaktır.

2.2.7- Profil kesme istasyonu (U, I, T profil vb.) bulunacaktır.

2.2.8- Yuvarlak çubuk kesme kapasitesi minimum Ø 40 mm olacaktır.

2.2.9- Kare çubuk kesme kapasitesi minimum 35 x 35 mm olacaktır.

2.2.10- Kurs (stroke) mesafesi minimum 60 mm olacaktır.

2.2.11- Dakika vuruş sayısı minimum 40 adet/dakika olacaktır.

2.2.12- Makine üzerinde farklı istasyonlar aynı anda çalışmaya uygun olmayacak, tek piston üzerinden güvenli çalışma sağlayacaktır.

2.2.13- Makine üzerinde ayarlanabilir strok sistemi bulunacaktır.

2.2.14- Delme istasyonunda ayarlanabilir dayama ve kalıp sistemi bulunacaktır.

2.2.15- Gövde, St44 veya muadili kalite çelik konstrüksiyondan imal edilmiş olacak ve kaynak sonrası stres giderme işlemi uygulanmış olacaktır.

2.2.16- Tüm hareketli parçalar uygun şekilde muhafaza altına alınmış olacaktır.

2.2.17- Makine üzerinde acil stop butonu bulunacaktır.

2.2.18- Makine üzerinde kolay kullanım sağlayan kontrol paneli bulunacaktır.

2.2.19- Makine CE normlarına uygun olacaktır.

3-GENEL HÜKÜMLER

3.1- Firmalar kısmi teklif verebileceklerdir.

3.2- Firmalar, teknik şartnamenin 2’nci maddesinde yer alan hususlara, teklif ettikleri malzeme kapsamında madde sırasına göre ayrı ayrı cevap vererek teklifleriyle birlikte sunacaktır.

3.3- Firmalar teklifleri ile birlikte malzemelerin teknik özelliklerini içeren geniş kapsamlı katalog vereceklerdir.

3.4- Firmaların teklif ettikleri tezgâhlar CE belgesine sahip olacak, teklif ile birlikte söz konusu belge verilecektir.

3.5- Firmalar, teklif edilen malzeme ile ilgili olarak T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenen “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi” ni teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3.6- Malzemeler, yüklenici tarafından ihtiyaç birimince belirtilen yere tüm ekipmanıyla birlikte monte edilecektir. Montaj esnasında gerekli her türlü malzeme (kablo, kablo kanalı, çivi, vida, elektrik bandı, priz, fiş vb.) yüklenici tarafından temin edilecektir. Montaj (tezgâhın elektrik şebekesine bağlanması dâhil) ve montaj yerinin hazırlanmasına ilişkin hususlar Kurumumuz ile koordine edilecektir. Yüklenici firma, montaja başlamadan en az 5 gün önce montaj planını Kurunmumuz onayına sunacak olup, onay alınmadan montaja başlanmayacaktır. Söz konusu montaj planında, kurulum yapılacak alanlarda yapılması gereken hazırlıklar açıkça belirtilecektir.

3.7- Malzemenin bütün parçaları ve yardımcı teçhizatları; yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacak; tezgâhta kırık, çatlak, ezilme, bükülme, boya dökülmesi, boyada hava kabarcığı, korozyon, imalat ve malzeme hataları olmayacaktır.

3.8- Yüklenici malzemeyi, bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda teslim edecektir.

3.9- Yüklenici firma, ihtiyaç birimi tarafından belirlenecek personellere; temel kullanım, temel bakım, günlük/haftalık/aylık kontrolleri hakkında uygulamalı bilgileri içeren bir eğitim programı düzenleyecektir. Eğitimi tamamlayan katılımcılara yüklenici firma tarafından eğitim sertifikası verilecektir.

3.10- Yüklenici, malzemeyi her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir. Bu süre zarfında malzeme ve işçilik hatalarından meydana gelebilecek arızalar firma tarafından ücretsiz olarak giderilecektir. 24 ay süre için gerekli yedek parça listesi düzenlenecektir.

4- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

4.1- Malzemelerin teslim ve kurulum yeri; Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü iş sahasıdır.

4.2- Yüklenici, teslimatla birlikte aşağıda belirtilen doküman; yerli tezgâh için Türkçe, yabancı menşeli tezgâh için ise Türkçe ve İngilizce basılı ve CD/DVD veya sabit disk ortamında 1’er (birer) adet olarak;

- Tanıtıcı broşür

- Çalıştırma talimatları

- Kullanım kılavuzu

- Programlama kılavuzu

- Emniyet talimatları

- Bakım-onarım kataloğu (günlük, haftalık, aylık, yıllık bakım çek listeleri)

- Yedek parça ve sarf malzeme kataloğu

- Arıza takibi, muhtelif sebepleri ve giderme yolları

- Bağlantı şemaları

- Detay parçaların montaj şemalarını içerecek şekilde komple ve montajı açılmış teknik resimli parça kataloğu

- Tezgâhı kumanda eden programlar

- Standart alet, takım ve avadanlık aksesuarları

- Ekipman listesindeki malzemeleri

teslim edecektir.

4.3- Malzemelerin, teknik şartnamede belirtilen şartlara uygun olup olmadığının kontrol ve muayenesi ihtiyaç birimi tarafından yapılarak uygunluk onayı verildikten sonra, kabul işlemleri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir.

4.4- Malzemelerin muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturanın teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

5- SERVİS VE YEDEK PARÇALAR

5.1- Yüklenici, min. 10 (on) yıl süre ile yedek parça ve servis hizmetlerini sağlayacaktır.

5.2- Kullanım esnasında ortaya çıkabilecek yazılımsal ve donanımsal sorunlara Türkiye’deki kendi personeli ve/veya yetkili distribütörünün personeliyle hızlı bir şekilde müdahale edebilmesi için Üretici firmanın Türkiye’de yetkili servisi veya distribütörü olacaktır.

6- FATURA DÜZENLEME

Fatura, aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir. Yüklenici, işin teslim tarihinden itibaren faturayı azami yedi gün içinde düzenleyecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 6 67030 ZONGULDAK | KARAELMAS | 879 003 3931 |

6-SİPARİŞ MİKTARLARI VE TESLİM SÜRESİ

6.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler 75 gün içinde teslim edilmiş olacaktır.

6.2- Sipariş miktarları aşağıdaki gibidir.

| Sıra No | Malzeme Adı | İhtiyaç Birimi | Sipariş Miktarı (adet) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giyotin Makas | MMFİM | 1 |
| 2 | Hidrolik Kombine Makas |  | 1 |

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz. |  |  |