2026 YILI

MUHTELİF KESİCİ UÇ VE TAKIM

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ: TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olarak ekli sipariş listesinde ve aşağıda belirtilen özelliklerde talaşlı imalatta kullanılmak üzere muhtelif kesici uç ve takım satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER: Malzemeler sipariş listesinde ve aşağıda belirtilen ebat, standart ve özelliklerde olacaktır.

2.1-U-Driller: Yüksek mukavemetli ve aşınma direnci yüksek alaşımlı çelikten imal edilmiş, içten soğutma kanallı, DIN 1835-B standartlarına uygun Veldon silindirik şaftlı, çapın 3 katı delme derinliğine uygun, hem iç hem dış yuvada tek tip değiştirilebilir karbür uç sistemine sahip çift uçlu, yüksek ilerlemeli delik delmeye uygun, CNC tezgâhlarda yüksek rijitlik ve yüzey kalitesi sağlamaya uygun yapıda olacaktır.

2.2-Matkap Uçları: DIN 338 standardında, HSS-E (%5 Kobalt alaşımlı) yüksek hız çeliğinden imal edilmiş, TiN (Titanyum Nitrür) kaplamalı, 135° uç açılı, orta ve yüksek mukavemetli çelikler, paslanmaz çelikler ve dökme demir operasyonlarına uygun, silindirik saplı helis matkap ucu olacaktır.

2.3-Freze Tarama Başlıkları: Yüksek mukavemetli alaşımlı takım çeliğinden üretilmiş, ısıl işlem uygulanmış ve aşınma direnci artırılmış, korozyona karşı kaplamalı, 45-52 HRC yüzey sertliğinde, yüksek rijitlik sağlayan kalın kesitli, G6.3 balans sınıfında, kısa gövdeli (63-80mm) tarama başlıkları en az 12.000 rpm, uzun gövdeli (L200) takımlar ise en az 6.000 rpm güvenli çalışma devrine sahip, modüler bağlantı sistemine uygun, uygun adaptör ve arbor sistemleri ile kullanılabilir yapıda, içten soğutma kanallı, değiştirilebilir uç sistemine sahip, CNC tezgâhlarda yüksek ilerleme ve frezeleme sağlamaya uygun olacaktır.

2.4-Chatterfree Parmak Frezeler: Tam karbür, ultra ince taneli karbür malzemeden üretilmiş, çok katmanlı PVD (fiziksel buhar biriktirme) kaplamalı, yüksek hız ve ilerlemelerde çalışmaya uygun, titreşimi azaltılmış kesme geometrisine sahip olacaktır.

2.5-Daire Testereler: Yüksek hız çeliğinden (HSS) imal edilmiş, 62–64 HRC sertlik değerinde, pozitif talaş açılı diş geometrisine sahip, merkez bağlantı deliği bulunan, düşük titreşimli kesim sağlayan uzun takım ömürlü olacaktır.

2.6-Takım Tutucu Montaj Aparatı: Yüksek dayanımlı çelik gövdeden imal edilmiş, bilyalı kilitleme indeksleme sistemli, 45° ve 90° açıları dâhil 5 konumlu, pozitif emniyet kilitleme mekanizmalı olacaktır.

2.7-Takım Tutucu Çektirme Cıvatası: JIS B 6339 (MAS 403 BT) standardında, ısıl işlem görmüş alaşımlı çelikten üretilmiş, yüzeyi aşınma dayanımı için sertleştirilmiş, içten soğutma kanallı olacaktır.

2.8-Baralama Seti: Isıl işlem görmüş alaşımlı çelik gövdeli, mikrometrik hassas ayarlı, modüler kartuşlu, farklı delik çapları ve derinlikleri için uygun baralama kolları, uç tutucu kartuşlar ve gerekli montaj anahtarları orijinal taşıma çantasında komple set halinde, düşük titreşimli ve yüksek yüzey kalitesi sağlayan hassas baralama seti olacaktır.

2.9-Veldon Takım Tutucular: JIS B 6339 (MAS 403 BT) standardında, çift temas yüzeyli, DIN 1835-B veldon şaftlı takımlar ile uyumlu, AD/B formunda içten soğutma kanallı, en az 950 N/mm² çekme dayanımına sahip, yüksek kaliteli alaşımlı sementasyon çeliğinden üretilmiş, 58±2 HRC yüzey sertliğinde, ≤ 0.003 mm (3 mikron) salgı değerinde, G2.5-25.000 rpm balans sınıfında, korozyona karşı siyah oksit veya benzeri koruyucu yüzey işlemi ile kaplanmış olacaktır.

2.10-Alın Kamalı Malafalar: JIS B 6339 (MAS 403 BT) standardında, çift temas yüzeyli, AD/B formunda içten soğutma kanallı, en az 950 N/mm² çekme dayanımına sahip, yüksek kaliteli alaşımlı sementasyon çeliğinden üretilmiş, 58±2 HRC gövde sertliğinde, ≤ 0.005 mm (5 mikron) salgı değerinde, G2.5-25.000 rpm balans sınıfında, korozyona karşı siyah oksit veya benzeri koruyucu yüzey işlemi ile kaplanmış olacaktır.

2.11-Pens Takım Tutucu: JIS B 6339 (MAS 403 BT) standardında, çift temas yüzeyli, AD/B formunda içten soğutma kanallı, en az 950 N/mm² çekme dayanımına sahip, yüksek kaliteli alaşımlı sementasyon çeliğinden üretilmiş, 58±2 HRC yüzey sertliğinde, ≤ 0.003 mm (3 mikron) salgı değerinde, G2.5-25.000 rpm balans sınıfında, korozyona karşı siyah oksit veya benzeri koruyucu yüzey işlemi ile kaplanmış olacaktır.

2.12-Hidrolik Takım Tutucular: JIS B 6339 (MAS 403 BT) standardında, hidrolik sıkma mekanizmalı, AD/B formunda içten soğutma kanallı, yüksek mukavemetli alaşımlı çelikten üretilmiş, 58±2 HRC yüzey sertliğinde, ≤ 0.003 mm (3 mikron) salgı değerinde, G2.5-25.000 rpm balans sınıfında, korozyona karşı siyah oksit veya benzeri koruyucu yüzey işlemi ile kaplanmış olacaktır.

2.13-Pens Takımları: DIN 6499 standardında, yüksek kaliteli yay çeliğinden üretilmiş, yüksek hassasiyetli (High Precision serisi), ≤ 0.005 mm (5 mikron) salgı hassasiyetinde, en az 46-48 HRC sertliğe kadar ısıl işlem görmüş ve tüm fonksiyonel yüzeyleri hassas taşlanmış, yüksek sıkma kuvveti ve maksimum rijitlik sağlayan yapıda, her bir pens üzerinde çap aralığı ve üretici marka bilgisi yazılı,  korozyona karşı koruyucu bir kaplama veya yüzey işlemi yapılmış, orijinal taşıma çantasında komple set halinde olacaktır.

2.14-U-Drill Uçları: Yüksek tokluğa sahip ince taneli sinterlenmiş wolfram karbürden üretilmiş, dört kesme köşeli, pozitif talaş açılı ve simetrik yapıda değiştirilebilir, PVD TiAlN+TiN kaplamalı, ISO P20-P40, M20-M40 ve K20-K40 kesme sınıfı kalitesinde, çelik, paslanmaz çelik ve dökme demir operasyonlarında yüksek ilerleme hızlarında kullanılabilir yapıda olacaktır.

2.15-Freze Kesici Uç HXKU 0605 ANR-M TT9080: Değiştirilebilir tipte, ince taneli sinterlenmiş wolfram karbürden üretilmiş, PVD çok katmanlı TiAlN+TiN kaplamalı, çift taraflı, çok kesici kenarlı (12 adet), 45° giriş açılı, yüksek pozitif kesme geometrisine sahip, sağ kesme yönlü, ISO P20-P40, M20-M40 ve K20-K40 kesme sınıfı kalitesinde olacaktır.

2.16-Freze Kesici Uç SQKU 100408 PNR-M TT9080: Değiştirilebilir tipte, ince taneli sinterlenmiş wolfram karbürden üretilmiş, PVD çok katmanlı TiAlN+TiN kaplamalı, çift taraflı, kare geometrili, çok kesici kenarlı (8 adet), 90° omuz frezeleme ve yüzey frezeleme operasyonlarında kullanılabilir, orta pozitif kesme geometrisine sahip, sağ kesme yönlü, ISO P20-P40, M20-M40 ve K20-K40 kesme sınıfı kalitesinde olacaktır.

2.17-Freze Kesici Uç 4NKT 060308R-M TT9080: Değiştirilebilir tipte, ince taneli sinterlenmiş wolfram karbürden üretilmiş, PVD çok katmanlı TiAlN+TiN kaplamalı, çok kesici kenarlı (4 adet), pozitif helisel kesme kenarı geometrisine sahip, 90° omuz frezeleme, yüzey frezeleme, yüksek rampalama ve kanal açma gibi genel frezeleme operasyonlarında kullanılabilir, sağ kesme yönlü, ISO P20-P40, M20-M40 ve K20-K40 kesme sınıfı kalitesinde olacaktır.

2.18-Freze Kesici Uç 4NKT 060320R-HF TT9080: Değiştirilebilir tipte, ince taneli sinterlenmiş wolfram karbürden üretilmiş, PVD çok katmanlı TiAlN+TiN kaplamalı, çok kesici kenarlı (4 adet), yüksek pozitif helisel kesme kenarı geometrisine sahip, 90° omuz frezeleme ve yüksek ilerlemeli (High Feed) frezeleme operasyonlarında kullanılabilir, sağ kesme yönlü, ISO P20-P40, M20-M40 ve K20-K40 kesme sınıfı kalitesinde olacaktır.

3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL: Gerekli görülecek kontrol,  muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ilgili elemanlarınca müştereken yapılacaktır.

4-GENEL HÜKÜMLER:

4.1-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesindeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

4.2-Malzemeler dış etkenlerden korunmuş olarak marka adları ve kodları yazılı orijinal ambalajlarında teslim edilecektir. Malzemeler imalat ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.

4.3-Firmalar teklifleri ile birlikte teklif ettikleri malzemeler için marka ve menşei belirtecek, malzemeleri tanıtıcı ve teknik özelliklerini gösteren katalog verecek ve teklif ettikleri modeli katalog üzerinde işaretleyeceklerdir.

4.4-Gerektiğinde firmalardan denenmek üzere numune istenebilecektir. Değerlendirme bu deneme sonucuna göre yapılacaktır.

4.5-Firmalar 1, 2, 3, 4, 5, 65, 66, 67, 68 ve 69. kalemlerdeki U-Drill matkap takım ve uçları için aynı marka ve takım olacak şekilde bu kalemlerin tamamına teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir. Değerlendirme aynı marka ve toplam fiyat üzerinden olacaktır. Aksi takdirde ilgili kalemlerdeki firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.6-Firmalar 21, 22 ve 70. kalemlerdeki freze tarama başlığı ve frezeleme uçları için aynı marka ve takım olacak şekilde bu kalemlerin tamamına teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir. Değerlendirme aynı marka ve toplam fiyat üzerinden olacaktır. Aksi takdirde ilgili kalemlerdeki firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.7-Firmalar 23, 24 ve 71. kalemlerdeki freze tarama başlığı ve frezeleme uçları için aynı marka ve takım olacak şekilde bu kalemlerin tamamına teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir. Değerlendirme aynı marka ve toplam fiyat üzerinden olacaktır. Aksi takdirde ilgili kalemlerdeki firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.8-Firmalar 25, 26, 27, 72 ve 73. kalemlerdeki saplı tip freze tarama başlığı ve frezeleme uçları için aynı marka ve takım olacak şekilde bu kalemlerin tamamına teklifte bulunacaklardır. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir. Değerlendirme aynı marka ve toplam fiyat üzerinden olacaktır. Aksi takdirde ilgili kalemlerdeki firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.9-Yukarıda 4.5, 4.6, 4.7 ve 4.8 maddelerinde belirtilen kalemler dışındaki kalemlere kısmi teklif verilebilir.

4.10-Fatura kesimi sözleşmedeki fatura bilgilerine göre yapılacaktır.

4.11-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formunu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ye teslim etmeleri gerekmektedir.

5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:

5.1-Firmalar malzemeleri en geç 90 takvim gününde teslim edeceklerdir.

5.2-Firmalar kısmi teslimat yapabileceklerdir.

5.3-Sipariş miktarları ekli sipariş listesindeki gibi olacaktır.