TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ

LAVVARIN MODERNİZASYONU/YENİDEN KURULUMU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİNDEKİLER

1.GENEL

2.KAPSAM

2.1.Yüklenici Kapsamı

2.2.İdare Kapsamı

2.3.Kapsam Taplosu

3.GENEL BİLGİ

4.YIKAMA PROSESİNİN TANIMI VE DETAYLARI

5.TÜVENAN KÖMÜR ÖZELLİKLERİ VE PROSES ŞEMASI

6.ELDE EDİLMESİ İSTENEN ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

6.1. İri-Zenginleştirme (Ağır Ortam)

6.2. Toz Kömür Zenginleştirme (Spiral)

6.3.Filtrasyon Keki

7.PROSESİN ANA HATLARI

8.ÜNİTE VE BAĞLI SİSTEMLERİN ÖZELLİKLERİ

8.1.Elekler

8.2.Kömür Bantları

8.3.Silolar

8.3.1.Tüvenan Siloları

8.3.2.Ürün Siloları

8.4.Kırıcılar

8.5.Zenginleştirme Üniteleri

8.5.1. Ağır Ortam Zenginleştirme Sistemi

8.5.2.Spiral

8.6.HİDROSİKLONLAR

8.7.TİKİNER (Çöktürücü-Yoğunlaştırı Ünite)

8.8.FİLTREPRESLER

8.9.POMPALAR

8.10.MANYETİT GERİ KAZANIM

8.11.MERKEZİ KONTROL,KUMANDA VE İZLEME SİSTEMİ

8.12.ELEKTRİK İŞLERİ

8.12.1.Transformatör

8.12.2.Elektrik ve Kumando Panoları

8.13.TEMİZ SU İHTİYACI,TEMİNİ VE DRENAJ SİSTEMİ

8.14.KÖMÜR HAZIRLAMA TESİSİ YERLEŞİM SAHASI

8.15.KÖMÜR HAZIRLAMA TESİSİ ÇELİK KONSTRÜKSİYONU

8.16.DİĞER ÖZELLİKLER

8.17.BORU OLUK vs. BAĞLANTI ELEMANLARI

8.18.KALİTE GEREKSİNİMLERİ

9.İŞİN SÜRESİ

10.MONTAJ İŞLERİ VE CEZALAR

11.EĞİTİMLER

12.TEST VE DENEME ÇALIŞMALARI

12.1.Yüksüz Test Çalışmaları

12.2.Yüklü Test Çalışmaları

12.3.Performans Testi

12.4.Performans Test Koşulları

13.CEZALAR

13.1.Performans Testi Cezaları

13.2.Kapasite Cezaları

13.3.Ürün Kalitesi

13.4.Ürün Nemi

13.5.Yıkama Ünitelerinin EP Değerleri

13.6.Manyetit Tüketimi

14.GEÇİCİ KABUL

15.İŞLETME GARANTİ SÜRESİ

16.KESİN KABUL

17.YER GÖRME

18.YEDEK PARÇA

19.ÇEVRE MEVZUATI

20.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

21.İSTEKLİNİN TEKLİFİNDE BULUNMASI GEREKEN TEKNİKDÖKÜMANLAR

22.ÖDEMELER

23.EKLER

1-	GENEL

  - İşbu şartname Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesince üretilen taşkömürlerinin zenginleştirme ihtiyacı olarak aşağıda teknik özellikleri verilen Kömür Zenginleştirme Tesisinin ana ve detay mühendislik işleri, malzeme temini, imalat, test, montaj ve devreye alma ile ilgili işleri kapsamaktadır.

  - TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU; bu şartnamede “İDARE” olarak; bu sistemin tesis edilmesi amacıyla açılan ihaleye teklif veren firmalar “İSTEKLİ FİRMA” olarak  ve ihale sonunda İdare tarafından uygun görülecek İSTEKLİ FİRMA ise “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır.

  - Bu şartname ve ekleri, yapılması istenen işin kapsamı, ekipmanların özellikleri, sistemin yerleştirileceği saha ve çalışma şartları hususlarında İSTEKLİ FİRMA’ları aydınlatacak yeterli bilgileri ihtiva etmekte olup; bu bilgiler, yapılacak tüm işlerdeki YÜKLENİCİ ’nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, kaldırmak için kullanılamaz. İSTEKLİ FİRMA, varsa sistemlerde tespit ettiği eksiklikleri veya gerekli gördüğü tamamlayıcı unsurları, teklifi kapsamında, İDARE’nin dikkatini çekerek, belirtmekle yükümlüdür.

  - YÜKLENİCİ, iş bitiminde yaptığı iş ile ilgili bütün imalat ve/veya montaj malzemesi artıklarını temizleyecek ve etrafı düzenli bir şekilde teslim edecektir.

  - YÜKLENİCİ, İDARECE onaylanan proje ve malzeme listelerinde yer alan malzemelerden farklı bir malzeme kullanamaz. Malzemede değişiklik gerekmesi durumunda önce İDARE’nin onayını alacaktır.

  - YÜKLENİCİ, şartname konusu iş ile ilgili ortaya çıkabilecek hatalı ve kusurlu işleri, her türlü malzeme ve işçilik kendine ait olmak üzere gidermek mecburiyetindedir.

  - YÜKLENİCİ, şartname konusu işi yaparken tesisler ve işletme sahasında civar tesislerde makine teçhizat ve alt yapıları hasara uğratmayacaktır. Bunun için İDARE ile birlikte çalışmalar yapıp gerekli tedbirleri alacaktır. Mevcut tesis ve alt yapıya hasar vermesi halinde verdiği hasarı bilabedel İDARE’nin istediği gibi giderecektir.

  - İhale konusu işle ilgili teknik özellikler, uygulanacak spesifikasyon ve standartlar bu teknik şartname ve eklerinde belirtilmiştir. Çelişkili durumlarda öncelik sırası aşağıdaki gibidir:

  - Karşılıklı yazılı mutabakatlar

  - Bu Teknik Şartname

  - Uluslararası Standartlar

  - YÜKLENİCİ, hangi sebeple olursa olsun şartname ekinde bilgi ve/veya uygulanmak üzere kendisine verilen dökümanları, sözleşme konusu iş dışında üçüncü şahıslara vermemeyi ve bunlardan sözleşme konusu işler dışında yararlanmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

  - Bu şartname ve ekleri, yapılması istenen işin mahiyeti, ekipmanların özellikleri, sistemin yerleştirileceği saha ve çalışma şartları hususlarında İSTEKLİ FİRMA’ları aydınlatacak bilgileri ihtiva etmekte olup; bu bilgiler, tesisin yapımı, test ve deneme çalışmalarıyla ilgili yapılacak tüm işlerde YÜKLENİCİ’nin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz, kaldırmak için kullanılamaz.

  - Bu teknik şartname ve ekleri YÜKLENİCİ için bağlayıcı hükme haizdir. YÜKLENİCİ; İDARE’nin yazılı onayı olmadan, bu teknik şartnamedeki herhangi bir maddeyi değiştiremez. Açık olmayan hususlarda YÜKLENİCİ, İDARE’nin yazılı yorum ve onayını almadan işe devam edemez. Bu teknik şartnamede yer almayan hususlarda idarenin teknik yönlendirme hakkı saklıdır.

  - Kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanlar; DIN, ISO, TSE veya bunlara eşdeğer uluslararası standartlara uygun olacaktır.

  - Talep edilen tesis ve ekipmanların sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun olarak Yüklenici tarafından Götürü bedel üzerinden  yapılacaktır. Yüklenici taahhüt ettiği tüm işleri yaparak sistemi İSG kurallarına uygun olarak teslim edecektir.

  - İSTEKLİ’lerin İŞ’in kapsamı ve saha koşullarını eksiksiz görmesi adına YER GÖRME yapması zorunludur.

  - İSTEKLİ’ler teklif vermeden önce, gerekli izinleri ve randevu almak kaydıyla hafta içi her gün yer görme yapabileceklerdir.

  - YER GÖRME ile ilgili İşyeri Sahası Giriş İzin Formu karşılıklı imza altına alınacak ve teklif dosyasında İDARE’ye sunulacaktır.

  - Yüklenici faaliyetleri sırasında her türlü işgüvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Bu amaçla tüm faaliyetleri sırasında şartname eklerinde kendisine verilen “TTK  Her türlü Kazı, Hazırlık, Tesis Nakliye İnşaat, İmalat, Montaj, Tamir Bakım İşlerine Ait Genel Emniyet Şartnamesi” ve “TTK Her Türlü Müteahhitlik, Taşeronluk Ve Müstecirlik Hizmetlerine Ait Koruyucu Güvenlik Şartnamesi, Çevre Şartnamesi” hükümlerine titizlikle riayet edecektir.

2-	KAPSAM

  - Yüklenici Kapsamı

    - Yüklenici tarafından yapılacak işler ana hatları ile;

1-Mevcut lavvar tesisinin sökümü,

2-Mevcut rulolu eleğin yenilenmesi,

3-İdareye ait mevcut konveyör bantlarının (Ek-6) komple yüzey temizliği ve Boya çalışması (yaklaşık 400 metre),

4-Tüvenan silosu (Ek-7) üst ve yan örtü saçlarının değişimi, tüvenan silosu tadilatı ve silo üstü dağıtım bandının değişimi (3 ve 4. Maddelere ait detay 2.1.20 maddesinde açıklanmaktadır),

5-Şartnamede tanımlanan Kademeli ağır ortam sistemi devresi (iri ve ince) ve -1mm kömür kazanım (spiral) devresinin tüm altyapı ile birlikte kurulumu,

6-Yeni Tikiner ve filtrasyon sisteminin kurulması,

7-Yeni tesisin bir bütün ve tam otomasyonlu olarak devreye alınması

8- Sökümü yapılan tüm parçaların sahada idarenin göstereceği alana istiflenmesi,olarak tariflenmektedir.

    - İş bu şartname konusu iş kapsamında yüklenici, tesisin eksiksiz bir şekilde kurulumu ve çalıştırılması için, teklif aşamasında ayrıntıları belirlenen malların sözleşme ve eklerine uygun olarak tam ve eksiksiz şekilde tedarikini, personelin eğitimleri, montaj, tüm testler, yol verme ve en az bir yıl Garanti Süresini kapsayan işleri yapacaktır.

    - Sözleşme Dokümanlarında açıkça belirtilmese bile, işin tamamlanması ve düzgün işlemesi için gerekli olan tüm işler, materyaller ve hizmetler Sözleşmenin kapsamında sayılacaktır.

    - Kömür zenginleştirme tesisi, lavuar besleme oluğundan başlayıp tüvenanın 150 Ton/saat kapasiteli kömür zenginleştirme tesisine nakledilmesi, boyutlandırılması, gerektiğinde kırılması, iri ve ince taneli kömürlerin zenginleştirilmesi, gerektiğinde temiz kömürlerin ve mikstlerin homojen bir şekilde karıştırılması, tasnif edilmesi ve elde edilen satılabilir ürünlerin ve şistlerin silolanması, hizmetlerinin tamamını kapsar. Ayrıca proje ocaktan çıkan tüvenan kömürün yüklenici tarafından kurulacak yeni rulolu elekten geçirildikten sonra +150mm boyutlu tüvenan kömür elek üstü bandında (frekans kontrollü olarak revize edilecek) ayrılacak şekilde dizayn edilecek ve mevcut kırıcı kullanılarak -150mm ye indirilen kömür konveyör vasıtasıyla tüvenan kömür silolarına nakledilecektir. Yine aynı şekilde şlam kömürlerin susuzlandırma sistemleri ile mevcut tikiner sisteminin yenilenmesini de kapsayacaktır.

    - Yüklenici, İdare tarafından istenen özellikteki ürünlerin elde edilmesi için kömür zenginleştirme tesisinin mühendislik tasarımı, makine, ekipman ve malzeme tedariki, montajı ve devreye alma işini üstlenecektir.

    - Kurulacak kömür zenginleştirme tesisinin tumba çıkışından lavvar yükleme silolarına kadar bütün olarak otomasyonu sağlanacaktır. Merkezi kontrol, motor kontrol ve izleme sistemi olacaktır.

    - İstekliler teklif aşamasında tesise ait mühendislik projeleri, çelik konstrüksiyon kontrolleri, hesaplar ve teknolojik ekipman listesini idareye sunacaklardır. Sözleşme yapılmasını müteakip yüklenici kabul gören projeye ait son düzeltmeleri yaparak düzeltilmiş haliyle mühendislik projeleri, çelik konstrüksiyon kontrolleri, hesaplar ve teknolojik ekipman listesini idarenin onayına sunacaktır. İdare tarafından onay verildikten sonra imalat ve temin sürecine geçilecektir.

    - Yapılacak hesap kontrollerinde çelik dayanımlarının güvenlik faktörü minimum 1,75 olacaktır.

    - İstekliler tarafından EN ISO 10204 – 3.1 malzeme sertifikalarının verileceği teklif aşamasında taahhüt edilecek sözleşme sonrası Yüklenici tarafından EN ISO 10204 – 3.1 malzeme sertifikaları idareye teslim edilecektir.

    - Yüklenici, tüm kaynaklı imalatların kontrollerini EN ISO 13920 Class B/F’ye (ölçü kontrol standardı) uygun şekilde yapacaktır.

    - Yüklenici, sevkiyat öncesi kontroller için idareyi bilgilendirecek ve gerekli dokümantasyonu (ITP) idareye sunacaktır. Ancak tüm sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.

    - Yüklenici, kaynak prosedürünü EN 1090-2’ye göre hazırlayarak idareye sunacaktır.

    - Montaj ve/veya nakliye sırasında oluşacak yüzey kusurları ve rötuş işleri Yüklenici kapsamındadır.

    - Yüklenici tesis sahasında yapacağı imalatlar sırasında çalıştıracağı kaynakçı personeline ait mesleki yeterlilik belgelerini idareye sunacaktır.

    - Yüklenici sevk onayı alabilmesi adına atölye testlerini tamamlaması gerekmektedir. Test sonuçları idarenin onayına sunulacaktır.

    - İstekliler tüm imalat, montaj, temin, inşaat faaliyetlerinde, yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak çalışmayı kabul etmiş sayılacaktır.

    - Kesin ithal ile geçici ve bedelsiz ithale ilişkin gerekli tüm izinleri, mevzuatın meri hükümlerine uygun olarak almak zorundadır.

    - Yüklenici, 06.02.2015 tarihli ve 29259 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar” kapsamında, işin devamı süresince meydana gelebilecek kazalara karşı yerüstünde çalıştıracağı tüm personeli için “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası” yaptırmak zorundadır.

    - Yüklenici, bu ihale kapsamında içini boşaltmak kaydıyla gerekli platformları yaparak mevcut lavvar binasını kullanacaktır Dolayısı ile mevcut tesisimiz ve kendi kuracağı tesisi de kapsayacak şekilde , işyeri tesliminden, sözleşme süresi bitimine kadar geçerli olmak üzere, bu süre içerinde mevcut yada yapılacak yeni tesiste oluşabilecek hertürlü zarar ve deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi her türlü riske karşı idareye ait lavvar tesislerini + teklif edilen tesis bedelini içine alacak şekilde all risk sigortası yaptırmak zorundadır. Yüklenici all risk sigortasını yaptıracağı sigorta şirketini kendisi belirleyebilecektir. Ancak, risk gerçekleştiğinde tüm sorumluluk kendisine ait olacaktır.

    - Tüvenan silosu tadilatı

      - Silo binasındaki söküm işleri;

Mevcut tüvenan silolarının tüm çatı ve üst kat yan cephelerindeki oluklu saç kaplamaları ile 3 ad. 300 tonluk bunkerin saç kaplamaları ile bunkerlerin iskeletini oluşturan çelik konstrüksiyonların tamamının söküm işlemi yapılacaktır. Silo ana iskeletini oluşturan çelik konstrüksiyon yapı ve bunkerleri temele bağlayan H200 Profillerden imal edilmiş şasilerin sökümü yapılmayacaktır.

      - Konstrüksiyon güçlendirme;

Söküm işleri sonrası silo ana binası çelik konstrüksiyonunda deforme olmuş, aşınmış ve korozyon nedeniyle incelmiş çelik profiller mevcut profillerle aynı ebat ve özellikteki yeni profillerle değiştirilecektir. Silo ana binası kuzey cephesinde bulunan 7 ad. H300 profilden yapılmış ayaktan, 3 tanesindeki dışa bombe şeklindeki bükülme yerinde düzeltilecektir. (yerinde düzeltilememesi durumunda ya sökülüp preste düzeltildikten sonra yerine monte edilecek veya yenisi ile değiştirilecektir.)

Silo ana binasının güçlendirilmesi ve mevcut deformasyonların ilerlemesinin önlenmesi amacıyla çelik güçlendirme işleri yapılacaktır. Sistemi taşıyan kolonların serbest burkulma boyunu azaltmak, yatay hareketleri sınırlandırmak, mevcut çelik karkasın rijitliğini artırmak için Silo ayakları arasında toplam 4 adet karşılıklı yatay kuşak kirişi uygulanacaktır. Kuşaklar; karşılıklı iki kolon arasında, silo konisinin başlangıç kotunda, dört taşıyıcı ayağı birbirine bağlayacak şekilde yerleştirilecektir. Kuşak kirişi yeni H200/I200 profiller ile mevcut H300 kolonlara; kaynaklı bağlantı ve cıvatalı bağlantı ile yapılacaktır. Bağlantı bölgelerinde minimum 10 mm kalınlıkta üçgen gusset (takviye) levhaları kullanılacaktır. Kullanılacak çelik malzeme S235JR veya S275JR kalite olacaktır. Kaynak işleri TS EN ISO standartlarına uygun yapılacaktır. Firma tarafından önerilecek veya gerekli görülecek ilave takviye uygulamaları kurumumuz onayı alınarak yapılabilecektir. Kullanılacak çelik malzeme S235JR veya S275JR kalite olacaktır. Kaynak işleri TS EN ISO standartlarına uygun yapılacaktır. Tüm yeni imalatlar mevcut silo ölçülerine uygun olacaktır. Daha önce deformasyon meydana gelen orta kolon bölgesinde; geçici taşıyıcı destek yapılacaktır, Mevcut yük kontrollü şekilde alınacak, gerekli doğrultma işlemi uygulanacaktır. Kolonun taşıma kapasitesinin artırılması amacıyla gerekli görülen bölgelerde ilave takviye profilleri uygulanacaktır. İmalat sonrasında; kolon düşeyliği, kiriş bağlantıları, kaynak kalitesi, çelik yüzey ve boya kontrolleri yapılacaktır. İdarenin bu kapsamda gerek görürse ilave çapraz veya profil takviyesi istemesi durumunda yüklenici buna uyacaktır.

      - Bunkerlerin yeniden yapılması;

Bunkerler mevcut bunkerlerlerle aynı ölçü ve konstrüksiyonda, yerinde, yeni profiller ve saçlar kullanılarak yapılacaktır. Bunkerler mevcut H200 malzemeden imal edilmiş şasi üzerine oturtulacaktır. Mevcut bunkerlerin güney cephesinde bulunan vagon doldurma olukları yapılmayacaktır. Bunker konik yüzeyleri ve oluklarında 10 mm kalınlığında Hardox 400 veya eşdeğer kalitede, dik yan yüzeylerinde ve ara bölmelerde 10 mm kalınlığında St 52 saç kullanılacaktır. Bunkerlerin boşaltılmasında kullanılan mevcut vibrasyonlu oluklar kullanılmaya devam edileceğinden bunker olukları buna uygun imal edilecektir. Konik yüzey alanı: 3 adet konik bunker için yaklaşık: 80-100 m2 olarak öngörülmüştür. (Yüklenici sahadan ölçü alarak kesin imalat ölçülerini oluşturacaktır.)

      - Silo Çatı ve Yan Kaplama Saclarının Yenilenmesi

Mevcut silo üzerinde bulunan; çatı trapez sacları, yan cephe trapez sacları, bağlantı elemanları sökülerek yenilenecektir. Kullanılacak trapez saçlar, galvanizli ve minimum 0,70 mm kalınlığında olacaktır. Bağlantılar, galvanizli vida, EPDM contalı bağlantı elemanı ile yapılacaktır.

Yaklaşık alan hesabı: çatı 16,1 m x 7,8 m = 126 m2, Eğim ve bindirmeler dahil ≈ 140 m2

Yan kaplama; İki uzun cephe: 2 x (16,1 x 5,0) ≈ 161 m2

Kısa cepheler: 2 x (7,8 x 5,0) ≈ 78 m2, Toplam yan kaplama ≈ 240 m2

Toplam trapez sac değişimi: yaklaşık 380-400 m2

      - Silo Üstü Yürüme Yolları ve Platformların Revizyonu;

Mevcut silo üstünde bulunan bakım yürüme yolları, servis platformları, korkuluklar, merdiven bağlantıları yenilenecektir. İmalatlarda galvanizli ızgara veya baklavalı sac, çelik taşıyıcı profiller, korkuluk sistemi kullanılacaktır.

Yürüme yolları: platform/yürüme yolu alanı yaklaşık 40-60 m2 olarak öngörülmüştü.

      - Silo üstü dağıtıcı bant:

Bant’ın komple revizyonu yapılacaktır. Bant ile siloda döküm yapılmasına uygun kapak vb. sistemine sahip olacaktır. Bu sistemler kontrol odası panelinden kontrol edilebilecektir. Siloların en üst seviyelerinin aşılmaması için gerekli sistem kurulacaktır.

      - Yüzey temizliği ve Boya çalışması;

İhale kapsamında Müessese tumba tesisinden itiberen Lavvar binası ve lavvar sahasında bulunan bütün bant konveyör köprülerinin ve silonun çelik aksamlarındaki, pas ve kir kumlama metodu ile temizlenecek ve boyanacaktır. Yüzey hazırlığı TS EN ISO 8501 standartına uygun yapılacaktır. Boya çalışması 1 kat epoksi astar, 1 kat ara kat, 1 kat son kat boya olup toplam kuru film kalınlığı minimum 250 mikron olacaktır.

  - İdare Kapsamı

    - YÜKLENİCİ’nin tüm faaliyetlerini Sözleşme hükümlerine uygun olarak denetlemek için, İş Sahasında idareye ait Proje Denetim Birimi görev alacaktır.

    - YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilen dizayn ve mühendislik çalışmalarının kontrol edilmesi ve onaylanması idare tarafından yapılacak olup bu aşamada idare üçüncü şahıslardan destek alabilecektir. Ancak, bu onay hiçbir biçimde YÜKLENİCİ’nin işbu Sözleşme ile yüklenen sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

    - Sahadaki söküm ve montaj aşamasında kullanılan elektrik enerjisi mevcut imkanlar dahilinde İdare tarafından karşılanacaktır.

  - Kapsam Tablosu

Konu iş kapsamında yer alan tesis; mevcut lavvar binasının iç aksamının sökülmesi (Yüklenici tarafından söküm gerçekleştirilecek) neticesinde ortaya çıkan alana kurulacak olup aşağıda kısımlar halinde tarifllenen tesisin verimli bir şekilde çalışması, silolanması ve atıkların atılması için gerekli tüm ünite ve teçhizatı kapsayacaktır.

Mevcut lavvar binasının içersindeki tüm çelik aksam ve çelik aksam üzerindeki beton platformlar sökülecektir. Pres filtrenin yerleştirileceği Filtrasyon tesisi içinde yer alan cihazlar ve çelik aksamlar ile idarenin tarif ettiği diğer aksamlar (borular, oluklar vb) yüklenici tarafından sökülerek idarenin göstereceği stok alanına istiflenecektir.

3-	GENEL BİLGİ

  - Maden sahası Zonguldak İli, Ereğli İlçesi, Kandilli Beldesi mevkiindedir.

  - İşletme TTK Armutçuk Müessesesi ruhsat sahasındadır.

4-	YIKAMA PROSESİNİN TANIMI VE DETAYLARI

  - İDARE; Müessese kömürü, sondaj karotları ve önceki yıllara ait kömürler üzerinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümüne yaptırılan yıkanabilirlik çalışmalarından elde edilen verileri (EK-1) kullanılarak Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi işletmesi kömür hazırlama tesisi için örnek proses akım şeması bilgi amaçlı (EK-1.a) oluşturulmuştur. İstekli kömür zenginleştirme tesisi parametreleri ve proses akım şeması konusunda alternatif görüşlerini öneri olarak sunabilir. Yüklenicinin sunacağı alternatifler İdare tarafından değerlendirmeye alınabilecektir. İstekliler tekliflerinde halihazırda mevcut bulunan binanın içine (EK-2) proses akım şemasına uygun aşağıda belirtilen ‘Kademeli Ağır Ortam Sistemi’’ yöntemine göre tesisi dizayn edecektir.

  - Kömür zenginleştirme tesisi fiili olarak saatte 150 ton kapasiteli olacaktır. Tesis 0-150 mm boyut aralığındaki tüvenan kömürleri zenginleştirecektir. Tesis; kuyu tumba çıkışından, zenginleştirilen ürünlerin temiz kömür ve yükleme silolarına kadar olan tüm prosesi içerecektir.

  - Zenginleştirme öncesi ön işlemler:

Ocaktan çıkan tüvenan kömür yeni kurulacak olan rulolu elekten (min 200 ton/saat kapasiteli) geçirildikten sonra -150mm elek altı tüvenan silolarına beslenecektir. (Mevcut konveyörler kullanılacak)

+150 mm boyutlu kömür elle ayıklama bandında ayrılıp mevcut  kırıcı kullanılarak -150 mm’ye indirilecek ve tüvenan silolarına gönderilecektir.

Tüvönan siloları çıkışından lavvara beslenen kömürler sulu olarak ön yıkama eleğinden 18/150, 1/18 ve -1mm olarak tasnif edilerek zenginleştirme ünitelerine gönderilecektir.

  - İri Kömür Zenginleştirme Ünitesi (İri Devre)

    - 150+18 mm boyutundaki kömür; 100 ton/saat kapasiteli İri Devre (Drew boy) ünitesine beslenerek, temiz kömür ve şist alınacaktır.

    - Temiz kömür ağır ortam süzgeç eleğinden geçirildikten sonra +18mm lave silosuna beslenecek ve alternatif olarak -18mmlik bir kırıcıdan geçirildikten sonra 10/18mm silolarına beslenecektir.

    - İri Şist ağır ortam süzgeç eleğinden geçirilerek mevcut şist silosuna gönderilecektir.

  - İnce Kömür Zenginleştirme Ünitesi (İnce Devre)

    - Ön yıkama eleğinden alınan 18/1mm boyutlu malzeme üç ürünlü ağır ortam siklonuna (Min 80ton/saat kapasiteli) beslenilerek temiz kömür, miks ve şist alınacaktır.

    - Temiz kömür ağır ortam süzgeç eleğinden geçirildikten sonra 10mm açıklıklı tasnif eleğinde elenerek elek üstü 18/10mm silosuna gönderilecek, -10mm boyutlu temiz kömür ise santrifüj kurutucudan geçirilerek 0/10mm temiz kömür silosuna gönderilecektir.

    - Ara ürün (mix) ağır ortam süzgeç eleğinden geçirilerek ya doğrudan temiz kömüre karıştırılacak ve alternatif olarak santral yakıtı bandına (pres filtre bandına) beslenecektir.

    - İnce şist ağır ortam süzgeç eleğinden geçirilerek mevcut şist silosuna gönderilecektir.

  - Toz Kömür Zenginleştirme Ünitesi (Toz Devresi);

    - Ön yıkama elek altı bir hidrosiklon grubunda üst akım (Yaklaşık 0,15mm fraksiyonu) şlam susuzlandırma devresine alınacaktır. Siklon altı spiral grubunda zenginleştirmeye tabi tutularak temiz kömür ve şist alınacaktır.

    - Spiral den elde edilen temiz kömür -10mm temiz kömür bandına beslenerek santrifüjden geçirilecektir.

    - Spiral şisti, şist silosuna ve alternatif olarak santral yakıtı bandına (Pres filtre bandına) beslenecektir.

  - Susuzlandırma Ünitesi;

    - Susuzlandırma ünitesinde hidrosiklon üst akımı ve her türlü sızıntı şlamları değerlendirilecektir.

    - Tikiner minimum 14 metre çapında flokülant hazırlama ve beslemeli olacaktır.

    - Tikiner altı pres filtrede susuzlandırılmak üzere presfiltreye besleme tankına gönderilecektir.

    - Besleme tankından presfiltreye beslenecek ve buradan elde edilen filtre keki santral yakıtı silolarına gönderilecektir. Filtre suyu ve tikiner taşanı çevrim suyu olarak kullanılmak üzere temiz su tankına gönderilecektir.

5-	TÜVENAN KÖMÜR ÖZELLİKLERİ VE PROSES AKIM ŞEMASI

  - İstekliler, İdarenin sağladığı tüvenan kömür yüzdürme-batırma test analiz sonuçlarını (Ek 1) ve bilgi amaçlı verilen örnek proses akım şeması (Ek 1a) ve şartnamenin 4. Maddesinde verilen proses tanımı ve detaylarına göre kendi proses dizaynını belirleyerek teklif aşamasında İdareye sunacaktır.  İstekliler ihtiyaç duymaları halinde tüvenan kömür numunesi alabileceklerdir.  Onaylanan kömür zenginleştirme tesisi prosesinden tamamen Yüklenici sorumlu olacaktır.

6-	ELDE EDİLMESİ İSTENEN ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ

  - İri-Zenginleştirme (Ağır Ortam)

İri ve ince zenginleştirme (ağır ortam) devresinde elde edilecek nominal ürün özellikleri aşağıdaki tablodaki gibi olması istenmektedir.

|  | Boyut (mm) | Nem (%) | Kül (%) (Kuru Baz) |
| --- | --- | --- | --- |
| Temiz Kömür | +18 | max 6 | max 14 |
|  | -18+10 | max 6 | max 11 |
|  | -10 | max 10 | max 11 |
| Mikst | - | max 10 | max 45 |
| Şist | - | max 10 | min 84 |

  - Toz Kömür Zenginleştirme (Spiral)

Toz Kömür zenginleştirme (spiral) devresinde elde edilecek nominal ürün özellikleri aşağıdaki tablodaki gibi olması istenmektedir.

|  | Nem (%) | Kül (%) (Kuru Baz) |
| --- | --- | --- |
| Temiz Kömür | max 16 | max 14 |
| Şist | max 16 | min 70 |

  - Filtrasyon Keki

    - Filtrasyon tesisinde alınacak filtre keki max %22 nem içerecektir.

7-	PROSESİN ANA HATLARI

  - Ocaktan çıkan tüvenan kömür rulolu elekten geçirildikten sonra +150 mm boyutlu kömür elle ayıklama bandında ayrılarak mevcut kırıcı kullanılarak -150 mm’ye indirilecek tüvenan silolarına alınacaktır.

  - Kuyu tumbası besleme bandı üzerine ocaktan gelen tüvenan kömürlerin içindeki demir parçaların mıknatıs ile ayıklanması için yeni bir koruyucu mıknatıs koyulacaktır. Ayrıca mevcut mıknatıslama sisteminin boşaltım revizyonu ve bakımı yapılarak kullanılmaya devam edilecektir.

  - Ocaktan çıkan tüvenan kömür rulolu elekten geçirildikten sonra;

- -150mm elek altı tüvenan silolarına beslenecektir.

- +150 mm boyutlu kömür elek üstü ayıklama bandında ayrılıp mevcut  kırıcı kullanılarak -150 mm’ye indirilecek ve tüvenan silolarına gönderilecektir.

Tüvenan silolarından -150mm boyutlu kömür mevcut bant vasıtasıyla ön yıkama eleğine beslenecek, ön yıkama eleğinden 18/150, 1/18 ve -1mm olarak tasnif edilerek zenginleştirme ünitelerine gönderilecektir.

  - Tüvenan silolarından Kömür Hazırlama Tesisine tüvenan kömürü besleyen bant üzerinde elektronik bant kantarı mevcut olup yüklenici tarafından yapılacak sisteme entegre edilecektir.

  - Yüklenici, Madde 4.1 dahilinde düzenleyeceği proses dizaynına göre ana tüvenan eleğinde boyutlandırdığı tüvenan kömürleri zenginleştirecek, zenginleştirdiği temiz kömürleri ebatlayarak mevcut temiz kömür silolarına, atık şistleri ise mevcut atık silolarına nakledecektir.

  - Bu işlemlerde istenilen yıkama yoğunluğunun sürekli olarak temini için uygun ağır ortam hazırlama/besleme ve manyetit geri kazanım sistemi olacaktır. (Ağır ortam devresinde yoğunluk ayarlanması otomatik olarak yapılacaktır.)

  - -1 mm boyut grubu malzeme min 50 ton/saat katı kapasiteli hidrosiklon grubuna (asgari 4 siklon) beslenerek -1 +0,150 mm ve yaklaşık -0,150 mm boyut grubuna ayrılacaktır. -1+0,150 mm boyut grubu 40 ton/saat katı kapasiteli spiral bataryasına beslenecektir. Temiz kömür santrifüj ile max %16 nem içeriğine sahip olacak şekle düşürülerek 0-10 mm boyut gruplu temiz kömüre karıştırılacaktır. Spiral şisti ise susuzlandırma eleğinden geçirildikten sonra hem santral yakıtı silosuna beslenebilecek hem de alternatif olarak şist silosuna verilecektir.

  - Hidrosiklon grubunda üst akımdan ayrılan -0,150 mm boyut grubu tikinere alınacak.

  - Mevcut tikinerler temiz su/sirkülasyon su depolaması için kullanılacaktır. İstekliler kurulacak tikiner kapasitesini teklif aşamasında belirtecektir. Ancak seçilecek tikiner çapı 14 metrenin altında olmayacaktır. -0,150 mm malzeme doğrudan tikinere beslenebilecek ve tikinerde çöktürülen -0,150 mm malzeme yüklenici tarafından temin edilerek altyapısı yapılacak filtrepres besleme tankına iletilerek filtrepreslerde susuzlandırılabilecek şekilde dizayn edilecektir. Susuzlandırılan malzeme santral yakıtı silolarına beslenecektir. Tikiner taşanı proses suyu olarak tekrar kullanılacaktır.

  - Uygun polimer (flokülant) seçimi ve hazırlama/besleme sistemleri sağlanacaktır.

  - Kömür Hazırlama Tesisi, sistemden su deşarjı olamayacak şekilde Kapalı Devre dizayn edilecektir.

  - Ağır ortam otomatik olarak ayarlanabilecek ve besleme, geri kazanım ve sirkülasyon tanklarına sahip olacaktır.

  - Her bir zenginleştirme ünitesi için Hata Faktörü “Ep” (Ecart Probable) ve Hassasiyet Faktörü “I” (Imperfection) değerleri istekliler tarafından verilecektir. Ep değerleri ağır ortam zenginleştirme ünitesinde 0,08 spiral ünitesinde ise 0,20”den küçük olacaktır.

  - Temiz kömürler ve şistler (atıklar) mevcut silolarda ayrı ayrı stoklanacaktır.

  - Parça temiz kömürler seçenekli olarak -18 mm boyutuna kırılıp -10/-18 mm temiz kömür silolarına beslenecek şekilde tasarlanacaktır.

8-	ÜNİTE VE BAĞLI SİSTEMLERİN ÖZELLİKLERİ

  - Elekler

Akım şemasındaki (Ek-1a) kapasiteler ve aşağıdaki hususlara dikkat edilerek elek özellikleri belirlenecektir.

    - İmalatta kullanılan EN 10204 3.1 malzeme sertifikaları teslim edilecektir.

    - Titreşime maruz kısımlardaki kaynakların tüm kontrol raporları teslim edilecektir. Cıvata bağlantıları sökülemeyecek tipte olacak ve tork kontrollü olarak sıkılacaktır.

    - Diğer malzemelerle birlikte cıvata kaliteleri yüklenici teklifinde belirtilecektir.

    - Tekliflerinde elek imalat ölçüleri, titreşim genlikleri, hızları, imalatta kullanılan malzeme standartları, elek yüzey malzemesi ve boyutları belirtilecektir.

    - Duşlama sistemi; fıskiyeler ve yerleşimleri, istenilen su basınç ve debisi belirtilecektir.

    - Tüm eleklerde basınçlı su yıkama sistemi bulunacaktır. Su dağılımı homojen olacak şekilde tasarlanacaktır. Nozullar tıkanmaya karşı dayanıklı olacaktır.

    - Şut aşınma plakaları kolay değiştirilebilmesi için cıvata bağlantılı olarak tasarlanacaktır.

    - Şanzımanların özelliği strok boyutunu ayarlayabilir olması, ayrıca arıza durumunda müdahale edilmesi basit ve hızlı bir şanzıman modeli olacaktır.

    - Şanzımanlarda NJ serisi ağır hizmet tipi SKF veya FAG marka rulman kullanılacaktır.

    - Şanzıman tahrik sisteminde piyasada kolay ulaşılabilir (gamak/siemens vb.) elektrik motoru kullanılacaktır.

    - Aynı amaçla kullanılacak yakın kapasiteli elekler için aynı güç ve özellkte tahrik sistemi kullanılacaktır.

    - Tüm elek yüzeyleri krom nikel olacaktır.

    - Elek kapasite tespitlerinde boyutlandırmaya esas ölçülere yer verilmeli, birbirine yakın olan kapasitedeki aynı açıklıklı panellerin boyutları aynı olmalıdır.

  - Kömür Bantları

    - Fiili 150 ton/saat kömür yıkayacak tesisteki kapasitesi belirlenmiş konveyörlere uygun şekilde sahanlık ve yürüme yolları yapılacaktır. Platformlar motor ünitelerinin bakımı, tamiri ve kurulumu için uygun genişlikte olmalıdır. Bantların muhtelif noktalarında acil stop düğmeleri ve bant boyunca acil stop teli bulunacaktır. Bantlarda gerekli aydınlatma sistemleri bulunacaktır. Kömürlerin açık hava şartlarından etkilenmemesi için kömür bantları kapalı tip olacaktır.

    - Susuzlandırmaya tabi olan kömürleri taşıyan bantların tesis dışına çıkan kısımlarının üstü tamamen kapalı olacaktır.

    - Konveyör şasesi rulo taşıyıcı yan bölüm S275 kalite sac malzemeden büküm olacaktır.

    - Konveyör bant genişlikleri tesis kapasitesi dikkate alınarak uygun genişliklerde olacaktır.

    - Konveyör kalınlıkları kullanılacak olan uzunluklara göre yükleri taşıyabilecek şekilde hesaplanacaktır.

    - Konveyör kalitesi EP 200-4 kort bezli aşınmaya dayanıklı kauçuk bant olacaktır.

    - Tahrik tamburu ve kuyruk tamburu çelik malzeme olacaktır.

    - Tahrik Tambur yatakları toza ve suya karşı sızdırmaz keçe sistemli olarak imal edilecektir.

    - Kuyruk tamburunda gergi kızak kanallı yatak kullanılacaktır.

    - Konveyör üzerinde ürün toplama ve döküş şutları, yan ürün taşma bariyerleri ve bant sıyırıcı grubu olacaktır.

    - Tahrik redüktörü motor direk mile akuple olacaktır.

    - Silo besleme bantlarının döküşlerinde siloların aktif olarak doldurulabilmesini sağlayacak sistemler konulacaktır.

  - Silolar

    - Tüvenan Siloları

İdareye ait Armutçuk lavvar tesislerinin bulunduğu sahada 900 tonluk bitişik 3 sıra halinde tüvenan siloları mevcuttur. Bu silolar Madde 2.1.20 de belirtildiği gibi revize edilecektir.

    - Ürün Siloları

      - Tesisin kurulumunun yapılması öngörülen Armutçuk lavvarında 6 Adet toplam 600 ton kapasitelerine haiz ürün siloları bulunmakta olup, bu siloların tamamında boşaltma sistemleri ve yükleme bantları yüklenici tarafından yapılacaktır.

      - Silo üstlerinde ve mahallinde iş emniyeti açısından gerekli aydınlatma, korkuluk, sahanlık vb. gibi sistemler yapılacaktır.

      - Silo doluluk seviye sensörleri tesis edilerek panel odasından izlenebilir olacaktır.

  - Kırıcılar

    - Yüklenici tarafından gerekli düzenlemeler yapılarak elle ayıklama ünitesinde bulunan mevcut kırıcı kullanılacaktır.

    - Parça +18 mm boyutlu temiz kömür siloya beslenmesi öncesinde alternatif olarak yüklenici tarafından temini sağlanan ve yerleştirilen bir kırıcı ile kırıldıktan sonra kendi silosuna gönderilecektir.

  - Zenginleştirme Üniteleri

    - Ağır Ortam Zenginleştirme Sistemi

Sistem bu Teknik Şartnamenin Madde 4.1, 4.4, 4.5 ve 7. maddede belirtilen ilgili hususlara uygun olacaktır.

      - Yıkama sisteminde kullanılan drew boy, şaseleri S355 kalite malzemeden imal edilecek, iç yüzeyleri (aşınma plakaları ve paletler) ise aşınmaya karşı mukavim en az 10mm kalınlığında (HARDOX 400, vb) malzemeden imal edilmiş olacak. Bakım ve müdahaleler için kolay monte demonte olacak şekilde dizayn edilecektir.

      - Yıkama sisteminde kullanılan ağır ortam siklonu aksi önerilmedikçe parçalı gövdeli, şaseleri S275 kalite  malzemeden imal edilecek, siklon sandığı  S355 kalite saçtan iç kısmı ise aşınmaya karşı mukavim (HARDOX 400 veya seramik) malzemeden imal edilmiş olacak. Bakım ve müdahaleler için menteşeli kapaklı olacaktır.

    - Spiral

Sistem bu Teknik Şartnamenin Madde 4.1, 4.6, ve 7. maddede belirtilen ilgili hususlara uygun olacaktır.

      - Spiral bataryası, ince kömür zenginleştirme uygulamalarına uygun tipte olacaktır.

      - Her bir spiral, 1000 mm nominal çapta ve 7–8 dönüşlü (turn) yapıda olacaktır.

      - Spiral bataryası 2 x 4 düzeninde, toplam 8 spiral başlangıcından (start) oluşacaktır.

      - Spiral gövdeleri aşınmaya dayanıklı kompozit malzemeden imal edilmiş olacaktır.

      - Her spiral, temiz kömür, ara ürün ve artık ürünlerin ayrı olarak alınmasına imkân verecek ayarlanabilir ürün ayırıcılarına sahip olacaktır.

      - Besleme dağıtım sistemi, tüm spirallere eşit debide ve homojen besleme sağlayacak şekilde tasarlanmış olacaktır.

      - Spiral bataryası; spiral üniteleri, besleme dağıtıcıları, ürün toplama olukları, taşıyıcı konstrüksiyon ve gerekli tüm bağlantı elemanları ile birlikte komple olarak teslim edilecektir.

      - Spiral bataryası sürekli işletme koşullarında çalışmaya uygun olarak tasarlanmış olacaktır.

      - Spiral sistemi titreşimsiz çalışacaktır.

      - Konstrüksiyon bakım erişimine uygun olacaktır.

      - Spiral modülleri bağımsız sökülüp takılabilecektir.

      - Tüm bağlantı elemanları korozyona dayanıklı olacaktır.

      - Cıvata ve somunlar minimum galvanizli çelik kalitesinde olacaktır.

  - Hidrosiklonlar

    - Hidrosiklon bataryalarında kullanılacak siklon alt çıkışları (apex) değiştirilebilir ve farklı çapta apeks kullanımı ile ürünün istenilen istenilen tane boyutunda sınıflandırılmasına imkân sağlamalıdır.

    - Besleme kutusu ve bağlantılar yüksek aşınma dayanımlı olacaktır.

    - Hidrosiklon grubu sürekli işletme koşullarında çalışmaya uygun olarak tasarlanmış olacaktır.

    - Hidrosiklon grubu titreşimsiz çalışacaktır.

    - Konstrüksiyon bakım erişimine uygun olacaktır.

    - Hidrosiklon grubu bağımsız sökülüp takılabilecektir.

    - Tüm bağlantı elemanları korozyona dayanıklı olacaktır.

    - Cıvata ve somunlar minimum galvanizli çelik kalitesinde olacaktır.

  - Tikiner (Çöktürücü-Yoğunlaştırıcı Ünite)

Sistem bu Teknik Şartnamenin Madde 4.1, 4.6, ve 7. maddede belirtilen ilgili hususlara uygun olacaktır.

    - Tikiner kapasitesi istekli tarafından tespit edilerek teklif aşamasında belirtilecektir. Ancak seçilecek tikinerin çapı 14 metrenin altında olmayacaktır. Tikiner, tork kontrollü, istenilen limitlerde torku ayarlanabilir, kaldırma sistemli, dönüş devir ayar invertörlü, sesli ve ışıklı alarm sistemli ve komple elektrik kumanda panosuna haiz olacaktır. Standartlara uygun malzemeler kullanılacak olup aşağıda açıklanan kalite gereksinimlerine uygun imal edilecektir. Yüklenici isterse idareye ait mevcut 2 adet tikinerden birini gerekli iyileştirme çalışmalarını yaparak temiz su tankı olarak kullanılabilecektir.

    - -0,150 mm boyut grubunun tikinerlerde çöktürülmesi-yoğunlaştırılması için gerekli teçhizat Yüklenici tarafından tikiner havuzunun üstüne yada yürüyüş platformları ile aynı seviyede uygun yere kurulacaktır. istekli, çöktürme-yoğunlaştırma da kullanacağı polimerlerin özelliklerini ve sarfiyatını tüvenan ton katı başına olarak teklifinde belirtecektir. Performans Testlerinde kaliteli Performans Testlerinde kaliteli çöktürme ve yoğunlaştırma sağlanarak, tikinerden sisteme geri kazanılan su temiz ve berrak olacaktır.

  - Filtre presler

Sistem bu Teknik Şartnamenin Madde 4.1, 4.7, ve 7. maddede belirtilen ilgili hususlara uygun olacaktır.

    - İstekliler tekliflerinde filtre pres kapasitesi ile ilgili çalışmasını belirtecektir. Ancak filtre pres kapasitesi 16 ton/saatin altına düşürülmeyecektir. Filtre preslerin konumu teklif aşamasında belirtilecek ancak idarenin onayı da alınacaktır. Filtrepreslerin üstü ve etrafı hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde kapatılacaktır. Alternatif suzuzlandırma sistemleri tercih edilmesi durumunda idare onayı alınacaktır.

    - Filtrepresin yerleşimi için mevcut lavvar alanındaki fllitrasyon binasının kullanılması durumunda tesis içindeki tüm makine ve ekipmanlar yüklenici tarafından sökülerek stok alanına alınacaktır. Filtre preslerin üstü ve etrafı hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde kapatılacaktır. Tesiste gerekli bakım ve onarımlar yapılarak filtre presin montajı yapılacaktır.

      - Sistem ve Konstrüksiyon Özellikleri

        - Şasi ve Gövde: Karbon çeliği (genellikle St 37) olmalı ve epoksi boya ile korozyona karşı korunmalı,

        - Plaka Tipi ve Malzemesi: Chamber (kabin) veya membran tipte, kimyasal dayanımı yüksek polipropilen (PP) malzemeden üretilmelidir.

        - Plaka Ebadı ve Sayısı: Tesis kapasitesine göre plaka ölçüleri en az 1500x1500 mm ölçülerde min 100 adet plaka arası barındırmalıdır.

        - Çamur Kek Kalınlığı: Genellikle 30-32 mm kek kalınlığına uygun tasarlanmalıdır.

      - Hidrolik ve Basınç Kriterleri

        - Sıkma Basıncı: Plakaları sızdırmaz şekilde sıkıştırmak için hidrolik piston basıncı sistemin verimli çalışmasına uygun bar aralığında olmalıdır.

        - Filtrasyon Basıncı: Çamur besleme basıncı ve plaka maksimum çalışma basıncının sistemi sorunsuz çalıştırabilecek bar dayanımında olmalıdır.

      - Ekipman ve Donanım

        - Filtre Bezleri: Çamur karakteristiğine uygun, hava geçirgenliği belirli standartlarda (örn. 2-4 lt/dm²dk) polipropilen malzemeden seçilmelidir.

        - Damla Tavaları (Filtrat Tavaları): Filtrasyon sırasında sıvı sızıntısını önlemek için paslanmaz çelik veya polipropilen malzemeden imal edilmiş otomatik/pnömatik damlama tavaları bulunmalıdır.

        - Bez Yıkama Sistemi: Yüksek basınçlı su ile filtre bezlerinin temizliğini sağlayacak entegre nozül veya yıkama barları yer almalıdır.

        - Damlama Önleyici Tasarım: İsteğe bağlı olarak plaka kaydırma mekanizmaları (otomatik kek boşaltma sistemi) bulunacaktır.

        - Çıkan ürünün siloya alınması: Presten çıkan plakalar düşme esnasında parçalanarak ve helozondan geçirilerek diğer santral ürünleri ile hemojen karışımı sağlayacak sistemler yapılacaktır.

      - Otomasyon ve Pano

PLC Kontrol: Sistemin hidrolik kapanma, çamur besleme, durma ve açılma devrelerini otomatik kontrol eden PLC tabanlı kumanda panosu yer almalıdır.

      - Güvenlik: Operatör güvenliği için ışık bariyerleri veya acil stop butonları belirtilmelidir.

Dekantör ve benzerleri kullanılması durumunda sistemin teknik özellikleri ve kapasiteleri ayrıntılı olarak İdareye sunulacaktır.

  - Pompalar

    - Ağır Ortam Pompaları

Tesiste kullanılacak ağır ortam pompaları, Warman, Metso marka veya dengi ürünlerden seçilecektir. Elektrik motorları ile pompaların kritik yedek parçaları teklif ekinde ayrıntılı olarak belirtilecektir.

    - Şlam ve Diğer Pompalar

Tesiste kullanılacak şlam ve diğer pompalar, Warman, Metso marka veya dengi ürünlerden seçilecektir. Elektrik motorları ile pompaların kritik yedek parçaları teklif ekinde ayrıntılı olarak belirtilecektir.

  - Manyetit Geri Kazanım

Ağır Ortam Yıkama devrelerinde istenilen yıkama yoğunluğunun sürekli temini için yıkama yoğunluğunun otomatik olarak ölçülmesine ve kullanılan manyetitin geri kazanılmasına yönelik uygun sistemler yapılacaktır. Tüvenan ton başına manyetit tüketimi teklifte belirtilecektir.

  - Merkezi Kontrol, Kumanda ve İzleme Sistemi

Yüklenici; 150 ton/saat kapasiteli ve Drewboy + üç ürünlü ağır ortam siklonu + spiral + tikiner + filtre pres prosesine sahip bir tesiste; tesisin tüm proses ekipmanlarının tam otomatik, yarı otomatik ve manuel çalışma modlarında güvenli ve kesintisiz işletilmesini sağlayacak PLC tabanlı otomasyon sistemi ile SCADA izleme ve kontrol sistemini anahtar teslim olarak kuracaktır. SCADA sistemi, tesisin tamamının tek merkezden izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlayacak şekilde tasarlanacaktır.

    - PLC ve SCADA sistemi asgari olarak aşağıdaki fonksiyonları yerine getirecektir:

- Tesisin otomatik başlatma ve durdurma, ünite devreye alınma esnasında sesli ve ışıklı uyarı sistemini,

- Tüm ekipmanlar için emniyet kilitlemeleri (interlock) ve proses izinleri (permissive),

- Bütün çalışmalar merkezi kontrol ve kumanda odasından operatörler tarafından yönetilecek, arızalar bilgisayar sistemiyle tespit edilecek ve kaydedilecektir,

- Acil durdurma (Emergency Stop) senaryoları, Alarm yönetimi, alarm geçmişi ve olay kayıtları,

- Drewboy ağır ortam tamburu kontrolü,

- Ağır ortam siklonu besleme ve basınç kontrolü,

- Ağır ortam siklon devresindeki manyetit yoğunluğu otomatik olarak yapılacak. kontrol panelinden girilen yoğunluk değerleri sistemde sürekliliği sağlanacak her türlü manyetit ve su tamamlaması otomatik olarak yapılacaktır,

- Manyetit geri kazanım sisteminin otomatik işletilmesi,

- Elekler, konveyörler, pompalar, manyetik separatörler, spiral besleme sistemi, hidrosiklonlar, tikiner ve filtre presin otomatik kontrolü,

- Tikiner seviye kontrolü ve flokülant dozaj otomasyonu,

- Filtre pres çevrimlerinin tam otomatik yönetimi,

- Su geri kazanım sisteminin otomatik kontrolü,

- Motor çalışma saatlerinin kaydı, Enerji tüketimlerinin izlenmesi ve raporlanması, Analog ve dijital tüm proses sinyallerinin izlenmesi,

- Tesiste çalışan veya çalışmayan tüm sistemlerin çalışma parametreleri büyük bir ekranda izlenebilir olacaktır.

- Trend kayıtları ve proses verilerinin arşivlenmesi, Operatör yetkilendirme sistemi

- Arıza ve bakım olayları sesli sistemle ilgili servise operatör tarafından anında ulaştırılacaktır.

    - PLC ve SCADA Yazılımının Teslimi, Geçici kabulden önce yüklenici aşağıdaki doküman ve yazılımları eksiksiz olarak idareye teslim edecektir:

PLC uygulama programlarının eksiksiz kaynak kodları (Source Code), PLC projeleri, PLC donanım konfigürasyon dosyaları, PLC haberleşme konfigürasyonları, SCADA proje dosyalarının tamamı, SCADA grafik ekranları, Alarm veri tabanı, Trend ve raporlama projeleri, Kullanılan tüm etiket (Tag) listeleri, PLC giriş-çıkış (I/O) listeleri, Ağ topolojisi ve haberleşme mimarisi, Endüstriyel haberleşme ayarları, Frekans konvertörü (VFD) parametre yedekleri, Operatör paneli (HMI) proje dosyaları, Dokunmatik panel yazılımları, Veri tabanı ve arşivleme ayarları, Kullanılan tüm lisans anahtarları ve lisans dosyalar, Yazılım yedekleri, Güncel elektrik otomasyon projeleri, Fonksiyon açıklamaları, Yazılım kullanım ve bakım dokümanları, Yedekleme ve geri yükleme prosedürleri,

    - Teslim edilen yazılımlar üzerinde herhangi bir şifre, erişim kısıtı veya üçüncü kişiye bağımlılık oluşturacak koruma bulunmayacaktır. Garanti süresi boyunca yazılımsal hatalar ücretsiz olarak giderilecek, revizyonlar uygulanacak ve sistemin güvenli çalışması sağlanacaktır.

    - Teslim edilen PLC ve SCADA yazılımlarının kaynak kodları ile proje dosyaları üzerinde idare; bakım, güncelleme,  kapasite artırımı, ilave ekipman entegrasyonuna sahip olacaktır. Yüklenici, bu hakların kullanılmasını engelleyecek herhangi bir lisans kısıtlaması, şifreleme veya teknik engel uygulayamaz.

    - Bütün çalışmalar merkezi kontrol ve kumanda odasından operatörler tarafından yönetilecek

    - Yüklenici Operatör eğitimi, Elektrik bakım personeli eğitimi, PLC yazılımının kullanımı, SCADA yönetimi, Alarm ve arıza analizi, Program yedekleme ve geri yükleme işlemleri, Parametre değişiklikleri ve sistem güncelleme işlemleri ait eğitimleri verecektir.

    - Tesiste Görüntüleme sistemi olacaktır. Görüntüleme sisteminde bant döküş noktaları, elek üniteleri, drewboy, manyetit seperatör ünitesi, tikiner, sipiral üniteleri, silo boşaltma ve yükleme istasyonları vb. alanlar izlenebilir olacaktır.

    - PLC ve SCADA sistemine ait tüm proje dosyalarının, kaynak kodlarının, lisansların, konfigürasyon dosyalarının ve teknik dokümantasyonun eksiksiz teslim edilmemesi halinde otomasyon sistemi kabul edilmiş sayılmayacak ve geçici kabul işlemleri tamamlanmayacaktır.

  - Elektrik İşleri

    - TRANSFORMATÖR;

      - İstekliler tekliflerinde tesisin kurulu gücünü ve tesise besleme yapan tüvenan silo altı bandları ile besleme dozerlerinin güçlerini de dikkate alarak ihtiyaç duyulan transformatörü belirteceklerdir. Bu kapsamda mevcut 550Volt olan elektrik motorları yüklenici tarafından 380volta aynı güç ve devirde dönüştürülecektir..Transformatör yüklenici firma tarafından temin edilip yıkama tesisine kurulumu yapılacaktır. 3300V/400V yağlı tip 5 kademeli, ONAN (doğal yağ soğutmalı) tipi soğutma, YG izalasyon değeri 12 kV olmalıdır.

      - Primer voltaj kademe ayarları aşağıdaki gibi olmalıdır.

      - Kademe 3300 , 2. Kademe 3350, 3. Kademe 3400, 4. Kademe 3450V,  5. Kademe 3500 Volt

      - Transformatör gücü yukarıda tariflendiği şekilde yüklenicinin kuracağı sistem kurulu gücüne göre belirlenecektir. Bu güç, kurulu gücün en az %20 fazlası olacaktır.

      - Yeni tesis edilecek transformatör yeri için mevcut sistemdeki transformatör yeri kullanılacaktır.

      - Transformatörün girişinde 3300V YG kesici panosu (müessese ana dağıtım merkezinde) ve harici tip ayırıcısı mevcuttur. Çıkış kesici panosu yüklenici tarafından tesis edilecektir.

      - Yüklenici firma tarafından, yeni tesisin kurulu gücüne göre kademeli ve reaktif güç kontrol rölesi bulunan bir kompanzasyon panosu tasarlanıp tesis edilecektir.

    - ELEKTRİK VE KUMANDA PANOLARI

    - Elektrik ana dağıtım panosu, işveren onayı ile yüklenici firma tarafından tesis edilecek, ana dağıtım panosu ve işletme durumuna göre diğer pano ve elektrik sistemleri mevcutta bulunan ana pano odasına koyulacaktır. Tesise ait tüm montaj ve kablolama işleri Yüklenici ’ye ait olacaktır.

    - PLC sistemleri, kumanda sistemleri ve kontrol panelleri için mevcut kumanda odası kullanılacaktır.

    - PLC sistemleri Schneider, Mitsubishi, Siemens veya dengi marka olarak, yüklenici tarafından tesis edilecektir.

    - Elektrik ana pano odasındaki panolar ve diğer elektrik aksamları en az IP54 koruma standardında olacaktır.

    - Elektrik pano odası dışındaki, yani doğrudan yıkama binası içinde yer alan tali elektrik panoları, kumanda panoları ve bağlantı kutuları (buatlar) en az TSEN 60529 uyarınca IP65 koruma sınıfında olacaktır.

    - Elektrik panolarının montajı, kısa devre dayanımı ve tip testleri TSEN 61439-1 ve TSEN 61439-2 standartlarına tam uyumlu olmalıdır.

    - Kontrol panelleri, AG panoları ve kumanda sistemlerinde kullanılacak malzemeler Schneider, ABB, Siemens veya dengi markalardan temin edilecektir.

    - Kontrol paneline bağlı, tesis çalışmadan en az 10 sn öncesinde devreye girecek, tüm çalışan personel tarafından duyulacak sesli ikaz sistemi yüklenici tarafında kurulacaktır.

  - Temiz Su İhtiyacı, Temini ve Drenaj Sistemi

    - Kömür Hazırlama Tesisinin toplam su ihtiyacı ve tüvenan ton başına su sarfiyatı istekli tarafından belirlenerek teklif aşamasında İdareye bildirilecektir.

    - Temiz su, Kömür Hazırlama Tesisi girişine kadar İdare tarafından temin edilecektir. Bu noktadan itibaren lavvarda ihtiyaç duyulan tüm şebeke yüklenici tarafından projelendirilerek yapılacaktır.

    - Tesisin zemin katlarında toplanan şlamlı suların tekrar yıkama devresine alınabilmesi için uygun drenaj kanalları ve havuzlar yapılacak veya mevcutlar iyileştirilerek kullanılacaktır. Tesis zemini beton olup yüklenici deforme olmuş zemin alanlarını ve yeni ihtiyaç duyulan alanları betonarme yapacaktır. Tüm açık kanallar ve deforme olan ızgaralar beton ile kapatılacaktır. Taban sularının (sızıntı sularının) toplanacağı sızıntı su toplama havuzu olacaktır. Sistem, sızıntı sular toplama havuzundan tekrar geri kazanılacak şekilde dizayn edilecektir. Yağmur suları ve çevredeki drenaj kanallarından gelen sular lavuar alanına gelişi engellenerek bertarafı sağlanacaktır.

    - Kömür Hazırlama Tesisinde kapalı devre su kullanımı yapılacaktır. Hiç bir şekilde dışarıya su deşarjı yapılmayacaktır.

  - Kömür Hazırlama Tesisi Yerleşim Sahası

    - Kömür Hazırlama Tesisi halen kullanılmakta olan mevcut lavuar tesisleri içine kurulacak olup, tesise ait plan (Ek-2)’de verilmiştir. Kurulacak Kömür Hazırlama Tesisi ve yardımcı ünitelerine ait genel yerleşim planı belirtilen alana uygun olarak hazırlanacaktır.

    - İstekliler Kömür Hazırlama Tesisi Yerleşim Planını, katlara göre kesit çizimini ve hesaplamaları teklif aşamasında İdarenin onayına sunacaktır.

    - Belirtilen alanda yapılacak tesis, bina, silo vb. yapıların detaylı özellikleri istekli tarafından teklif aşamasında belirtilecektir.

    - Teklif aşamasında verilen yerleşim planı, statik, dinamik ve mekanik yükler ve kömür zenginleştirme tesisi planları sözleşme aşamasında yapılabilecek son düzeltmeleri de içine alacak şekilde Yüklenici tarafından sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün içerisinde İdare’nin onayına sunulacaktır. İdarenin onaylaması durumunda sunulan plan ve projeye göre tesis ile ilgili çalışmalara başlanılacaktır.

  - Kömür Hazırlama Tesisi Çelik Konstrüksiyonu

    - Tesise ait çelik konstrüksiyon aşağıdaki maddelerde de açıklandığı şekilde standartlara uygun şekilde yapılacak olup tüm sorumluluk yüklenicide olacaktır.

    - Tesisin yeni yerleşim planı dahilinde mevcut binanın içinde yer alan tüm makine teçhizat ve konstrüksiyon yüklenici tarafından sökülerek idarenin göstereceği alana istiflenecektir. Mevcut lavvar binasının içersinde (Ek-2 de koyu çizgiler ile gösterilen beton platform ve dikmeler hariç)  Lavvar yenileme çalışmalarına bundan sonra başlanacaktır.

    - Tesis katlarındaki kat platformları ve katlara ulaşımı sağlayan merdivenlerin iş sağlığı ve güvenliğine göre yenilenmesi standartlara uygun şekilde yüklenici tarafından yapılacaktır.

    - Tesis katlarında bakım ve montaj işleri için kurulacak tesise uygun, kurulum ve bakımlar sırasında en ağır ekipmanları kaldırabilecek kapasitede, ihtiyaçları karşılayacak nitelikte elektrikli ceraskal ve düzeneği yüklenici tarafından sağlanacaktır.

  - Diğer Özellikler

Şartname ve eklerinde belirtilen işler, Türkiye’de geçerli standartlara, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuata uygun olarak yapılacaktır.

    - Kurulacak tesisler ve kullanılacak ekipman, makine, teçhizatlar TSE, ISO ve/veya Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun, günümüz teknolojisine uygun olacaktır.

    - Kömür zenginleştirme tesisi için hazırlanacak teklifte, tüm dokümanlar, çizimler ve ekipman ve malzeme bilgileri metrik sistemde olacaktır.

    - İsteklinin teklifindeki tüm makine ekipman yeni ve kullanılmamış olacaktır. Sistemde kullanılacak her türlü makine ve teçhizatların teknik özellikleri verilecektir.

    - İşin yapılması ilgili her türlü araç-gereç, cihaz, alet ve araçların temini ve kullanılması, personelin çalıştırılması yüklenicinin sorumluluğundadır.

    - Yüklenici kömür zenginleştirme tesisi kurulumunda iş deneyimine sahip olacaktır. Bu amaçla faaliyet alanı, birikim ve referansları İdare tarafından değerlendirilecektir.

    - Montaja başlanmadan malzeme kaliteleri İdare tarafından incelenecektir.

    - Yüklenici, vereceği teklifte 150 ton/saat kapasiteli tesisin tamamının mühendislik tasarımını yapacak ve tüm makine ve ekipmanları bu kapasiteye uygun olarak seçecektir.

    - Yüklenici, kömür zenginleştirme tesisi performans testlerinden sorumlu olacaktır.

    - Kömür zenginleştirme tesisi günde 15 saat, yılda 300 gün çalışacak şekilde tasarlanacaktır.

    - İstekliler işin süresi ile ilgili mevcut binanın temizliği, imalatlar, montaj, test ve deneme çalışmaları vb dahil termin planlarını teklif aşamasında verecektir. Bu konuda idarenin teslim süresi ile ilgili vermiş olduğu değerler dikkate alınacaktır.

    - Tesiste kurulacak olan veya tadilatı yapılan platform, merdiven ve düşme ihtimali olan geçiş yolları ve merdiven korkulukları çalışanların güvenliği için 42 mm çapında 3 mm et kalınlığı olan dikişli borulardan 1200 mm yüksekliğinde ortalarda iki sıra atkı ve altta 150 mm yüksekliğinde saç kaplı olarak imal edilecektir.

    - TS EN ISO 14726, TS EN ISO 20560, iş güvenliği standartları ve işletme renk kodları esas alınır. Yüklenici kömür hazırlama tesislerinde uluslararası geçerliliği olan renkleri kullanacaktır.

  - Boru Oluk vs. Bağlantı Elemanları

    - Tesisin tüm ağır ortam ve sulu ortam boruları, dirsekleri ve redüksiyonları olarak poliüretan/aşınmaya mukavim malzemeler kullanılacaktır.

    - Tüm tesisat boruları, gerektiğinde kolayca sökülüp değiştirilebilmesini sağlamak amacıyla hareketli flanş bağlantılı olarak imal edilecektir.

    - Ayrıca borulama tesisatında kullanılacak vanalar kelebek tip olup flanşlarda DN16 normunda kullanılacaktır.

    - Ayrıca kurulacak boru/olukların geçeceği platformlar ve merdivenler çalışanlara rahat çalışma koşulları sunacak genişlikte olacaktır.

  - Kalite Gereksinimleri

    - İmalatlar Fen ve Sanat kurallarına uygun olarak yapılacaktır. Tesiste kullanılacak olan malzeme ve ekipmanlar kullanılmamış yeni olacaktır.

    - YÜKLENİCİ imalat ile ilgili her disipline ait ayrı ayrı (Çelik Konstrüksiyon, Borulama ve İnşaat ) Muayene Test Planı (ITP) hazırlayacaktır.

    - Kaynak işlerine (eğer varsa) başlamadan önce her türlü imalat için ilgili pozisyon ve tekniğe göre kaynakçı sertifikası ve Kaynak Prosedürü Yöntem Onayı (PQR&WPS) sunulacaktır. İdare tarafından onay verilmedikçe imalata başlanmayacaktır.

    - Çelik konstrüksiyondaki tüm kaynaklar (eğer varsa) EN ISO 5817 Class B kriterlerine göre yapılacaktır.

    - İmalata ait tüm kontroller raporlandırılarak kalite kontrol dosyasına konacaktır. Yapılması gereken kontroller kalite kontrol planında (ITP) belirtilecektir.

    - İdare’ce kontrol edilip onaylanmayan işlerin kabul edilmesi mümkün değildir. YÜKLENİCİ; İdare’ce onaylanmayan kusurlu veya eksik imalat, montaj, kaynak vs. işleri bilabedel gidererek idareye teslim edecektir.

    - Proje ve detay resimlerindeki ölçü hatalarından dolayı YÜKLENİCİ zarar, ziyan ve süre uzatımı talep edemez.

    - YÜKLENİCİ ortaya çıkabilecek hatalı ve kusurlu imalat işlerini her türlü malzeme ve işçilik kendine ait olmak üzere gidermek mecburiyetindedir.

    - YÜKLENİCİ tarafından temin edilen malzemeler; normal imalat toleransları dışında deforme olmamış ve pas teşekkül etmemiş olacak ve eski malzemeler kullanılmayacaktır.

    - Kullanılacak olan tüm Malzemelerde, Sertifika aranacak ve imalattan önce malzeme sertifikaları idarenin onayına sunulacaktır. İmalattan sonra spesifikasyona uygun olmayan malzeme tespiti durumunda konu parça veya parçalar yeniden ve bilabedel YÜKLENİCİ tarafından imal/temin edilecektir.

    - Tüm kalın plakalar (t≥25 mm) EN 10160 S2E2 seviyesinde ve silindirik malzemeler (Ø≥100 mm) için laminasyon girdi kontrolü yapacaktır. (EN ISO 10228-3)

    - Kaynak sarf malzemeleri için EN 10204 2.2 sertifikası istenecektir.

    - Kaynak İşlemleri ve Personel Normları;

- ISO 3834 Kaynaklı İmalat İçin Kalite Şartları,

- ISO 9606-1 Kaynakçı Sertifikasyonu,

- ISO 15614-1 Kaynak Yöntemi Onay Şartları.

- Malzeme ve Boya/Korozyon Normları; ISO 12944 Korozyon Koruması.

    - Kaynakçı sertifikaları EN ISO 9606-1 ’ ye uygun olacaktır. Kaynak prosedürleri EN veya ASME/AWS D1.1 normlarına uygun olacaktır.

    - Kaynak yapılacak yüzeyler pas ve yabancı maddelerden tamamen temizlenecek, tam olarak birleşme yerlerinin irtibatı sağlanacaktır. Kaynaklar projede gösterilen kalınlık, kalite ve şekilde olacaktır.

    - Kaynak sırasında kaynak edilecek parçaların kaynak gerilmesinden dolayı çarpılmaması için her türlü tedbir alınacak, kaynak işleminden sonra yapılacak doğrultmalar idarece kabul edilmeyecektir.

    - YÜKLENİCİ, ısıl işlem uygulanan her parça için "Isıl işlem raporu" tanzim edecektir. Isıl işlemden sonra malzemeler %100 manyetik partikül testi (EN 10228-1 Klas 4) yapılacaktır.

    - Yüklenici, kumlama boyama işlerini prosedürlere uygun şekilde yapacaktır.

    - Yüklenici imalatlar için uygulayacağı NDT gerekliliklerini  prosedürlere göre belirleyerek idarenin onayına sunacaktır.Tahribatsız Muayene (NDT) yöntemleri; kömür yıkama tesisi kapsamında imal edilecek tüm çelik konstrüksiyon, mekanik ekipman ve kaynaklı imalatların kalite kontrolünü sağlamak üzere uygulanacak Tahribatsız Muayene (NDT) yöntemlerinin belirlenmesi, uygulanması ve raporlanmasına ilişkin esasları tanımlamaktır. Bu prosedür;

- Çelik konstrüksiyon imalatları,

- Konveyör sistemleri ve taşıyıcı ekipmanlar,

- Basınçsız ve kaynaklı imalatlar,

- Tanklar, bunkerler, çelik platformlar,

- Montaj kaynakları ve saha birleştirmeleri için uygulanacak NDT faaliyetlerini kapsar.

    - İDARE tarafından YÜKLENİCİ’nin yaptığı/yaptırdığı imalatlar kontrol edilecektir. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun imalat ve malzemeler üzerindeki kontrol ve kabulleri YÜKLENİCİ’nin sorumluluğunu kaldırmayacaktır.

    - YÜKLENİCİ tüm kalite kontrol aktiviteleri ve raporları için “Kalite Dosyası” hazırlayacaktır.

    - İDARE tarafından YÜKLENİCİ’nin yaptığı/yaptırdığı imalatlar kontrol edilecektir. Ancak her hâlükârda İdarenin imalat ve malzemeler üzerindeki kontrol ve kabulleri YÜKLENİCİ’nin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

    - Yüklenici tarafından önerilen tüm ana donanımların teknik açıdan izlenebilir, doğrulanabilir ve karşılaştırılabilir nitelikte olması zorunludur. Bu nedenle, teklif edilen ekipmanların daha önce benzer kapasite ve çalışma şartlarında işletildiğini gösteren referans çalışma ortamlarına ilişkin bilgiler ve performans kayıtları teklif kapsamında İdareye sunulacaktır.

9- İŞİN SÜRESİ

  - İşin toplam süresi 10 ay olup bu süre sözleşmenin imzalanmasını müteakip yer teslimi ile başlayacaktır.

  - Yer teslimi 45 takvim günü içinde yapılacaktır.

  - Yer tesliminin yapılmasını müteakip ilk 2 (iki) ayda mevcut binanın söküm/temizlik işlemleri tamamlanacaktır. imalat ve montaj işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması esas olacaktır. İşin toplam süresi 10 ayı geçmeyecektir.

  - Yüksüz test çalışmaları; yer tesliminden itibaren en geç 8. ay sonunda başlayacaktır. Teklif aşamasında istekliler iş terminini hazırlayıp İdarenin onayına sunacaktır.

10- MONTAJ İŞLERİ VE CEZALAR

Kurulacak tesisin montajı, kurulumu, yüksüz testler, devreye alma testleri, yüklü testler ve performans testi Yüklenici tarafından hazırlanacak ve İdare’in onaylayacağı detaylı iş terminine göre yapılacaktır.

Montaj Çalışmaları; Yüklenicinin sözleşme ve eklerinde belirtildiği şekilde ve süresi içerisinde lavvar ve yardımcı tesislerinin montajını tamamlamaması halinde; düzeltme amacıyla İdarenin belirleyeceği miktarda ek süre tanınacaktır. Bu sürenin bitiminden itibaren iş hala tamamlanmamış ise idarenin 15 günden az olmamak kaydıyla  belirleyeceği süre içinde bir ihtarname çekilerek bu süre içindeki her takvim günü için sözleşme bedelinin Onbinde biri (0,0001) oranında ceza uygulanacaktır. 15 günden az olmayan bu sürede eksikliklerin giderilmemesi halinde 4735 sayılı kanunun 20. maddesine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilecektir.

11- EĞİTİMLER

Yüklenici, İdare personeline kömür zenginleştirme tesisinin işletme ve bakım konularında bedelsiz olarak eğitim verecektir. Yüklenici tarafından geçici kabul öncesinde 15 İşletme ve Bakım personeline 10 gün boyunca sahada gerekli İşletme ve Bakım Eğitimleri verilecektir.

12- TEST VE DENEME ÇALIŞMALARI

  - Yüklenici, montaj çalışmalarının tamamlandığını İdareye yazılı olarak bildirecektir. Montaj çalışmalarının sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı onaylandıktan sonra İdarenin gözetiminde test çalışmalarını yapacaktır.

  - Test çalışmaları sırasında belirlenecek her türlü eksiklik ve kusurdan dolayı yapılacak tadilat, değiştirme ve yenileme işleri bedelsiz olarak Yüklenici tarafından yapılacaktır.

  - Yüksüz Test Çalışmaları

    - Yüksüz test çalışmaları süresi en fazla 5 iş günüdür.

    - Yüksüz test çalışmaları kapsamında aşağıdaki mekanik devreye alma testleri yapılacaktır:

- Her bir ekipmanın ayrı ayrı mekanik olarak kuru çalıştırılması,

- Tüm ekipmanların su ve hava ile çalıştırılması ve boru hatlarının, pompaların ve tankların test edilmesi,

    - Test çalışmaları İdare tarafından onaylandıktan sonra ve yüklenicinin yazılı müracaatı ile kömür zenginleştirme tesisinde deneme üretimine başlanacaktır. 5 gün sonunda eksiklik ve aksaklıklar görülmesi durumunda Yükleniciye İdarenin belirleyeceği miktarda ek süre tanınacaktır.

  - Yüklü Test Çalışmaları

İdarenin denetimi altında en fazla 10 gün süre ile yüklü deneme testleri yapılacaktır. Test sırasında sistem yük altında denenecektir. Test süresi içerisinde eksiklik ve aksaklıklar görülmesi durumunda yükleniciye İdarenin belirleyeceği ek süre tanınacaktır. İdare tarafından verilecek ek süre hiçbir şart altında 30 günü aşmayacaktır.

  - Performans Testi

    - Kurulacak kömür zenginleştirme tesisinin “Kömür Zenginleştirme Tesisi Performans Parametreleri”ne uygunluğu 15 gün boyunca performans testleri yapılarak değerlendirilecektir. Performans testleri, yüklü çalışmaların bittiği zaman başlayacaktır. Performans testi 15 gün içerisinde 2 kez yapılacaktır. Her testte 2 günlük ürünlerden alınan numuneler teste gönderilecektir. Teste gönderilecek numuneler saatlik, vardiyalık alınacak olup, ilgili numune alma standardına göre günlük ve 2 günlük olarak biriktirilecektir. İlgili testler Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü koordinasyonunda, Armutçuk Lavvar Laboratuarında / Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Laboratuarında bedeli yüklenici tarafından karşılanarak yapılacaktır. Performans testlerinde eksikliklerin tespit edilmesi durumunda İdarenin belirteceği ek süre verilir.

    - Performans testi kapsamında

- Kapasite (tonaj)

- Ürün özellikleri (kül, nem, vb.)

- Kömür zenginleştirme tesisi verimliliği ve organik verimlilik (laboratuvar sonuçlarının fiili işletme değerlerine oranı)

- Manyetit ve kimyasal sarfiyatı

- Tüvenan kömür, temiz kömür, şist yüzdürme ve kömür kayıp testleri yapılacaktır.

  - Performans Testi Koşulları

    - Numune alma İdare tarafından yüklenicinin de katılımıyla yapılacaktır.

    - Numune alma biriktirmeli olarak saatlik, vardiyalık, günlük ve 2’şer günlük olarak yapılacaktır.

    - Vardiyalık numunelerden günlük ve 2 günlük kompozit numuneler hazırlanacaktır.

    - Toplanan 2’şer günlük numuneler performans parametrelerinin denetiminde kullanılacaktır.

    - Yüklenicinin taahhüt edilen performans kriterlerini karşılayamaması durumunda, sorunları gidermesi için yükleniciye İdarenin belirleyeceği miktarda (en fazla 30 gün) ek süre tanınır, bu süre sonunda performans testleri tekrarlanır ve performans parametrelerinin sağlanamaması halinde İdarenin sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı doğar.

    - Performans testi ve işletme garanti süresi boyunca performans garantilerinin sağlanması için gerçekleştirilecek her türlü çalışma ve İdarece affedilemeyecek kusurlardan dolayı yapılacak tadilat, değiştirme ve yenileme işleri bedelsiz olarak yüklenici tarafından yapılacaktır.

    - Anlaşmazlık durumunda akredite laboratuvarlar veya Üniversiteler tarafından alınacak numuneler ve yapılacak testler esas alınacak olup bu testlerin bedeli Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

13- CEZALAR

  - Performans Testi Cezaları

Yüklenicinin sözleşme ve eklerinde belirtildiği şekilde süresi içerisinde deneme çalışmalarının idarece uygun bulunmaması, (teknik şartnamede belirtilen miktardaki kömürü yıkayamaması, teknik şartnamede belirtilen özelliklerde satılabilir ve şist ürünleri elde edememesi, performans kriterlerinin herhangi bir maddesine uyulmaması, temiz kömür randımanı ve satılabilir kömür randımanlarının sağlanamaması) hallerinde düzeltme amacıyla verilecek ilk sürenin bitiminden itibaren iş hala düzeltilmemiş ise idarenin 15 günden az olmamak kaydıyla belirleyeceği süre içinde bir ihtarname çekilerek bu süre içindeki her takvim günü için sözleşme bedelinin onbinde biri (0,0001) oranında ceza uygulanacaktır. Bu süre içersinde de bu eksikliklerin giderilmemesi halinde 4735 sayılı kanunun 20. Maddesine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilecektir.

    - Yüklenici Kömür Zenginleştirme Tesisi performansını garanti edecek ve aşağıdaki tablolarda belirtilen cezaları kabul edecektir.

  - Kapasite Cezaları

Kömür Zenginleştirme Tesisi günde 15 saat, haftada 5 gün çalıştırılacaktır. Kapasite cezaları günlük bazda hesaplanacaktır.

KAPASİTE CEZALARI (Tesis Fiili Kapasitesi %100 DEĞER = 150 ton/saat),

| TONAJ % | CEZA MİKTARI |
| --- | --- |
| ≥95 | CEZA YOK |
| 90<95 | Sözleşme Bedelinin%5’i |
| <90 | RED |

  - Ürün Kalitesi

Ürün kalitesi cezaları aşağıda verilen tablolardaki yöntemle hesaplanacaktır.

AĞIR ORTAM ÜRÜNÜ TEMİZ KÖMÜR

(+18mm; KURU BAZDA %14 KÜL) ÜRÜN KALİTESİ CEZALARI

| KÜL % | CEZA MİKTARI |
| --- | --- |
| ≤14 | CEZA YOK |
| 14,01-15 | Sözleşme Bedelinin%2 ’si |
| >15 | RED |

AĞIR ORTAM ÜRÜNÜ TEMİZ KÖMÜR

(18/10mm; KURU BAZDA %11 KÜL) ÜRÜN KALİTESİ CEZALARI

| KÜL % | CEZA MİKTARI |
| --- | --- |
| ≤11 | CEZA YOK |
| 11,00-12,50 | Sözleşme Bedelinin%2 ’si |
| >12,50 | RED |

AĞIR ORTAM ÜRÜNÜ TEMİZ KÖMÜR

(-10mm; KURU BAZDA %11 KÜL) ÜRÜN KALİTESİ CEZALARI

| KÜL % | CEZA MİKTARI |
| --- | --- |
| ≤11 | CEZA YOK |
| 11,00-12,50 | Sözleşme Bedelinin%2 ’si |
| >12,50 | RED |

SPİRAL ÜRÜNÜ (0,15-1) mm temiz kömür

KURU BAZDA %14 KÜL) ÜRÜN KALİTESİ CEZALARI

| KÜL % | CEZA MİKTARI |
| --- | --- |
| ≤14 | CEZA YOK |
| 14,00-16,00 | Sözleşme Bedelinin %2 ’si |
| >16 | RED |

ŞİSTLER – İri ve İnce Atıklar Ayrı Ayrı ÜRÜN KALİTESİ CEZALARI

| KURU BAZDA %KÜL İri ve İnce Atıklar Ayrı Ayrı | CEZA MİKTARI |
| --- | --- |
| ≥84 | CEZA YOK |
| 82,00-83,99 | Sözleşme Bedelinin %2’si |
| 80,00- 81,99 | Sözleşme Bedelinin %4’ü |
| <80,00 | RED |

ŞİSTLER Spiral Atığı (-1 +0,150 mm ) %70 olacaktır.

| KURU BAZDA %KÜL Spiral Atığı | CEZA MİKTARI |
| --- | --- |
| ≥70,00 | CEZA YOK |
| 69,00-6999 | Sözleşme Bedelinin %1’i |
| 68,00- 68,99 | Sözleşme Bedelinin %2’si |
| <68,00 | RED |

  - Ürün Nemi

Analiz her vardiya yapılacaktır. Cezaların hesaplanmasında esas alınacak ürün nemi değeri günlük olarak hesaplanacaktır.

AĞIR ORTAM ÜRÜNÜ PARÇA KÖMÜR

(+18mm; %6 NEM)  İÇİN ÜRÜN NEMİ CEZALARI

| NEM % | CEZA MİKTARI |
| --- | --- |
| ≤6,5 | CEZA YOK |
| >6,5 | Sözleşme Bedelinin* %0,5’i |

AĞIR ORTAM ÜRÜNÜ İNCE KÖMÜR

(18/10mm; %10 NEM)  İÇİN ÜRÜN NEMİ CEZALARI

| NEM % | CEZA MİKTARI |
| --- | --- |
| ≤10 | CEZA YOK |
| 10,01-11 | Sözleşme Bedelinin* %1’i |
| 11,01-13 | Sözleşme Bedelinin* %2’Si |
| >13,00 | RED |

AĞIR ORTAM ÜRÜNÜ İNCE KÖMÜR

(-10mm; %10 NEM)  İÇİN ÜRÜN NEMİ CEZALARI

| NEM % | CEZA MİKTARI |
| --- | --- |
| ≤10,00 | CEZA YOK |
| 10,01-11,00 | Sözleşme Bedelinin %1’si |
| 11,01-13,00 | Sözleşme Bedelinin %2’si |
| >13,00 | RED |

SPİRAL KÖMÜRÜ (0,15-1mm; %16 NEM) İÇİN ÜRÜN NEMİ CEZALARI

| NEM % | CEZA MİKTARI |
| --- | --- |
| ≤16,00 | CEZA YOK |
| 16,01-17,00 | Sözleşme Bedelinin %2’si |
| >17,00 | RED |

  - Yıkama Ünitelerinin EP Değerleri

AĞIR ORTAM ZENGİNLEŞTİRME ÜNİTELERİ İÇİN EP CEZALARI

(%100 DEĞER=Yüklenicinin Taahhüt Değeri)

| EP % | CEZA MİKTARI |
| --- | --- |
| 100,00 – 102,00 | Sözleşme Bedelinin %1’i |
| 102,01 – 105,00 | Sözleşme Bedelinin %2’si |
| 105,01 – 110,00 | Sözleşme Bedelinin %3’ü |
| >110,00 | RED |

SPİRAL ÜNİTELERİ  İÇİN EP CEZALARI

(%100 DEĞER=Yüklenicinin Taahhüt Değeri)

| EP % | CEZA MİKTARI |
| --- | --- |
| 100,00 – 102,00 | Sözleşme Bedelinin %1’i |
| 102,01 – 105,00 | Sözleşme Bedelinin %2’si |
| 105,01 – 110,00 | Sözleşme Bedelinin %3’ü |
| >110,00 | RED |

  - Manyetit Tüketimi

Ceza hesaplamasında parça ve ince kömür devreleri ürünleri dikkate alınacaktır.

MANYETİT TÜKETİMİ CEZALARI 	(Yüklenicinin Taahhüt Ettiği Miktar : YTM)

(Fiili Tüketim Miktarı : FTM)

| TÜKETİM | CEZA MİKTARI |
| --- | --- |
| FTM≤YTM | CEZA YOK |
| YTM<FTM<YTMx1,5 | Sözleşme bedelinin* % 4’ü |
| YTMx1,5<FTM<YTMx2 | Sözleşme bedelinin %8 ‘i |
| FTM>YTMx2 | RED |

14- GEÇİCİ KABUL

Performans testinin başarıyla tamamlanmasının ardından detaylı rapor hazırlanarak İdarenin onayına sunulacaktır. İdarenin raporu onaylaması durumunda kömür zenginleştirme tesisinin geçici kabulü yapılacaktır.

15- İŞLETME GARANTİ SÜRESİ

  - Yüklenici, kömür zenginleştirme tesisinin sözleşmeye uygun çalışmasına ilişkin bir yıllık işletme garantisi verecektir.

  - Kesin kabul yapılana kadar yüklenici kurduğu kömür zenginleştirme tesisinin bileşenlerinin imalat ve/veya montajından kaynaklanan kayıp ve zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

16- KESİN KABUL

İşletme garantisi süresi bitiminde sistemin sorunsuz çalıştığı raporlanacak ve İdarenin onayından sonra tesisin kesin kabulü yapılacaktır.

17- YER GÖRME

  - İSTEKLİ’lerin İŞ’in kapsamı ve saha koşullarını eksiksiz görmesi adına YER GÖRME yapması zorunludur.

  - İSTEKLİ’ler teklif vermeden önce, randevu almak kaydıyla istedikleri gün yer görme yapabileceklerdir.

  - YER GÖRME ile ilgili İŞYERİ SAHASI GİRİŞ İZİN FORMU (EK-5) idare ile karşılıklı imza altına alınacak ve teklif dosyasında İDARE’ ye sunulacaktır.

18- YEDEK PARÇA

Yedek parçaların yüklenici firma tarafından 10 yıl süre ile İdarece serbest piyasadan temininin garantisi verilecektir. Ek olarak yüklenici, değiştirilmesi planlanan ve önerilen yedek parça listesini detay mühendislik çalışmaları tamamlandıktan sonra İdareye verecektir.

Ancak sözleşme teklif bedeli kapsamında tesisin geçici kabulü aşamasında tesiste kullanılan eleklere ait birer adet elek yüzeyi, bir takım filtre pres bezi, hidrosiklon alt çıkış nozulları, Ağır ortam siklon alt ve üst çıkış nozulları idareye teslim edilecektir.

19- ÇEVRE MEVZUATI

Yüklenici, geçerli olan Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinin uygulanması gerekli olan bütün maddelerine uymakla yükümlüdür. Projelendirme aşamasında çevre kanunlarını ve ilgili yönetmeliklerini temel almak zorundadır. Hazırlık, kurulum, atık oluşum aşamalarında da çevre kanunu gereği tedbirlerini almaktan sorumludur. İş yerlerinde ve çevresindeki bölgede çevresel önlemlerin alınmamasından kaynaklanan hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenicinin sorumlu olduğu faaliyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı İdareye ceza tahakkuk etmesi halinde ceza Yüklenici ’den tahsil edilir.

20- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

- Yüklenici şartnameler ve eklerinde belirtilen işleri genel mühendislik anlayışına ve kalitesine, Türkiye’de geçerli standartlara ve nizamnamelere, yönetmeliklere ve ilgili yasalara uygun olarak yapmayı kabul edecektir. Konu ile ilgili tüm yasal ve teknik mevzuatın ve özellikle işyeri güvenliği ve işyerlerinde çalışan tüm personelin korunması konularındaki tüm kanun, yönetmelik, tüzük ve benzeri düzenlemelerin yüklenici tarafından eksiksiz bilindiği ve bunlara uyacağı sözleşmenin imzalanması ile kabul edilmiş sayılacaktır. Mevzuata uyulmamasından doğan her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. Bu amaçla  tüm faaliyetleri sırasında şartname eklerinde kendisine verilen (EK-3) “TTK Cevher Hazırlama Tesis Nakliye İnşaat, İmalat, Montaj, Tamir Bakım İşlerine Ait Genel Emniyet Şartnamesi” ve (EK-4) “TTK Her Türlü Müteahhitlik, Taşeronluk Ve Müstecirlik Hizmetlerine Ait Koruyucu Güvenlik Şartnamesi” hükümlerine titizlikle riayet edecektir

- Yüklenici, işin devamı süresince işyerlerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle kendi işçilerinin ve idare işçilerinin kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde hasar ve zarar meydana gelmesini önleyici her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasındaki yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacıyla gereken bütün önlemleri almak ve idare tarafından kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır. Ayrıca yüklenici işyerlerinde kullanılan her türlü araç-gereç ve makinelerin neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlarına öğretmek için eğitim verecektir. Yüklenicinin sorumlu olduğu faaliyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı İdareye ceza tahakkuk etmesi halinde ceza Yüklenici ’den tahsil edilir.

- İşin yapılması ile ilgili her türlü araç-gereç, cihaz, alet ve araçların temini, işyerine getirilmesi, kurulması, kullanılması, saha düzenlemesi, personelin çalıştırılması, kullanılan her türlü bina, makine ve teçhizatın bakımı, onarımı yüklenicinin sorumluluğundadır.

21- İSTEKLİNİN TEKLİFİNDE BULUNMASI GEREKEN TEKNİK DÖKÜMANLAR

Teklif dokümanlarında aşağıdaki bilgiler ve belgeler yer alacaktır;

- Kömür zenginleştirme tesisi ürün balansı ve katı-sıvı balansı,

- Kömür zenginleştirme tesisi akım şemaları,

- Kömür zenginleştirme tesisi ürün özellikleri (kül, nem, vb.),

- Kömür zenginleştirme tesis verimliliği ve organik verimlilik,

- Hata faktörü (“EP” değerleri),

- Proseslerde kullanılacak muhtelif kimyasalların, manyetitin ve diğer ana sarf malzemelerinin kullanım amaçları, özellikleri ve miktarları,

- Sistemin toplam su hacmi ve tüvenan ton başına ilave su ihtiyacı,

- Tesisin kurulu gücü ve tüvenan ton başına enerji sarfiyatı,

- Kömür zenginleştirme tesisinin tüvenan ton başına işletme giderleri,

- Kömür zenginleştirme tesisinde kullanılacak her türlü makine ve ekipmanın teknik özellikleri, sertifikaları, menşei, münferit garanti süreleri, yedek parçalar ve garanti edilen performans parametreleri ve makine-ekipman listesi,

- Mühendislik, tedarik, montaj, devreye alma, performans testi tarihleri gibi proje safhalarını gösterir detaylı termin planı

- Kömür zenginleştirme tesisinin montaj, yerleşim, zemin yükleri dağılımları, makine ekipmanların ve şaselerinin ağırlıkları, zemin sularının depolanması ve yönlendirilmesi, elektrik, hava ve su tesisatları, varsa hidrolik tesisatları, yedek parça listeleri, devreye alınması ile alakalı metrik sistemde detaylı projeler, teknik resimler,

- Tesiste kullanılan makine ekipmanın detaylı montaj, işletme ve bakım talimatları, teknik resimleri, makine, ekipman parça listeleri,

- 2 Yıllık önerilen yedek parça listesi,

- Tesiste kullanılacak malzemelerin ve kimyasalların MSDS ve PDS formları,

- Kaynak prosedürlerini ve kaynakçı sertifikaları vereceğine dair taahhüt,

- Kömür zenginleştirme tesisinin ve kurulacak tüm ünitelerin tahsis edilecek alanlarda yapılacak bina, silo, vb. yerleşim planları, kesitleri

- Kullanılacak bütün elektrik ve otomasyon ekipmanlarının data sheeti ve katalog bilgileri,

- Teknik şartnamenin herbir maddesinde belirtilen hususlar ayrı ayrı sırasına göre eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır.

22- ÖDEMELER

Yüklenicinin talep etmesi halinde sözleşmenin imzalanması ve iş programının onaylanmasına müteakip sözleşme bedelinin %25’i oranında, Zenginleştirme Tesisine ait ekipmanlar montaj aşamasına geldiğinde Sözleşme bedelinin %25’i oranında, tüvenan siloları ve konveyör bantları tadilatına başlama aşamasında sözleşme bedelinin %10’u oranında teminat mektubu karşılığı avans verilecektir.

Avans verilme şartları sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilmiştir. Performans testlerinin başarılı bulunup geçici kabulün yapılması halinde verilen toplam avans miktarı düşülerek sözleşme bedelinin geri kalan kısmı yükleniciye ödenecektir.

Tesis kurulumunda performans testlerinin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda tesis kabul edilmeyecek yüklenici tesisini bir ay içinde söküp sahayı boşaltacaktır.

EKLER:

EK-1 Üniversiteye ait Tüvenan Kömür Yüzdürme-Batırma Testlerinin Sonuçları

EK-1-a Örnek Tesis Akım Şemaları

EK-2 Tesisin Yerleştirileceği Binaya ait Plan

EK-3 TTK Her türlü Kazı, Hazırlık,  Tesis Nakliye İnşaat, İmalat, Montaj, Tamir Bakım İşlerine Ait Genel Emniyet Şartnamesi

EK-4 TTK Her Türlü Müteahhitlik, Taşeronluk Ve Müstecirlik Hizmetlerine Ait Koruyucu Güvenlik Şartnamesi

EK-5 İşyeri Sahası Giriş İzin Formu

EK-6 Mevcut konveyör bantları yerleşim planı

EK-7 Mevcut tüvenan silosu kroki ve ölçüsü

Yukarıda listelenen ve Teknik Şartname eki tüm resim ve dokümanlar İSTEKLİ tarafından okunmuş, incelenmiş, teklif hazırlanmasında esas alınmış ve sonuçta Sözleşme Dosyasının ve Teknik Şartnamenin eki olarak kabul edilmiştir.

| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Maden Mühendisliği Bölümü Prof Dr. İhsan TOROĞLU Prof Dr Sait KIZGUT Dç. Dr. Serdar YILMAZ Dç. Dr. Mehmet BİLEN Dr. Haşim DURU | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yılmaz KALAYCIOĞLU Şb Müd. EPPT Daire Bşklığı Erkan YENİDİNÇ Şb Müd. EPPT Daire Bşklığı Mustafa BİLGE Krd. TİM İşl. Müd. Küseyin Ali BULUT Üzm. TİM Lav. Başmüh. Soner KAYA Arm. TİM Lavvar Müh. |
| --- | --- |