
2026 YILI

ELEKTRİK KABLOSU TEMİNİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. AMAÇ
         Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak atölyelerin beslenmesinde kullanılmak üzere aşağıda teknik özellikleri belirtilen elektrik kabloları temin edilecektir.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER 
2.1. Elektrik Kablosu 4x6 mm²
2.1.1. Elektrolitik saf bakır malzemeden imal edilecek ve tip olarak tek tel, galvanizli yuvarlak çelik tel zırhlı yapıda olacaktır.
2.1.2. Malzeme IEC 60228 standartlarına göre Class 1 sınıfında olacaktır.
2.1.3. Malzemenin nominal işletme gerilimi 0,6 / 1 kV olacaktır.
2.1.4. İletkenin 20°C sıcaklıktaki maksimum DC direnci 3,08 Ω / km seviyesinde olacaktır.

2.1.5. Kısa devre durumunda malzemenin ulaşabileceği maksimum sıcaklık 160°C olacaktır.
2.1.6. Malzemenin toprak altı kullanımında 20°C toprak sıcaklığı ve 1 Km / W termik direnç koşullarında maksimum yük faktörü 0,7 olacaktır.
2.1.7. Malzemenin alev iletmeme özelliği minimum IEC 60332-1 standardına uygun olacaktır.
2.1.8. Malzeme, Hes Kablo YVZ2V-U (NYRY-O) 4x6 mm² 0,6/1 kV marka/model veya dengi özellikte olacaktır.
2.2. Elektrik Kablosu 4x16 mm²
2.2.1. Elektrolitik saf bakır malzemeden imal edilecek; çok telli (örgülü), galvanizli yassı çelik tel zırhlı ve sıkıştırılmış yapıda olacaktır.
2.2.2. Malzeme IEC 60228 standartlarına göre Class 2 sınıfında olacaktır.
2.2.3. Malzemenin nominal işletme gerilimi 0,6 / 1 kV olacaktır
2.2.4. Malzemenin 20°C sıcaklıktaki maksimum DC direnci 1,15 Ω / km seviyesinde olacaktır.

2.2.5. Kısa devre durumunda malzemenin ulaşabileceği maksimum sıcaklık 160°C olacaktır.
2.2.6. Fazlar arası meydana gelebilecek kısa devre durumunda malzeme; 1 saniye süreyle minimum 1,84 kA kısa devre akımına dayanacaktır.
2.2.7. Malzemenin alev iletmeme özelliği minimum IEC 60332-1 standardına uygun olacaktır.
2.2.8. Malzeme, Hes Kablo YVZ3V-R (NYFGY-O) 4x16 mm² 0,6/1 kVmarka/model veya dengi özellikte olacaktır.

3. GENEL HÜKÜMLER
3.1. Kısmi teklif verilebilecektir.
3.2. Teklif edilen malzemelerin marka ve modeli belirtilecek veya teklifle beraber katalog verilecektir.
3.3. Dizayn ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır.
3.4. Malzemeler, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarına teslim edilecektir. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır. 

3.5. Kontrol, muayene ve kabul işlemleri; Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğündeki personeller tarafından yapılacaktır. 

3.6. Malzemenin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na, Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.
3.7. Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
	FATURA ADRESİ
	VERGİ DAİRESİ
	VERGİ NUMARASI

	Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi

Kum Mah. Kara Evler Sok No: 25 PK 74300 Amasra/Bartın Tel : (0 372) 662 60 00 Faks : (0 372) 662 60 20
	BARTIN
	815 003 4595


4. SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ 

4.1. Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. En geç 90 (doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

4.2. Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.

	Sıra No
	Malzeme Adı
	Miktar (mt)
	İhtiyaç Birimi

	1
	Elektrik Kablosu 4x6 mm²
	1000
	Amasra TİM

	2
	Elektrik Kablosu 4x16 mm²
	1000
	


EK-1
	
[image: image1.png]




	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına

	MUAYENE İSTEK FORMU

	Firma Adı
	

	Sipariş Numarası
	

	Teslim Edilen Malzeme
	

	Teslim Tarihi
	

	AÇIKLAMALAR

	Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.

(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

	FİRMA YETKİLİSİ

(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)
	

	Firma ilgili kişi telefonu
	

	Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.  


PAGE  

