2025 YILI

ESTER BAZLI TAM SENTETİK SU İLE KARIŞABİLEN YANMAZ HİDROLİK SIVISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ: TTK Müesseseleri ihtiyacı olarak aşağıda özellikleri belirtilen yanmaz hidrolik sıvı satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1- Firmalarca teklif edilen yağ ULTRA-SAFE 10 E (veya muadili) hidrolik sıvısı olacaktır.

2.2-Teklif edilen yağateşe dayanıklı hidrolik sıvıların gerekliliklerini gösteren,                               7. LÜKSEMBURG onayına sahip ve son altı (6) ay içerisinde üretilmiş olacaktır. Teslim tarihi ile üretim tarihi arasındaki fark 180 gün (altı ay) ve daha fazla olan ürünler kabul edilmeyecektir.

2.3- Teklif edilen yağ 180-210 kg’lık ambalajlarda teslim edilecektir. Ambalajların üzerinde viskozite numarası, karşıladığı testler, performans değerleri ve üretim tarihleri yazılı olacaktır.

2.4-Yağvarilleri kamyon nakliyatından, yükleme-boşaltmadan, açık hava şartlarından etkilenmeyecek sağlamlıkta ve ağızları mühürlü olacaktır. Nakliye uluslararası normlara uygun ve firmalara ait olacak, herhangi olumsuz durumdan firmalar sorumlu olacaktır.

2.5- Yağ varilleri kamyona paletlerin üzerinde yüklenecektir.

2.6- Firmalar teklifleri ile birlikte kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması hakkında yönetmelik (23/06/2017-30105) veya 1907/2006/AT uyarınca Madde 31’e göre hazırlanan Malzeme Güvenlik Bilgi Formu vereceklerdir.

2.7-Teklif edilen yağ, HFA-E tipi sentetik ester içeren bir sıvı olacaktır. Firmalar akredite laboratuarlardan alınmış uygunluk test belgesiyle bu durumu kanıtlayacaktır.

2.8- Teklif edilen yağın tipik özellikleri yaklaşık olarak aşağıdaki tabloda olduğu gibi olacaktır.

| Hidrolik Sıvı Karakteristik Özellikleri |  |
| --- | --- |
| Viskozite20 °C | < 20 cSt |
| Yoğunluğu 15°C | 1,000-1,010 g/cm³ |
| pH (%2 ağırlıkça) | 9,0-9,5 |
| Akma Noktası | <0°C |
| Kaynama Sıcaklığı | 100 °C |
| Görünüş | Sarı, berrak |
| Köpük %2 Çeşme suyu, 25 °C | <50ml |

2.9- İstekliler teklifine ait malzemenin teknik özelliklerini gösteren Teknik Bilgi Sayfasını kaşeli ve imzalı olarak teklif ekinde vereceklerdir.

2.10- Hidrolik tahkimat sıvısı, yürürlükteki standartlara ve mevzuata uygun olacaktır. Hidrolik tahkimat sıvısı 7. Lüksemburg raporunda atıf yapılan gereksinimleri sağlayacaktır. Firmalar teklifinde uygunluk ve onay belgelerini sunacaktır.

2.11- Temini yapılacak olan hidrolik tahkimat sıvısı, Yeraltı Ocağında kullanılan şebeke suyunda %2 konsantrasyon ile mekanize sistemde kullanılabilir olacaktır. Bu oranda korozyon ve aşınmaya karşı yüksek direnç göstermeli, sistemi yağlayabilmelidir.

2.12- Hidrolik tahkimat sıvısı yeraltı şartlarına uygun özellikte, HFA – E tipinde, yanmaya karşı dirençli, insan sağlığı, çalışma hijyeni, doğaya karışabilme açısından güvenli olacaktır.

2.13-Hidrolik tahkimat sıvısı mekanize sistem üzerinde sistem bileşenlerini (valfler, sızdırmazlık elemanları, pistonlar vb.) yağlama özelliğine sahip olacaktır.

2.14-Hidrolik tahkimat sıvısı aşınmaya ve korozyona karşı yüksek dirençli, sistemdeki sızdırmazlık elamanları ile uyumlu olacaktır.

2.15-Hidrolik tahkimat sıvısı sert sulara ve mikroorganizmalara karşı yüksek dirence sahip olacaktır. Sert sularla karışması haline karışım üzerinde ayrışma ve tortu oluşumu gözlenmeyecektir.

2.16-Hidrolik tahkimat sıvısı su ile karıştığında renkli (Örneğin sarı, yeşil, kahverengi vb.) bir görünüme sahip olacaktır. Su ile her oranda homojen olarak karışabilmelidir.

2.17-Firmalar teklif ettiği hidrolik sıvının ürün adı, özellikleri, bilgi formları ve o ürüne ait referanslarını açık olarak belirteceklerdir. Hidrolik tahkimat sıvısı, yürürlükteki standartlara ve mevzuata uygun olacaktır. Teklif edilen ürün 7. Lüksemburg raporunda atıf yapılan gereksinimleri sağlayacaktır. Firmalar tekliflinde bu durumu belgeleyecektir. Firmalar mekanize sistem tedarikçilerinden aldığı uygunluk ve onay belgelerini de teklifinde sunacaktır.

2.18- 7. Lüksemburg raporunda aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir. Gerekli analizler sistem suyunun numunesi kullanılarak yapılacaktır. Talep edilmesi durumunda su numunesi verilecektir.

- Ateşe dayanıklılık testi

- Sağlığa uygunluk testi(zehirleyici özelliğinin belirlenmesi, ağız bölgesi zehirlenme kriterleri, deri ve göz etkileri)

- Kimyasal yapı

- Tanımlama kontrolü

- Teknolojik testler(Viskozite, Emülsiyon Stabilizesi, PH Değeri, Su İçeriği, Korozyon önleyici özellikler)

- Sızdırmazlık elamanları ile olan uygunluk testi

- Çevresel testler

2.19- Kurumumuz gerekli görülen durumlarda (normal periyot ayda 2 kez) sistemden alınan (su, karışım tank, dönüş hattı) numuneler, yüklenici tarafından akredite olmuş bir laboratuvarda konsantrasyon, Ph, iletkenlik, bakteri, mantar ve maya testine tabi tutulacak ve sonuçlarla birlikte önerilerini ücretsiz olarak online şekilde Kurumumuz ile paylaşacaktır. Sistemden alınana numunelerin analiz yapılmak üzere gönderim bedeli yükleniciye ait olacaktır.

2.20-  Yüklenici madeni yağ lisansına sahip olacaktır.

2.21- Sistemde bakteri üremesi vb. sıkıntılar meydana geldiği zaman sistemi temizlemek için gerekli kimyasal temizleyici yüklenici tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.

2.22- Firmalar teklif edeceği hidrolik tahkimat sıvısı mevcut sisteme uyumlu olacaktır, mevcut ürünle karışması durumunda herhangi bir tepkime ve ürün ayrışımı olmayacaktır. Firmalar (talep etmesi durumunda analiz için mevcut sistemden yağ ve su numuneleri verilebilir. Verilecek olan numunelerle ilgili her türlü analiz ve kargo bedeli firmalarya ait olacaktır.

3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL :

3.1- Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

3.2- Kontrol ve muayenelerde tespit edilemeyen imalat hatalı yağlar kullanım esnasında tespit edildiğinde, bunların yerine uygun olanları ücretsiz olarak verilecektir.

4- GENEL HÜKÜMLER :

4.1- Malzemenin teslim yeri TTK ilgili müessese ambarlarıdır.

4.2- Gerektiği takdirde denenmek üzere firmalardan numune istenebilecektir.

4.3-Malzemenin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm Şube Müdürlüğü’ne müracaat edecektir. Firmaların faturayı kestiği tarihte malzemeyi teslim etmesi ve muayene başvurusunda bulunması gerekmektedir.

5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ :

5.1-Madeni yağ ihalesinde sözleşme süresi 365 takvim günüdür.