2026 YILI

MANYETİK HALAT KONTROL (ELEKTROGRAFİ) CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ

Kurumumuz Test ve Ölçümleme Şube Müdürlüğü ihtiyacı olarak 1 adet Manyetik Halat Kontrol (Elektrografi) Cihazı satın alınacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

  - Cihazın tahribatsız muayene çalışma aralığı en az 24 mm- 64 mm olacaktır.

  - Cihaz LF/LMA sinyallerini en az % 0,5 hassasiyetinde ölçecektir.

  - Cihazda halatın merkezlenmesini sağlamak için çift makara sistemi bulunmalıdır.

  - Cihaz titreşimi minimize edecek sağlam mekanik yapıya sahip olmalıdır.

  - Cihaz en fazla 32 kg olacaktır.

  - Cihazda dahili enkoder bulunmalıdır. Enkoder,  halat üzerindeki hataların konumunu doğru belirleyebilmeli ve ölçüm sırasında veri kayması oluşturmamalıdır.

  - Ölçüm hızı 0,02-10 m/s arası olacaktır.

  - Cihazın örnekleme frekansı en az 5 kS/s olacaktır.

  - Cihaz en az IP54 koruma sınıfına ve CE sertifikasına sahip olmalıdır.

  - Cihaz ölçümleri EN 12927 standardına uygun halat değerlendirmesine imkan sağlamalıdır.

  - Belirtilen çaplarda (24, 30, 32, 36, 38, 40, 46, 50, 55, 57 mm) halatları ölçebilmesi için redüksiyon kitlerine sahip olmalıdır.

  - Cihazla birlikte 1 adet tablet bilgisayar veya cihazla uyumlu kontrol ünitesi verilecektir. Tablet veya kontrol ünitesi aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.

- Ekran üzerinden ölçüm sonuçları anlık izlenebilecektir.

- Çalışma süresi en az 6 saat olacaktır.

- Depolama kapasitesi en az 1 TB olacaktır.

- En az 10 metre uzunluğunda 2 Adet bağlantı kablosu bulunacaktır.

- Çalışma sıcaklığı -20°C ile +50°C arasında olacaktır.

- LMA/LF kalibrasyonu yazılım üzerinden yapılabilmedir.

- Gres yağından etkilenmemelidir.

- USB, WİFİ, Bluetooth, RJ bağlantıları bulunmalıdır.

- İşletim sistemi Windows olacaktır.

- Ergonomik kullanım için askı aparatı ve taşıma esnasında tableti  kılıfı bulunmalıdır.

- GENEL HÜKÜMLER

  - Teknik şartnamedeki maddelere (2.madde ve alt maddelerine) sıra ile ve ayrıntılı olarak cevap verilecektir.Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek veya tanıtıcı katalog verilecektir.

  - Cihaz kalibrasyon sertifikası ile birlikte teslim edilecektir.

  - Cihaz, fabrika ve yapım hatalarına karşın en az 2 yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır.

  - İstekliler, teklif ettikleri cihazın Türkiye Yetkili Temsilcisi belgesine sahip olacak ve belgeyi teklifle birlikte vereceklerdir.

  - Yüklenici firma tarafından cihazın kullanımı konusunda İdarenin en az 4 (Dört) personeline ücretsiz olarak eğitim verilecektir. Eğitim verilen personellere Yüklenici firma tarafından kullanım onay sertifikası verilecektir.

  - Yüklenici, her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı garanti süresi içerisinde ücretsiz; garanti süresi bitiminden sonra 5 yıl süre ile ücretli teknik servis ve yedek parça temin edeceğini teklifinde belirtecektir.

  - Kontrol, muayene ve kabul işlemleri;  TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili müdürlük elemanlarınca müştereken yapılacaktır.

  - Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:2 Zonguldak). Teslimatı yapan firma ekli form ile muayene isteğinde bulunacaktır.

  - Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığına, Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir.

  - Malzeme aşağıdaki fatura kesim bilgileri doğrultusunda fatura edilecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 6 67030 ZONGULDAK | KARAELMAS | 879 003 3931 |

- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

  - Cihazlar en geç 90 (Doksan) takvim günü içinde teslim edilecektir.

  - Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir:

| Malzeme Cinsi | Sipariş Miktarı | İhtiyaç Birimi |
| --- | --- | --- |
| Manyetik Halat Kontrol (Elektrografi) Cihazı | 1 Adet | Test ve Ölçümleme Şube Müdürlüğü |

EK-1

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz. |  |  |