2025 YILI

EXPROOF KUMANDA KUTUSU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ

Karadon TİM ihtiyacı olarak Eimco lokomotiflerde kullanılmak üzere aşağıda teknik özellikleri belirtilen exproof kumanda kutuları satın alınacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

  - Exproof Kumanda Kutusu

    - Pano kutusu pik döküm veya paslanmaz çelik gövdeli maksimum 15X25X10 cm (enxboyxyükseklik) ölçülerinde  olacaktır.

    - Pano kutusu toz ve su sızdırmaz IP65 özellikte olacaktır.

    - Kumanda kutusu üzerinde 1 Adet mühürlemeli kontak anahtarı (Marş anahtarı) ve 1 adet acil stop anahtarı bulunacaktır.

    - Çalışma gerilimi 96 VDC ve maksimum akım 5 Amperdir.

    - Bağlantıda 13,8±1 mm çapında, PVC izoleli, çelik tel zırhlı 4*1,5 mm² MGM110 data kablosu kullanılacaktır. Glend deliği bu kabloya göre ölçülendirilecektir.

    - Kumanda panosu  ATEX Grup 1 M2 sertifikasına sahip olacak ve  üzerinde ATEX bilgileri silinmez, görünür, düşmeyecek şekilde bulunacaktır.

- GENEL HÜKÜMLER

    - Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek veya tanıtıcı katalog verilecektir.

    - Kumanda panosu için; Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli;

-Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, 2014/34/AB ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi),

-AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları teklifle birlikte verilecektir.

    - Teklif edilen malzeme en az 2 yıl garantili olacaktır.

    - Kontrol, muayene ve kabul işlemleri; TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü personellerince yapılacaktır. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.

    - Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:2 Zonguldak). Teslimatı yapan firma ekli form ile muayene isteğinde bulunacaktır.

    - Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na, Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.

    - Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No:65 67520 Kilimli / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 007 8618 |

- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

    - Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. 30 (Otuz)  takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

    - Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.

| Sıra No | Malzeme Adı | Miktar | İhtiyaç Birimi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Exproof Kumanda Kutusu | 50 Adet | Karadon TİM |

EK-1

|  | TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz. |  |  |