
2026 YILI

YERALTI KONVEYÖR HABERLEŞME KABLOSU 
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ
Kurumumuz Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak aşağıda teknik özellikleri belirtilen yeraltı konveyör haberleşme kablosu temin edilecektir.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. 2x4 mm² + 2x2x0,8 mm² +1 mm² kesitinde bakır ve çelik zırhlı olacaktır.
2.2. 4 mm² çapında çift sinyal kablosu, 0,8 mm² çapında iki çift telekomünikasyon kablosu, 1 mm² çapında koruyucu kablosu olarak kullanılacaktır.
2.3. Kablo dış kılıflar arttırılmış alev yayılma direncine sahip olacaktır.

2.4. Maksimum çalışma sıcaklığı 70°C olacaktır.
2.5. Sinyal kablolarının maksimum çalışma voltajı 250V, 500V or 1 kV AC, ≤ 1,5 kV DC olacaktır.

2.6. Telekomünikasyon kablolarının maksimum çalışma voltajı ≤ 65V AC, ≤ 1,2 kV DC olacaktır.

2.7. Kablo iç ve teknik özellikleri numunemize göre olacaktır. 
2.8. Tanımlama işaretleri 1 metrede bir kablo bilgileri ve metresi yazacaktır.

2.9. Kablo mavi renkte olup 500 metre 1 tambur olarak teslim edilecektir.
3. GENEL HÜKÜMLER
3.1. Firmalar ürüne ait prospektüs, katalog vb. gibi tanıtıcı dokümanları teklifle beraber sunacaktır.
3.2. Teklif edilen malzemeler imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır. Fabrikasyon arızalı olduğu kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ve bu şartnameden düşük performans gösterdiği işletme esnasında tespit edilen kabloyu firmalar uygun olan yenisi ile ücretsiz olarak 1 (bir) ay içinde değiştireceklerdir.
3.3. Boy toleransı toplamda  ± 3 %  olacaktır.

3.4. Malzemelerin teslim yeri, TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.

3.5. Kablonun mekanik ve elektriksel test raporları firma tarafından teslimatta sunulacaktır. Kablonun Alev geciktiricilik testleri TS EN 60332-1-2 ye uygun olacaktır. Bu test ALSz Test İstasyonu teknik personelince Kurumumuz laboratuvarında yapılacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde fabrika testlerine Kurumumuz ilgili teknik personelleri nezaret edecektir.
3.6. Her türlü test, analiz ve nakliye ücreti yüklenici firmaya ait olacaktır.

3.7. Kontrol, muayene ve kabul işlemleri, TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
4. SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ 

4.1. Teklif edilen ürünler; sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 (Doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Teslim süresi teklifte belirtilecektir.
4.2. Sipariş Miktarları aşağıdaki gibidir.
	NO
	KABLONUN CİNSİ
	İHTİYAÇ BİRİMİ
	SİPARİŞ MİKTARI

	1
	Yeraltı Konveyör Haberleşme Kablosu
	Armutçuk TİM 
	3.000 metre


4.3. Fatura, aşağıdaki fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.
	FATURA ADRESİ
	VERGİ DAİRESİ
	VERGİ NUMARASI

	Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi 

Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15/A

67390 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
	KDZ.EREĞLİ
	859 008 5801

	
	
	


EK-1

	
[image: image1.png]




	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına

	MUAYENE İSTEK FORMU

	Firma Adı
	

	Sipariş Numarası
	

	Teslim Edilen Malzeme
	

	Teslim Tarihi
	

	AÇIKLAMALAR

	Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.

(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

	FİRMA YETKİLİSİ

(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)
	

	Firma ilgili kişi telefonu
	

	Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.  


PAGE  

_1836973674.bin

