ZEYİLNAME

TEKNİK ŞARTNAME

| ESKİ MADDE | YENİ MADDE |
| --- | --- |
| 2.1-Antistatik Yelek kumaşı %75 polyester (±%1), %23 pamuk (±%1) ve min: %2 antistatik iplik olacaktır. Kumaş ağırlığı 320 gr/m² ±%5 olacaktır. | 2.1- Antistatik Yelek kumaşı %75 polyester (±5), %23 pamuk (±5) ve %2 (±0,5) antistatik iplik olacaktır. Kumaş ağırlığı 320 gr/m² ±5 olacaktır. |
| 2.2-Antistatik Yelek İç astarı %96 polyester (±%1), ve min: %4 antistatik iplik karışımı olacaktır. Kumaş ağırlığı 280 gsm±%5 olacaktır. | 2.2-Antistatik Yelek İç astarı %96 polyester (±1), ve %4 (±1) antistatik iplik karışımı olacaktır. Kumaş ağırlığı 280 gsm (±5) olacaktır. |
| 2.3-Antistatik yelek kumaşı ve iç astarı EN ISO 13034-6 standartına göre su itici özelliğe, TS EN 1149-3 ve 5 standartlarına uygun antistatik özelliğe ve TS EN 61340-5-1 standartında ESD özelliğine sahip olacaktır ve belgelendirilecektir. | 2.3- Antistatik yelek kumaşı EN ISO 13034-6 standartına göre sıvı itici özellikte olacaktır. Yelek kumaşı ve polar iç astarı TS EN 1149-3 ve 5 standartlarına uygun antistatik özelliğe sahip olacaktır ve belgelendirilecektir. Firmalar, teklifleri ile birlikte antistatik özellikle ilgili test raporlarını sunmakla yükümlüdür. Bu aşamada, kumaş içerik özelliklerinin 2.1 ve 2.2 maddelerinde belirtilen kompozisyonu sağlaması kaydıyla, farklı gramajlara ait kumaşlara ilişkin test raporlarının sunulması kabul edilecektir. Ancak, sözleşme konusu ürünlerin üretiminde kullanılacak kumaşların 2.1 ve 2.2 maddelerinde belirtilen gramaj değerlerine uygun olması zorunludur. Bu nedenle, firmalar teslimat aşamasında ilgili gramajlara sahip kumaşlara ait test raporlarını vereceklerdir. |
| 2.4-Renk Haslığı: EN ISO E01: 5 ve EN ISO C06:5 olacaktır. (belgelendirilecektir.) Antistatik yelek ve astarı en az 50’den fazla yıkamaya dayanıklı olacaktır. | 2.4-Renk Haslığı: EN ISO E01: 4 (en az) ve EN ISO C06: 4 (en az) olacaktır. (belgelendirilecektir.) Antistatik yelek ve astarı en az 50’den fazla yıkamaya dayanıklı olacaktır. Yıkama talimatında, üretici ismi, üretim yılı, kompozisyon bilgileri bulunacaktır. |
| 2.5-Erkek yaka, önü fermuarsız 6 adet çıtçıtlı olacaktır. | 2.5- Erkek yaka, önü ters tipon fermuarlı ve 2 adet çıtçıtlı olacaktır. Etek ucu iki yandan serbestte 16 cm olacak şekilde takviyeli lastik dikilecektir. Yelek boyu: 70 cm (±3) olacaktır. |
| 2.7-Yan cepleri açma cep olacaktır, ön ve arka kısmı robalı olacaktır | 2.7- Yan cepleri yarma fleto cep olacaktır, ceket arka kısmı robalı olacaktır. |
| 2.8-Ön roba kısmı 3 cm reflektörlü, sırt kısmı çift sıra 3 cm reflektörlü olacaktır. | 2.8- Yelek rengi lacivert, astar rengi lacivert veya siyah polar malzemeden olacaktır. Ön roba kısmı 5 cm reflektörlü, sırt kısmı tek sıra 5 cm reflektörlü olacaktır. (reflektörler TS EN ISO 20471 standardına uygun olacak ve yeleğe dikiş yöntemi ile eklenecektir.) |
| 3.3-Antistatik yelek ve astarı için gerek görüldüğünde antistatik ve ESD özelliğin tespiti için akredite kuruluşlarda veya resmi kurum laboratuvarlarında test işlemleri yaptırılacaktır. Analiz ücretleri yüklenici firmaya ait olacaktır. | 3.3-Antistatik yelek ve astarı için gerek görüldüğünde antistatik özelliğin tespiti için akredite kuruluşlarda veya resmi kurum laboratuvarlarında test işlemleri yaptırılacaktır. Analiz ücretleri yüklenici firmaya ait olacaktır. |
| 3.6- Yüklenici firmaca teslim edilecek alıma esas antistatik yelek, uygun bulunan numune özellikleriyle birebir aynı olacaktır. | 3.6- Yüklenici firmaca teslim edilecek alıma esas antistatik yelek, muayene aşamasında fark edilemeyen malzeme ve işçilik hatalarına karşı son teslimatın ambar girişinin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl firma garantisi altında olacaktır. |

İDARİ ŞARTNAME

| ESKİ MADDE | YENİ MADDE |
| --- | --- |
| 7.4.2. Antistatik yelek kumaşı ve iç astarı EN ISO 13034-6 standartına göre su itici özelliğe, TS EN 1149-3 ve 5 standartlarına uygun antistatik özelliğe ve TS EN 61340-5-1 standardında ESD özelliğine sahip olacaktır ve belgelendirilecektir. | 7.4.2. Firmalar, teklifleri ile birlikte yelek kumaşı ve polar iç astarı için TS EN 1149-3 ve 5 standartlarına uygun antistatik özellikle ilgili test raporlarını ve renk haslıklarının EN ISO E01: 4 (en az) ve EN ISO C06: 4 (en az) olduğuna dair belgelerini vereceklerdir. |