2026 YILI

KABLO İZOLASYON VE EK MALZEMELERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ

Kurumumuz Müesseseleri ihtiyacı olarak aşağıda teknik özellikleri ve adetleri belirtilen Kablo İzolasyon ve Ek Malzemeleri temin edilecektir.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

  - Soğuk Büzüşmeli İzolasyon Tüpü ( 10/21 )

    - EPDM kauçuk soğuk büzüşme tüplü olacaktır.

    - Yalıtkanlık değeri en az 15 kV/mm olacaktır.

    - Özel alet, ısı veya alev gerektirmeden montajı yapılabilir özellikte olacaktır.

    - Neme, asitlere ve alkalilere dayanıklı özellikte olacaktır.

  - İzolasyon Bandı ( 1300 )

    - BR47732 1000V’a kadar elektriksel izolasyon uygulamalarında kullanılabilir özellikte olacaktır.

    - Standart tip PVC bant olacaktır.

    - Kaliteli, esnek ve yapışkanı kuvvetli olacaktır.

    - Kalınlık 0,13 mm ve 18mm x 9,15mt ölçülerinde olacaktır.

    - Siyah renk olacaktır.

  - İzolasyon Bandı ( 1700p )

    - Bantlar aleve dayanıklı ve yanmayı devam ettirmeyecektir.

    - Bantlar 1000 V’a kadar dahili ve harici her türlü uygulamada kullanılabilecektir.

    - MSHA ( Madencilik Güvenlik ve Sağlık İdaresi ) onaylı olacaktır.

    - Dielektrik kuvveti 1kV /mm olacaktır.

    - Kalınlık 0,7mm ve 38mm x 13m ölçülerinde olacaktır.

  - PVC Bant

    - BR42541 1000V’a kadar dahili ve harici her türlü uygulamada (özellikle nemli ve solvent buharlı ortamda) kullanılabilir özellikte olacaktır.

    - Aleve dayanıklı olacaktır.

    - -18°C’den 105°C’ye kadar çalışma ısısına sahip olacaktır.

    - Her türlü yüzeye uyan esnekliğe sahip olacaktır.

    - Pas, UV, aşınma nem asit be bazlara mukavemet gösterir özellikte olacaktır.

    - Kalınlık: 0,178mm ve 19mm x 20mt ölçülerinde olacaktır.

    - Dielektrik kuvveti: 88 kV/ 1 kat. olacaktır.

    - Yüksek gerilim ek mufları ve başlıkları üzerinde aşınmaya karşı koruyucu kılıf oluşturma özelliğine sahip olacaktır.

    - Yanmayı devam ettirmeyen özellikte olacaktır.

    - UL, CSA, VDE standartlarını karşılayacaktır.

    - Siyah renk olacaktır.

  - Kontak Temizleyici Sprey

    - Sprey her türlü kiri, ince oksit tabakalarını ve istenmeyen partikülleri hassas şekilde çözebilecektir.

    - Sprey renksiz ve temizlenen ürünün elektriksel özelliklerini bozmayacak, yüzeyde arık bırakmayacaktır.

    - Dielektrik kuvveti minimum 6 kV olacaktır.

    - 400ml’lik sprey kutuda olacaktır.

  - Pas Sökücü Sprey

    - Pas sökme özelliği olacaktır.

    - Neme ve oksidasyona karşı koruma sağlayacaktır.

    - Spreyin yağlama özelliği olacaktır.

    - 400ml’lik kutularda teslim edilecektir.

  - İzolasyon Bandı ( 165 )

    - BR84800 1000V’a kadar elektriksel izolasyon uygulamalarında kullanılabilecek özellikte olacaktır.

    - Aşınmaya, asitlere, alkalilere, güneş ışığı dahil çeşitli hava koşullarına karşı iyi direnç sunma özelliğine sahip olacaktır.

    - 90 °C'ye kadar olan ortam sıcaklıklarında yüksek performans seviyesini korur özellikte olacaktır.

    - İç ve dış mekanda kullanıma uygun profesyonel sınıf bant olacaktır.

    - VDE Onaylı, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 sertifikaya sahip olacaktır.

    - Alev geciktirici özellikte olacaktır.

    - Kalınlık; 0,15mm ve 19mm x 20mt ölçülerinde olacaktır.

    - Siyah renk olacaktır.

  - Reçineli A.G. Esnek Düz Kablo Eki ( 91-AV-160 )

    - Ek, esnek kabloların hareketlerine, kıvrılmalarına, bükülmelerine izin verecek şekilde esnek olacaktır.

    - Ek malzemesi set halinde olacak, içerisinde aleve dayanıklı dolgu malzemesi (reçine), yapışmaz kalıp ve eki tamamlayacak şekilde bantlar bulunacaktır.

    - Kablo dış çapı min/maks 40-63mm ölçülerinde olacaktır.

    - Yalıtkanlık değeri en az 15 kV/mm olacaktır.

    - Kendi ambalajı içerisinde karıştırılabilir özellikte olacaktır.

  - Reçineli A.G. ve O.G. Düz Kablo Eki ( 92-NA-4U )

    - Reçine yanmayı devam ettirmeyen özellikte olacaktır.

    - Kullanım gerilimi 1kV olacaktır.

    - Kablo dış çapı min/maks 28-47mm ölçülerinde olacaktır.

    - Yalıtkanlık değeri en az 15 kV/mm olacaktır.

    - Yoğunluğu en az 1,50 gr/cm3 olacaktır.

    - Yakıtlara ve mineral yağlarına karşı direnç gösterir özellikte olacaktır.

  - Reçineli Düz Kablo Eki ( 33/63 )

    - Kablo eki yanmayı devam ettirmeyen özellikte olacaktır.

    - Ek malzemesinin dielektrik dayanımı 20 kV/mm olacaktır.

    - Kablo dış çapı min/maks 33-63 mm ölçülerinde olacaktır.

  - Reçineli Düz Kablo Eki ( 45/80 )

    - Kablo eki yanmayı devam ettirmeyen özellikte olacaktır.

    - Ek malzemesinin dielektrik dayanımı 20 kV/mm olacaktır.

    - Kablo dış çapı min/maks 45-80 mm ölçülerinde olacaktır.

  - Reçineli A.G. ve O.G. Düz Kablo Eki ( 92-NA-1U )

    - Reçine yanmayı devam ettirmeyen özellikte olacaktır.

    - Kullanım gerilimi 1kV olacaktır.

    - Kablo dış çapı min/maks 8-22mm ölçülerinde olacaktır.

    - Yalıtkanlık değeri en az 15 kV/mm olacaktır.

    - Yoğunluğu en az 1,50 gr/cm3 olacaktır.

    - Yakıtlara ve mineral yağlarına karşı direnç gösterir özellikte olacaktır.

- GENEL HÜKÜMLER

  - Teklif edilen ürünün marka ve modeli belirtilecek, ayrıca tanıtıcı katalog verilecektir.

  - Teklif edilen malzemeler imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır.

  - 1,3,8,9,10,11 ve 12. Kalem malzemelerin madenlerde kullanım için uluslararası güvenlik ve kalite sertifikası olacaktır. Teklifle birlikte sertifika sunulacaktır.

  - Kısmi teklif verilebilecektir. Kısmi teklif kalemin tamamını kapsayacak şekilde verilecektir.

  - Kontrol, muayene ve kabul işlemleri; TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü personelince yapılacaktır.

  - Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:2 Zonguldak). Teslimatı yapan firma ekli form ile muayene isteğinde bulunacaktır.

  - Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na, Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.

  - Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15/A 67390 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK | KDZ.EREĞLİ | 859 008 5801 |
| Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79 67600 Kozlu / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 003 4586 |
| Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4 67040 Üzülmez / ZONGULDAK | KARAELMAS | 859 006 4265 |
| Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 67520 Kilimli / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 007 8618 |
| Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mahallesi Kara Evler Sokak No: 25 74300 Amasra / BARTIN | BARTIN | 815 003 4595 |

- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

  - Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. 120  ( Yüz Yirmi)  takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

  - Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.

| Sıra No | Malzeme Adı | Miktar | İhtiyaç Birimi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soğuk Büzüşmeli İzolasyon Tüpü ( 10/21 ) | 500 Adet | Amasra TİM |
| 2. | İzolasyon Bandı ( 1300 ) | 550 Adet | Karadon TİM (250 Adet) Kozlu TİM (300 Adet) |
| 3. | İzolasyon Bandı ( 1700p ) | 800 Adet | Karadon TİM (300 Adet) Amasra TİM (500 Adet) |
| 4. | PVC Bant | 200 Adet | Karadon TİM |
| 5. | Kontak Temizleyici Sprey | 35 Adet | Karadon TİM |
| 6. | Pas Sökücü Sprey | 580 Adet | Armutçuk TİM (10 Adet) Kozlu TİM (70 Adet) Karadon TİM (500 Adet) |
| 7. | İzolasyon Bandı (165) | 1200 Adet | Karadon TİM (1000 Adet) Kozlu TİM (200 Adet) |
| 8. | Reçineli A.G. Esnek Düz Kablo Eki (91-AV-160) | 10 Adet | Armutçuk TİM |
| 9. | Reçineli A.G. ve O.G. Düz Kablo Eki (92-NA-4U) | 50 Adet | Amasra TİM |
| 10. | Reçineli Düz Kablo Eki (33/63) | 15 Adet | Armutçuk TİM |
| 11. | Reçineli Düz Kablo Eki (45/80) | 10 Adet | Amasra TİM |
| 12. | Reçineli A.G. ve O.G. Düz Kablo Eki (92-NA-1U) | 470 Adet | Üzülmez TİM (200 Adet) Armutçuk TİM (20 Adet) Karadon TİM (250 Adet) |

EK-1

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz. |  |  |