2023 YILI

İZOLE ÇİZME TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ :

TTK ihtiyacı olarak muhtelif işyerlerinde mevcut su havuzlarının temizlenmesinde kullanılmak amacı ile kasık çizmesi satın alınacaktır.

2.a- İZOLE ÇİZME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2.a.1. Çizmeler sentetik ve tabii kauçuktan imal edilmeli, iç kısmı örgülü veya dokunmuş kumaştan astarlı ve bilek kısmı çift kat takviye edilmiş olacaktır.

2.a. 2. Çizmelerin tabanı kaymalara karşı kalın oluklu veya dişli, iç kısmı da keskin

maddelerin batmasına karşı dayanıklı olacaktır.

2.a. 3. Çizmeler kolaylıkla giyilip çıkartılabilecek ve kullananı rahatsız etmeyecek

şekilde imal edilmiş olacaktır.

2.a. 4. Çizme üzerinde delik çatlak, kalıp izi, buruşuk, kabarcık, ezilme, dikiş ve

iletken malzeme olmayacaktır.

2.a. 5. Çizmelerin taban ve konçları yekpare olacak ve konç uzunlukları 350 mm. den

az olmayacaktır.

2.a .6. İzole Çizmeler 2023 Yılında imal edilmiş olacaktır.

2.a .7. Standartlar:

Bu malzeme aşağıdaki standardın en son baskısına uygun olarak imal ve test

edilecektir.

| Standart Numarası (TSE) | Standart Numarası (EN, IEC vb.) | Standart Adı |
| --- | --- | --- |
| TS EN ISO 20347:2022 | EN ISO 20347 | Kişisel koruyucu donanım - İş ayak giyecekleri |

2.a .8. İzole çizmenin kullanma gerilimi min. 22 kV. olmalı ve en az 36  kV test gerilimine

dayanmalıdır. Akredite bir laboratuvardan alınmış, taban testinin 36 kV’a 1dk. süre ile dayanıklı olduğunu belirten test raporu olmalıdır.

2.a .9. Teklifle Birlikte;

-Çizmenin ilgili standardına uygun olduğunu gösteren deney raporları,

-AT Tip İnceleme Belgesi ile AT Uygunluk Beyanı (2016/425/EC - Kişisel

Koruyucu Donanım Yönetmeliğine göre),

-İmalatcıya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi,

verilmelidir.

2.a .10. Çizmeler üzerinde;

-İmalatçı firma adı ve sembolü,

-Üretim tarihi (ay ve yıl),

-Üretim seri numarası,

-Kullanım gerilimi,

-Ölçüsü ( 44 numara),

-İlgili standart numarası,

-Çift üçgen sembolü,

-CE işareti ve CE işaretinin yanında AT tip incelemesinin yapıldığı

onaylanmış kuruluşun kimlik numarası,

-Malzemenin kullanıma başlama tarihi ile yapılacak periyodik test ve kontrol

tarihlerinin sırasıyla yazılacağı boş alan,silinmeyecek şekilde bulunmalıdır.

2.a .11. İzole çizme için “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” ne göre hazırlanmış

Kullanım Kılavuzu malzeme ile birlikte verilecektir.

3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL:

3.1 Gerekli görülecek kontrol,  muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve  Tesellüm  İşleri  Şube  Müdürlüğü ve İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı elemanlarınca  yapılacaktır.

3.2- Teknik şartname ile alım esas numunesi birbirine aykırı düşmemelidir. Aykırılık olması halinde teknik şartnamede yazılan özellikler geçerli olacaktır.

4- GENEL HÜKÜMLER :

4.1 - Firmalar teklifleri ile birlikte malzemelere ait 1 adet numune ve AT Tip İnceleme Sertifikaları, İzole çizmeye ait test belgesi ile malzemelerin teknik özelliklerini gösteren Türkçe katalogları vereceklerdir. Ayrıca teklif edilen malzemelere ait marka ve model belirtilerek kataloglarında Teknik Bilgi Sayfasını kaşeli ve imzalı olarak vereceklerdir. Numuneler siparişe dahil edilecektir.

4.2-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

4.3- Malzemeler 1 yıl garantili olacaktır.

4.4- Malzemelere uygun ambalajlarda teslim edilecektir.

4.5- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Şube  Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

5 - SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM  SÜRESİ    :

5.1- Firmalar 60 takvim gününde teslim edeceklerdir. Alternatif teklifler ayrıca değerlendirilecektir.

5.2- Malzemelerin müesseselere göre dağılımı ve fatura kesim bilgileri ekte belirtilmiştir.

| SIRA NO | ETİNORM | MALZEMENİN CİNSİ | YÜKSEK GER. | GENEL TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42 19 32 | İzole Çizme | 15 | 15 |

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2 67090 ZONGULDAK | KARAELMAS | 879 003 3931 |