2023 YILI DEMİRYOLU GİYİM EŞYALARI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ: TTK Demiryolu Başmühendisliği ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen malzemeler alınacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1:KABAN:

- Çok fonksiyonlu kaban EN ISO 20471:2013 +A1:2016 Class: 2 standardına uygun olmalıdır. Bu ürüne ait standart belgelendirilmelidir

- Termal konfor ve su geçirmezlik açısından kaban EN 343:2019 standartlarına uygun olmalıdır. EN 343 standardına uygun olan bu ürün, bütüncül ürün olarak EN 343:2019  Class:3-2  veya Class:3-1 olmalıdır. Fakat termal konforun sağlanması saha personeli açısından büyük önem taşıdığı için yalnızca kumaş olarak Ret değerinin EN 343 standartlarına göre Class:3 seviyesinde olması gerekmektedir. Bununla birlikte su geçirmezlik değeri de EN 343 Class:3 standardına göre olmalıdır.

- Kaban, 5 ayrı fonksiyonda kullanılmaya uygun olmalıdır. Bu kullanım şekilleri;

  - Yüksek Görünürlü Dış Kaban

  - Yüksek Görünürlü İç Mont

  - Yüksek Görünürlü Yelek

  - Yüksek Görünürlü Yağmurluk

  - Polar Yelek

- Kabanın, montun ve yeleğin cepleri yukarıda belirtilen standartlara göre üretilecektir.

- Dış kabanda, kollarda ve bedeni tümü ile saran çift sıra, 50mm reflektif bantlar olacaktır.

- Dış kabanda gizli kapüşon olacaktır.

- Dış kabanın iç kısmı polyester astarlı cepli olacaktır.

- Dış kabanda, çıtçıtlı ön kapak bulunmalıdır.

- Dış kabanın ön sağ üst kısmında körüklü kapaklı telsiz cebi, cebin alt kısmında D halkası bulunmalıdır.

- İç kısmında su geçirmez bantlı dikişler olacaktır.

- Alt cep içerisinde gizlenebilen şeffaf isimlik olacaktır.

- Pat içerisinde dıştan görünmeyen napolyon cep olacaktır.

- İç montun kolları fermuarlı ve ayrılabilir olacaktır.

- İç kışında kullanılan polar 300 gr/m² olacaktır.

- İç montun, omuz ve göğüs kısmını tümü ile saran tek sıra reflektif bantlar

- Cep içerisinde gizlenebilen şeffaf isimlik olacaktır.

2.2:YAĞMURLUK (PANTOLON-CEKET):

- Yağmurluk, %100 polyester 150D poliüretan milky kaplamalı Oxford olacaktır.

- Arka roba kısmında 4 lü termal konfor penceresi olacaktır

- Gövde, kol kısmında ve paça kısmında çift sıra 5 cm reflektör yapılacaktır.

- Kullanılacak reflektörler EN ISO 20471 standartlarına uygun olacaktır. 420 cd.lx2 ve üzeri olacaktır, görünürlüğü sönük değil açık gri ve yüksek derecede parlak olacaktır

- Üzerinde 2 adet kapaklı cep olacaktır, kol ucu lastikli olacaktır.

- Yaka kısmında fermuar ile gizlenebilir kapüşon olacaktır. Kapüşonun ucu ipli ve plastik stoperli olacaktır.

- Pantolon kemeri lastikli, yandan cepli ve dizlerde iki sıra halinde 5 cm einde reflektif şerit olacaktır.

2.3: KIŞLIK BOT:

- TS EN ISO 20345:2012 standardı, S1 veya S2 kategorisi ve tasarım B’ye uygun olacaktır.

- Her bir botun üzerinde kolayca okunabilecek ve silinmeyecek şekilde aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

- Numarası,

- İmalatçıyı tanıtan işaret (marka),

- İmalatçının tiple ilgili işaretlemesi,

- Bu standardın numarası, TS EN ISO 20345:2012

- Sağladığı korumayla ilgili semboller

- Tabanı çift yoğunluklu Poliüretan malzemeden doğrudan sayaya enjeksiyon metodu ile imal edilmiş olacaktır. Tabanı yapıştırılmış veya dikilmiş olmayacaktır.

- Botun içine çıkarılabilir iç taban (mostra) koyulacaktır.

- Taban, ortopedik destekli ve taban astarının ter emici özelliği olacaktır. Kullanılan iç taban astarı anti statik özellikte malzemeden imal edilmiş olacaktır. Anti statik özelliği taban astarına sonradan dikişle veya benzer bir yöntemle verilmeyecektir.

- Dili, körüklü dil olacaktır ve düz cilt su geçirmez deriden (tek parça olarak) imal edilecek, her çift ayakkabıda deriler aynı renk ve desende olacaktır. Sayada kesinlikle yarma ve sentetik kökenli malzeme kullanılmayacaktır.

- Kompozit (non metalic) malzemeden bombe burun koruyuculu olacaktır.

2.4: TERMAL İÇLİK (PANTOLON VE KAZAK)

- Kış mevsiminde kullanılmak üzere %100 Nefes Alabilir Polyester ve Thermoform (yaklaşık %45-48 POLYESTER, %45-48 VİSKON, %5-7 LYCRA-ısı ile şekillendirilmiş) özellikte kumaştan imal edilmiş olacaktır. Firmalar daha iyi özellikte alternatif malzemeler ve oranlarıyla üretilmiş, numune vererek termal içlik teklifinde bulunabilirler. Alternatif numuneli teklifler ayrıca değerlendirilecektir.

- Tendeki teri, nemi emerek, teninin kuru ve sıcak kalmasını sağlayacaktır. yumuşak dokusu nedeniyle kullanıcısına max. Konfor sağlayacaktır. Termal özelliği sayesinde ısı kontrolü sağlayacak, ısı tutacaktır.

- Siyah renkli, yarım boy balıkçı yakalı, kollar ve ayak bilekleri manşetli olacaktır.

- Esnek yapılı ve yıkandığında çabuk kuruma özelliğinde olacaktır.

- Rahat ve yumuşak ve ten ile uyumlu olacaktır. Koku ve kaşıntı yapmayacaktır.

- İç yüzeyi tüylendirilmiş olacaktır.(Şardonludur)

2-5.-TERMAL KAR MASKESİ:

- Kış mevsiminde kullanılmak üzere %100 Nefes Alabilir Polyester ve Thermoform (ısı ile şekillendirilmiş) özellikte kumaştan imal edilmiş olacaktır.

- Esnek ve ergonomik olacaktır.

- Siyah renkte ve nefes alabilir özellikte olacaktır.

- Anti bakteriyel özelliliğe sahip olacaktır.

- Ağız, burun ve boyun bölgesini korumalıdır.

- İMALATLA İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

3.1-İstekli firmalar kışlık bot için tasarım ve kategoriyi içeren güncel (vizeli) TS EN ISO 20345 veya EN ISO 20345 Standardına Uygunluk Belgesi ile 2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre AT tip inceleme sertifikası aslını, aslı yerine ihaleden önce İdare tarafından görülerek “aslı İdarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu belgelerde, teklif edilen ayakkabı modelinin ismi geçmelidir. Bu belgeleri olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.2-Firmalar teklifleri ile birlikte 1’er adet numuneyi görünüş, şekil, ölçü, koku, dikim, kumaş kalitesi açısından incelenmek ve değerlendirilmek üzere kurumumuza verecektir. Değerlendirme, verilecek numune üzerinden yapılacaktır. Numunesi idare tarafından uygun bulunmayan isteklinin teklifi o kalem için değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3.3-Giyim eşyaları, muayene aşamasında fark edilemeyen malzeme ve işçilik hatalarına karşı son teslimatın ambar girişinin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.

3.4-Giyim eşyalarının beden ölçüleri piyasada uygulanan TS ölçülerinde olacaktır.

3.5-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

4-TESLİM YERİ, SÜRELERİ VE SİPARİŞ MİKTARLARI

4.1-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır.

4.2- Malzemelerin tamamı siparişin firmaya tebliğini müteakip 45 gün içinde teslim edilecektir.

4.3- Kısmi teslimat yapılabilecektir.

4.4- Malzemelerin miktarları aşağıda verilmiştir. Malzemelerin beden ölçülerine göre dağılımı ekli listededir.

| 2023 YILI GEMİ ADAMLARI GİYİM EŞYALARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA NO | ETİNORM | MALZEMENİN CİNSİ | DEMİRYOLU SERVİSİ | TOPLAM |
| 1 | 059.030.0150 | KIŞLIK AYAKKABI | 49 | 49 |
| 2 | 043.066.0149 | YAĞMURLUK | 30 | 30 |
| 3 | 059.023.0249 | KABAN | 50 | 50 |
| 4 | 059 023 0361 | TERMAL İÇLİK | 47 | 47 |
| 5 | 43 66 162 | TERMAL KAR MASKESİ | 25 | 25 |

5- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

5.1-Tesellüm ambarına bir defada teslim edilen malzemeler bir parti sayılır.

5.2-Muayene usulüne uygun olarak kurumumuzca bu işle görevlendirilmiş Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından numune esaslarında yapılacaktır.

5.3-Ancak teste gerek görüldüğünde, test ve analizde kullanılacak numunenin bozulması halinde numune o partiden tenzil edilip bedeli ödenmeyecektir. Bu durumda test ve analiz ücretleri de firmaya ait olacaktır.

6-AMBALAJ

6.1-Giyim eşyaları piyasada uygulanan teamüle göre taşımaya ve saymaya müsait paket veya ambalajlarda teslim edilecektir. Her ambalaja ve teslim edilen ürünlerin etiketine marka, ölçü, malzeme cinsi yazılacaktır.