2023 YILI

MUHTELİF ÇELİK SAC ve ÇELİK MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ: TTK Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü ihtiyacı olarak aşağıda teknik özellikleri belirtilen muhtelif çelik sac ve çelik malzeme satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1-Çelik sac ve çelik malzemelerin ebat ve özellikleri ek listede belirtilmiştir.

2.2-Çelik saclar DIN EN 10025 standardına uygun; S355J2C+N (eski DIN 17100 St 52-3) (ERDEMİR kalite no 6252 veya dengi) kalite malzemeden kimyasal bileşimlerindeki (P) ve (S) oranları maksimum % 0,020 olacaktır.

2.3-Gözyaşı desenli saclar S235JR kalite malzemeden üretilmiş olacaktır.

2.4-Genişletilmiş saclar S235JR kalite malzemeden üretilmiş olacaktır.

2.5-Çelik sac malzemeler paslı olmayacak ve kenarları düzgün olacaktır. Saclarda haddeleme hataları, yüzeylerinde tufal ve katmer olmayacaktır. Köşe dikliği toleransı, ürünün gerçek genişliğinin maksimum % 1‘ini aşmayacaktır.

2.6-Çelik Dikdörtgen Boru Profil TS EN 10305-5 standardına uygun S235JR kalite malzemeden üretilmiş ve profil boyu 6 metre uzunlukta olacaktır.

3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL

Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

4- GENEL HÜKÜMLER

4.1-Malzemelerin teslim yeri Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü ambarıdır. Malzemelerin boşaltılması firmaya ait olacaktır.

4.2-Malzemelerde çapak, çizik, tufal ve katmer gibi kusurlar ve iç çatlaklar bulunmamalıdır. Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak kullanma esnasında tespit edilen imalat hatalı malzemeler uygun olan yenileri ile firmaca ücretsiz olarak değiştirilecektir. İmalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.

4.3-Firmalar tekliflerinde marka ve menşei belirtecekler ve verdikleri malzemeler ile ilgili katalog vereceklerdir. Firmalar şayet var ise teklifleri ile birlikte üreticiye ait TSE uygunluk belgelerini ve ISO Kalite Sistem Belgelerini vereceklerdir.

4.4-Firmalar,  bu şartnamede belirtilen malzemeler için teklif verdiği malzeme grubuna ait örnek olarak mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (TS EN veya DIN EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre) test raporlarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir. Firmanın teklifinde belirttiği marka ile teslim ettiği malzemelere ait marka aynı olacaktır.

4.5-Sipariş miktarındaki tolerans ±%8’i geçmeyecektir.

4.6-Fatura kesimi sözleşmede yer alan fatura bilgilerine göre yapılacaktır.

4.7-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formunu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ye teslim etmeleri gerekmektedir.

5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

5.1-Sipariş miktarı ve teknik özellikler ek tablodaki gibi olacaktır.

5.2-Teslim süresi 30 takvim günüdür. Alternatif teslim süreleri ayrıca değerlendirilecektir.