2024 YILI

İKİZ KANALLI FANTÜP TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ

TTK Üzülmez Müessesesi ihtiyacı olarak yer altı kömür madeni işletmelerinde sınırlı tavan boşluğuna sahip dar geçitlerde cebri havalandırma sisteminde kullanılan anti-statik ve alev yürütmez özelliklerde vinil kaplanmış polyester bezden ikiz kanallı havalandırma borusu (fantüp) satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. İkiz Kanallı Fantüp Tekstil Özellikleri

2.1.1- Kaplamasız tekstil % 100 polyester olacaktır.

2.1.2- Kaplamasız tekstil ağırlığı 152±5 gr/m² olacaktır.

2.2-İplik Özelliği

2.2.1- Çözgü :  ~ 1100 dtex

2.2.2- Atkı     : ~ 1100 dtex

2.3-Kopma mukavemeti

2.3.1- Çözgü : Min. 250 Kg/5 cm.

2.3.2- Atkı    : Min. 240 Kg/5 cm.

2.4-Yırtılma Mukavemeti

2.4.1- Çözgü : Min. 26 kg.

2.4.2- Atkı    : Min. 23 kg.

2.5-Bağlantı yerleri mukavemeti (tek parçalı ve iki parçalı olan birleştirme bölgeleri) :

min. 120 kg / 5cm.

2.6-Kaplamalı Tekstil Özelliği

2.6.1- Polyester bezin her iki yüzü eşit ağırlıkta PVC ile (Polivinil Klorür) kaplı olacak (Emprenye edilecek), pürüzsüz olacak ve kalınlığında göz ile fark edilebilecek değişme olmayacaktır. Vinil kaplanmış kumaşta hava sızdıran delik veya yırtık gibi özürler bulunmayacaktır.

2.6.2- Kaplamalı bez ağırlığı 680 gr/m² aralığında olabilecektir.

2.6.3- Kaplamalı bezin yüzey yalıtkanlık direnci 109 Ω’u geçmeyecektir.

2.6.4- Kaplamalı bez, ısıdan dolayı oluşan alevli veya alevsiz kırmızılık 5 sn. içinde kaybolacaktır.

2.6.6- Kaplanmış malzeme -10°C ila + 70°C arasında kırılmayacak ve çatlamayacaktır.

2.6.7- Fantüp bezi rahatsız edici koku neşretmeyecek. Sözleşme sırasında renk tercihi firmaya bildirilecektir.

2.7- Ø600mmx15 m ve Ø800x15 m İkiz Kanallı Fantüp Şekil Özellikleri:

2.7.1- Ø600 ve Ø800 çapta olacak fantüplerin ocaktaki mevcut fantüplere eklenebilmesi için toz geçirmeyecek fermuarlarla gerçekleştirilecektir. Her bir fantüp boyu 15 m olacaktır.

2.7.2-İkiz kanallı Fantüpler, aynı kumaş kullanılarak eliptik formda ikiz hava kanalına sahip tipte imal edilecektir. Bunun için fantüpler, her bir hava kanalı için ortak bir duvar olmak üzere imal edilecektir.

2.8- Adaptör Özellikleri:

2.8.1-Fantüplerin birbirine eklenmesinde kolaylık sağlaması amacıyla fermuar yapısı her iki tarafı dişi-dişi(10 Adet) ve erkek-erkek (10 Adet) olacak şekilde ara bağlantı parçası (Adaptör) verilecektir. Adaptörler ikiz fantüpe uygun ölçülerde ve şartnamenin 2. maddesinde belirtilen tekstil ve kaplama özelliklerindeki kumaştan imal edilecektir.

2.9- Ø600mmx2 m ve Ø800x2 m  İkiz Kanallı Fantüp Şekil Özellikleri:

2.9.1-Ø600 ve Ø800 çapta olacak fantüplerin ocaktaki mevcut fantüplere eklenebilmesi için toz geçirmeyecek fermuarlarla gerçekleştirilecektir. Her bir fantüp boyu 2 m olacaktır.

2.9.2- İkiz kanallı Fantüpler, aynı kumaş kullanılarak eliptik formda ikiz hava kanalına sahip tipte imal edilecektir. Bunun için fantüpler, her bir hava kanalı için ortak bir duvar olmak üzere imal edilecektir.

2.10- Fantüp için “Y” parçası (pantolon) ve redüksiyon:

2.10.1-Fantüp için “Y” parçası(pantolon) ve redüksiyon İkiz kanallı Fantüpe uygun ölçülerde  bu şartnamenin 2. maddesinde belirtilen tekstil ve kaplama özelliklerindeki kumaştan imal edilecektir.

2.10.2-Pantolonların çatal iç bölümleri ekstra kuvvetlendirilecektir.

2.10.3-Her iki çaptaki ikiz fantüp için ikişer adet olmak üzere toplamda 4 adet Y parçası verilecektir.

2.11- Dirsek Fantüp:

2.11.1- Ø800 ve Ø600 olmak üzere 2 şer adet 90 derecelik dirsek fantüp verilecektir. Dirsek fantüpler şartnamenin 2. maddesinde belirtilen tekstil ve kaplama özelliklerindeki kumaştan imal edilecektir.

2.12- Fantüplerin birleşim yerleri dikişli (asla hava kaçağı olmayacak şekilde), birbirlerine eklenmesi fermuar kullanılarak yapılacaktır.

2.13- Fantüplerin boyları 15 metre olacaktır ve fantüpün ortasına gelecek şekilde aşağıdaki rumuzları Fantüpe zarar vermeden yazılacaktır.

-T.T.K. rumuzu

-İmalat yılı ve sıra no

-Firma adı

2.14- Ø600 ve Ø800 parçalarda eni ve boyu istikametinde hiçbir ek bulunmayacaktır. Askı kısmı ek sayılmaz.

2.15-Her bir çaptaki ikiz kanal fantüplerin ve ara parçalarının, her iki yanına ve orta kısmına kuş gözü şeklinde en az 1 m aralıklarla askı yerleri yapılacaktır. Alternatif imalat yöntemleri ayrıca değerlendirilecektir.

3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL

Kontrol ve muayeneler Bülent Ecevit Caddesindeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

4-GENEL HÜKÜMLER

4.1- Firmalar teklif ettikleri ürünlere ait, üretici firmanın akredite kuruluşlardan alınmış 2014/34/AT direktifine uygun sertifikalarını ya da Türkiye’de akredite olmuş laboratuvardan alınmış test belgelerini (son 1 yıl içerisinde alınmış anti-statik ve alev yürütmez) ya da Kurumumuz Test ve Ölçümleme Şube Müdürlüğünden alınabilecek olan test belgelerini (son 1 yıl içerisinde alınmış anti-statik ve alev yürütmez) teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

4.2- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart dokümanlarla teyit edilecektir.

4.3- Muayene sırasında Kurumumuzda testlerin yapılamaması durumunda firma tarafından masrafların karşılanarak akredite laboratuarda test yapılabilecektir.

4.4- Malzemeler uygun şekilde katlanacak ve dört kenar ortasından bağlanacaktır.

4.5- Teslimat Bülent Ecevit Caddesindeki Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarına yapılacaktır.

4.6- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

4.7-Gerekli görülmesi halinde TTK uzman personeli üretici firma tesislerini üretim aşamasında gezerek gerekli kontrolleri yapabilecektir.

5-GARANTİ

Fantüp ve Fantüp ekleme parçaları kullanma esnasında bu şartnameden düşük kalite ve verim göstermeleri halinde bu husus yüklenici firmaya intikal ettirilecek olup, firma bir hafta içinde TTK’ya eleman göndererek durum tespiti yapmak zorundadır. Aksi halde TTK’nın tespitleri geçerli olacaktır. Firma uygun bulunmayan Fantüp ve ekleme parçalarının bu şartnameye uygun olan yenileriyle ücretsiz olarak 30 gün içinde değiştirecektir.

6-SİPARİŞ MİKTARI VE TERMİN PLANI

6.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Teslim süresi en geç 30 takvim günü olacaktır. Alternatif teslim süreli teklifler ayrıca değerlendirilecektir.

6.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.

6.3- Faturalar aşağıdaki ihtiyaç birimleri dağılımına ve fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.

| Sıra no | Etinorm | Malzemenin Cinsi | Üzülmez TİM(Adet) | Genel Toplam (Adet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 039.060.0102 | Ø 800X 15 m İKİZ KANALLI FANTÜP | 32 | 32 |
| 2 | 039.060.0103 | Ø600X15 İKİZ KANALLI FANTÜP | 32 | 32 |
| 3 | 039.060.0104 | Ø 800 X 2 m İKİZ KANALLI FANTÜP | 10 | 10 |
| 4 | 039.060.0105 | Ø 600 X 2 m İKİZ KANALLI FANTÜP | 10 | 10 |
| 5 | 039.060.0106 | ADAPTÖR(DİŞİ-DİŞİ)-İKİZ KANALLI | 5 | 5 |
| 6 | 039.060.0107 | ADAPTÖR(ERKEK-ERKEK)-İKİZ KANALLI | 5 | 5 |
| 7 | 039.060.0108 | REDÜKSİYON FANTÜP(Ø 800-600)-İKİZ KANALLI | 2 | 2 |
| 8 | 039.060.0109 | 90° DİRSEK FANTÜP- (Ø800)İKİZ KANALLI | 2 | 2 |
| 9 | 039.060.0110 | 90° DİRSEK FANTÜP- (Ø600)İKİZ KANALLI | 2 | 2 |
| 10 | 039.060.0111 | PANTOLON FANTÜP(Ø800-800-800) İKİZ KANALLI | 2 | 2 |
| 11 | 039.060.0112 | PANTOLON FANTÜP(Ø600-600-600) İKİZ KANALLI | 2 | 2 |

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mah. Tesis Sok. No: 4 PK 67040 Zonguldak Tel : (0 372) 662 4000-Faks : (0 372) 662 40 20 | KARAELMAS | 859 006 4265 |