2023 YILI

SONDAJ YEDEKLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ:

Kurumumuz Müesseseleri ihtiyacı olarak sondaj çalışmalarında kullanılmak üzere yedek malzemeler satın alınacaktır.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1-Malzemeler numunemiz şekil, ölçü, malzeme, işleme işareti, tolerans, sertlik, sertlik derinliği ve aşağıda belirtilen izahatlara göre imal edilecektir.

2.2-  Jakbitler:

2.2.1- Çatal jakbitler bu şartname eki ile teknik resimlerde gösterilen şekil, ölçü tolerans, izahat ve malzemeye göre imal edilecektir.

2.2.2-Çatal Jakbit gövdesi Ç1050 veya CK45 kalite çelikten imal edilecektir.

2.2.3-Çatal jakbit uygun bir yerine firmayı tanıtıcı rumuz ve imal yılı oyma olarak çıkmayacak şekilde yazılacaktır.

2.3- Tijler :

2.3.1-Tijler Q Wire Line ve DCDMA standardı takım dizisine uygun olarak imal edilecektir.

2.3.2-Tijler aşağıda belirtilen mekanik özelliklere sahip olacaktır.

2.3.3-Q(Wire Line) standardı takım dizisi için;

Çekme dayanımı (min.)			: 800 N/mm²

Akma gerilmesi	  (min.)		: 700 N/mm²

Kopma sınırı sonrası en az uzama	: 14 %

Yüzey sertlik				: min. 220 Brinell

2.3.4- DCDMA standardı takım dizisi için;

Çekme dayanımı (min.)			: 620 N/mm²

Akma gerilmesi	  (min.)		: 525 N/mm²

Kopma sınırı sonrası en az uzama	: 12 %

Yüzey sertlik				: min. 180 Brinell olacaktır.

2.3.5-Eksantiriklik; Dış ve iç çapların merkezleri arasındaki mesafe olarak tanımlanır ve anma et kalınlığının 10 %’nu aşmamalıdır.

2.3.6-Doğruluk; Bir mastarla borunun bütün uzunluğu ölçüldüğünde, en fazla sapma 1/2000 oranından daha büyük olmamalıdır. Tijlerdeki doğruluk yatay veya hafifçe eğimli düz yüzey üzerinde tij döndürülerek kontrol edilir. Döndürme sırasında tijin uçları ve yüzeyi arasında ve tijin ortası ile yüzeyi arasında bir boşluk olmamalıdır.

2.3.7-Tijler dikişsiz çelik borudan soğuk çekilerek imal edilmiş olacaktır.

2.3.8-Tijlerin diş tipi bu şartnamede belirtilen standartlara uygun olacaktır.

2.3.9-Tijler dişleri zarar görmeyecek şekilde paketlenmiş olarak teslim edileceklerdir.

2.3.10-AW Tij (2.Kalem) için anahtar ağızlı manşon Ç-1060 veya Ç-4140 malzemeden ve manşon 44 no’lu resme göre imal edilecektir.

2.4- Emprenye elmas matkaplar :

2.4.1- Yukarıdaki tabloda belirtilen özelliklerde imalat yapılacaktır.

2.4.2- Emprenye matkapların diş tipleri DCDMA ve Q Wire Line standartlarına uygun olarak imal edilecektir.

2.4.3- Matkapların fırınlanmasına azami ölçüde dikkat edilecektir.

2.4.4- Emprenye elmas matkaplarda iç ve dış kısımda emprenye taş içermeyen matrix içine vidye taneler yerleştirilecektir.

2.4.5- Matrix yüksekliği min. 9 mm. ve su kanal sayısı (belirtilmeyen matkaplarda) min. 6 adet olacaktır. Su kanal sayısı numunemiz esaslarında olacaktır.

2.4.6- Matriks ile kron arasındaki bağlantı işleminde kesinlikle kaynak ve/veya lehim kullanılmayacaktır.

2.4.7- Matriks üzerinde imalat hatasından dolayı hiçbir şekilde tamirat yapılmayacaktır.

2.4.8- Su kanalları V tipinde olacak, su kanallarının düzgün olması için gerekli hassasiyet gösterilecek ve kanal derinlikleri ile yüzey boşlukları eğe ve benzeri aletlerle düzeltilmeyecektir.

2.4.9- İmalatı tamamlanmış matkapların, matrix yüzeyleri ile diş açılmış kısımlar boyanmayacak, sadece taslak krona ait yüzeyin paslanmaması için antipas ile kaplanacaktır.

2.4.10- Matrix yüzeyinde çukur ve boşluk olmayacaktır.

2.4.11- Her bir matkap dış tesirlerden korunmak üzere kutularda muhafazalı olacaktır.

2.4.12- İmal edilen matkapların kutularında bilgi kartı olacaktır.

2.5-  Elmas matkap, portkron:

2.5.1-Yukarıdaki tabloda belirtilen özelliklerde imalat yapılacaktır.

2.5.2-Elmas matkaplar, portkron ve çarıklar DCDMA ve Q Wire Line standartları takım dizisine uygun olarak imal edilecektir.

2.5.3- Elmaslı matkaplar, portkron ve çarıklar yeni elmas tanelerinden imal edilecektir.

2.5.4-Firma elmas tanelerini kalıba yerleştirirken çok titiz davranacak, taşların keskin yüzeyleri matkabın kesici yüzeylerine gelecek şekilde yerleştirilecektir.

2.5.5- Bütün matkapların fırınlanmasına azami ölçüde dikkat edilecektir.

2.5.6-Matriks ile kron arasındaki bağlantı işleminde kesinlikle kaynak ve lehim kullanılmayacaktır.

2.5.7-Matriks üzerinde imalat hatasından dolayı hiçbir şekilde tamirat yapılmayacaktır.

2.5.8-Su kanallarının düzgün olması için gerekli hassasiyet gösterilecek ve kanal derinlikleri ile yüzey boşlukları eğe ve benzeri aletlerle düzeltilmeyecektir.

2.5.9- Portkronların elmas şeritleri suyun çıkışına uygun eğimde olacaktır.

2.5.10-Matriks yüzeyleri kesinlikle boyanmayacaktır.

2.5.11-İmalatı tamamlanmış matkapların matriks yüzeyleri ile diş açılmış kısımlar boyanmayacak, sadece taslak krona ait yüzeylerin paslanmaması için antipas boya ile kaplanacaktır.

2.5.12- Firma imal edeceği malzemelerin uygun bir yüzeyine kendi rumuzunu basacaktır.

2.5.13- Her bir matkap dış tesirlerden korunmak üzere kutularda muhafazalı olacaktır.

2.5.14- İmal edilen matkapların kutularında bilgi kartı olacaktır.

2.6- Karotiyer üst zırhı :

2.6.1- Karotiyer üst zırhı Q Wire Line standartlarına uygun olarak imal edilecektir.

2.6.2-Karotiyer üst zırhı dolu Krom- Molibden ( Ç 4140 ) alaşımlı çelik malzemeden imal edilecektir.

2.6.3-Parça üzerinde bulunan takviyeler dolgu malzemesi olarak kullanılan aşınmaya dayanıklı uygun bir elektrodla kaynak yapılarak oluşturulacaktır. Daha sonra kaynakla doldurularak oluşturulan takviyeler taşlanarak istenilen ölçülere getirilecektir. Takviyelerin sertliği 60 HRC olacaktır.

2.7-Tüm malzemeler hiçbir şekilde paslı, karıncalı veya korozyona maruz kalmış olmayacaktır. Malzemeler uygun bir yöntemle dış tesirlerden korunmuş olarak teslim edilecektir.

3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL:

3.1-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak Bülent Ecevit Caddesindeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir. Kurumumuz muayene için uzman diğer resmi Laboratuvarlardan istifade edebilecektir.

3.2-Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

4- GENEL HÜKÜMLER:

4.1-Firmalar numuneleri talep eden Müesseselerde görebilecektir.

4.2-Firmalar jakbitlerde kullanılan sert metal uçların kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirten katalog veya belgeleri teslimatla birlikte Kurumumuza verilecektir.

4.3-Malzemeler imalat işçilik hatlarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır. Ayrıca elmas matkaplar; kullanma hatası dışında imalat hatalarına karşı teknik şartnameye uygun imal edilmemeleri, matrikslerin kopması, tanelerin dökülmesi, istenilen kalite ve karat elmasların, ölçü ve benzeri hatalara karşı, jakbitler; gövdesinde veya sert metal uçta kırılma, çatlama, uç düşmesi vb. hatalara karşı firma garantisi altında olacaktır. Belirtilen bu hatalar nedeni ile kısa sürede aşınan ve yeterli performansı göstermeyen malzemeler yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

4.4-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesindeki TTK Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

4.5-Malzemelerin dişli kısımları pas önleyici ile kaplanacaktır. Malzemeler dış etkenlere karşı korunmuş olarak uygun ambalajlarda teslim edilecektir.

4.6- Kısmi teklif verilebilir, ancak kalemin tamamı için birim fiyat teklif verilecektir. Kısmı teslimat yapılabilecektir.

4.7-Yüklenici tarafından kesilecek faturalar 4 nüsha  (1 asıl 3 suret) olarak madde 5.2 de belirtilen ihtiyaç birimi dağılımına uygun olarak aşağıdaki fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15/A 67390 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK | KDZ.EREĞLİ | 859 008 5801 |
| Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79 67600 Kozlu / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 003 4586 |
| Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 67520 Kilimli / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 007 8618 |
| Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mahallesi Kara Evler Sokak No: 25 74300 Amasra / BARTIN | BARTIN | 815 003 4595 |

5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

5.1-Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzemeler 120 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

5.2-Sipariş miktarları aşağıdaki gibidir.

| SıraNo | ### Etinorm | Malzemenin Cinsi | İhtiyaç Birimi | İhtiyaç miktarı (Adet) | Toplam Sipariş Miktarı (Adet) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 807 011 0074 | Çatal Jakbit Ø 42 mm lik (numuneye göre) | AmasraTİM | 100 | 100 |
| 2 | 808 061 0111 | AW TİJ 1 mt’lik manşonlu (manşon 44 no.lu resme göre) | Armutçuk TİM Kozlu TİM Karadon TİM | 500 100 400 | 1000 |
| 3 | 808 061 0177 | PQ WL Elmaskron (10 karat, 60-80 spc AAA kalite 10 su kanallı TC takviyeli) | Kozlu TİM | 4 | 4 |
| 4 | 808 061 0178 | PQ WL Emprenye matkap (spc matrix sertliği 10 HRC, AAA kalite, 14 su kanallı TC takviyeli) | Kozlu TİM | 4 | 4 |
| 5 | 808 061 0179 | PQ WL Elmaslı portkron (25 karat,60-80 spc, AAA kalite, 10 su kanallı, TC takviyeli) | Kozlu TİM | 4 | 4 |
| 6 | 808 061 0180 | PQ WL Karotiyer üst zırhlı | Kozlu TİM | 4 | 4 |
| 7 | 808 061 0500 | BW Tij 1 Mt lik Sağ diş manşonlu tip. | Karadon TİM | 300 | 300 |
| 8 | 808 061 0915 | 3 ½” ölçülü ağırlık tiji boy 1 mt. | KozluTİM | 200 | 200 |
| 9 | 808 061 0916 | 3 ½” ölçülü ağırlık tiji boy 50 cm | Kozlu TİM | 15 | 15 |

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. |  |  |