2023 YILI

OTOMATİK BARİYER

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ

Kurumumuz Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü ile Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak bariyer seti satın alınacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1- Araç Bariyer Sistemi ve Yaya Bariyer Sistemi

2.1.1-  Bariyer 5 metrelik bariyer kolunu çalıştıracak kapasitede olmalıdır.

2.1.2-  Bariyer çok yoğun kullanıma dayanıklı 24V DC enkoderli motor ile çalışmalıdır.

2.1.3-  Motor en az 300 NM torka sahip ve gücü en az 110W olmalıdır.

2.1.4-  Bariyer Engel tanıma ve motor hareketi izleme özelliği olmalıdır.

2.1.5-  Bariyerin açılma ve kapanma hızı dijital olarak ayarlanabilir olmalıdır.

2.1.6-  Bariyer üzerinde konumlandırılacak yere göre uygun uzunlukta (maksimum 5 metre)         ve kolun üst ve altında çarpma etkisini azaltacak kauçuk fitilleri olmalıdır.

2.1.7- Bariyerin enerji kesilmelerinden etkilenmemesi için kendine özel batarya grubuna                               sahip olmalıdır.

2.1.8-  Bariyer Master/Slave çalıştırılma özelliğine sahip olmalıdır.

2.1.9-  Bariyerin açılma ve kapanma gücü dijital olarak ayarlanabilir olmalıdır.

2.1.10-Bariyerin kontrol kartı üst bölümünde olmalı ve tüm ayarlarları jog buton ile dijital ayarlanabilmelidir.

2.1.11-Bariyer üst ve alt durma-limit noktalarını kendi kendine tanıma özelliği ile tanıyabilmelidir.

2.1.12-Bariyer Açılma yönünde hareket ettiğinde tam açılır duruma gelmeden ve aynı   şekilde kapanma yönünde hareket ettiğinde tam kapanır durumuna gelmeden yavaşlamalıdır.

2.1.13-Kolun çarpmaya karşı hassasiyet ayarı olmalı ve kontrol kartında bulunan bir pot ile ayarlanabilmelidir. Kol herhangi bir cisme çarptığında durmalı ve geri hareket yapmalıdır.

2.1.14-Bariyer IP54 Koruma sınıfını karşılamalıdır.

2.1.15-Bariyer -20 ile + 50 oC sıcaklık aralığında çalışabilmelidir.

2.1.16-Bariyerde 2 adet loop dedektör (metal kütle dedektörü) entegre bulunmalıdır.

2.1.17-Bariyer açma ve kapama işlemlerinin her birini 3 ile 6 sn arasında tamamlayacak şekilde ayarlanabilir olmalıdır.

2.1.18-Bariyer saatte 350 kez açılıp kapama yapabilecek kapasitede ve 1.000.000 kez açılıp kapanmayı garanti eden yaya sahip olmalıdır.

2.1.19-Bariyerin gövde yapısı min. 2 mm galvanizli saçtan üretilmiş ve elektro statik boya ile boyanmış olmalıdır..

2.1.20- Kol, hafif, korozyana ve rüzgara karşı dayanıklı yapıda olmalıdır.

2.1.21-Kol üzerinde led aydınlatması ve  reflektörlü çıkarmaları bulunmalıdır.

2.1.22-Bariyerin emniyet fotoseli ve dahili üst kapakta entegre flâşörlü ikaz lambası bulunmalıdır.

2.1.23-Teklif edilen donanım ürünleri 220 V AC (± % 10) 50  Hz. (± % 2) şehir şebekesinde sorunsuz olarak çalışabilmelidir.

2.1.24-Bariyerin arıza durumunda el ile açılıp kapanması için gerekli tertibat olmalıdır ve bu düzenek özel bir anahtar ile devreye sokulabilmelidir. Bariyer yavaşlatma ve durdurma durumu için mekanik bir anahtar olmayacak, tamamen elektronik olarak algılama yapacaktır.

2.1.25-Bariyer ile birlikte en yakın bölgeye sabit buton ve en az 30 metreden çeken 5 adet iki butonlu kumanda verici verilecek ve bu butonlardan biri bariyeri açma-durdurma-açma, diğer kapama-durdurma-kapama için programlanmalıdır.

2.1.26-Bariyer ve kol ayağı montajı yere en az 50 cm derinliğinde beton ankraj yöntemiyle yapılmalıdır. Çelik dübel ile yapılan sabitleme kabul edilmeyecektir.

2.1.27-Bariyerin kontrol ofisi içinden buton ile kontrol edilebilmesi için gereken tesisat ve buton yüklenici firma tarafından tedarik edilecektir.

2.1.28-Bariyer enerjisi için gereken elektrik kablosu (en az 3x1.0 TTR) ve tesisatı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Bu tesisat nizamiye yada en yakın enerji kaynağının içindeki elektrik panosuna sigorta ile bağlanacaktır. Tüm kablo boruları en az 15 cm derinlikte kazılacak olan kablo kanallarına döşenecektir.

2.2- Yaya Bariyer Sistemi Ek Özellikler

    - Bariyerler senkronize çalışacak şekilde ayarlanmalıdır.

    - Bariyerlerin konumlandırılacağı noktalardan kontrol kulesine kadar gerekli olan enerji ve sinyal kabloları yüklenici firma tarafından tedarik edilip çekilecektir.

    - Bariyer kolu üzerinde yayanın geliş yönünde kol aşağı hareketinde yanıp sönen en az 4 adet kırmızı ikaz led seti bulunmalıdır.

    - Bariyer kolu, kontrol panosundan kapat butonuna basıldıktan 3 sn gecikme sonrası kapanış yönünde yavaş hızla hareket etmelidir.

    - Bariyer Kolu, kapat butonuna basıldığı andan itibaren her iki bariyerin kolu üzerinde bulunan ikaz ledleri yanıp sönmeye başlayacak, butonun kaldırılması ise sona ermelidir.

    - Bariyer kolu, kontrol panosundan kapat butonunun kaldırılmasından sonra beklemeden normal hızla açılmalıdır.

    - Bariyerlerin kontrolünü en yakınımda mevcut bulunan hemzemin geçit bariyerinin kontrol butonuna entegre edecek ve bu bariyer ile senkronize kontrol edilebilir hale getirilmelidir.

    - Kontrol kulesindeki kontrol panosunu Kurumun istediği düzene göre yeniden tasarlanıp düzenlenmelidir.

    - Otomasyon panosunda sistemi kontrol edecek gerekli tüm yardımcı devre elemanları (röle, sigorta, buron, v.b firma tarafından tedarik edilecektir.

- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

Kontrol, muayene ve kabul Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile ilgili birimlerin elemanlarınca müştereken yapılacaktır. Sistemin teslim tarihinden itibaren beş gün süre ile problemsiz olarak çalıştığı görüldükten sonra hazırlanacak tutanak ile kabul yapılmış olacaktır.

- GENEL HÜKÜMLER

4.1- Teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar sırasına göre eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılarak teklifle birlikte verilecektir.

4.2- Tekliflerle birlikte ürünlerin teknik özelliklerini belirten broşürler verilecektir.

4.3- Bariyer sistemleri CE sertifikalı olacaktır.

4.4- Bariyerin kurulacağı yerler firmalarca görülüp bilgi alınabilecektir.

4.5-Firmalar teklif ettiği her bir bariyer sisteminin neleri kapsadığını ayrıntılı olarak fiyatları ile birlikte belirtecek varsa standart teçhizatın dışında kalan aksesuarların fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir.

4.6- Yaya bariyeri, Uğur Mumcu Kavşağı Hemzemin Yaya geçidi üzerine kurulacaktır. Araç bariyeri de Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahası içine kurulacaktır.

4.7- Bariyer sistemlerinin montajı ihtiyaç duyulan yerlere firma tarafından yapılacak, tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır vaziyette teslim edilecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır. Yer üstünden, kaldırım üstünden veya havadan kablo geçirilmeyecektir. Tüm tesisat yer altından pvc borularla yapılacaktır.

4.8- Ürünler en az 2 yıl garantili olacaktır.

4.9- Sistemi kuran firma garanti süresince (2 yıl) ücretsiz servis ve destek hizmeti, 10 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça temin garantisi verecektir.

4.10- Yüklenici firma olası acil durumlarda en geç 1 saat içinde telefonla,  en geç 12 saat içinde de yerinde destek hizmeti verecektir.

4.11- Faturalar aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 6 67030 ZONGULDAK | KARAELMAS | 879 003 3931 |
| Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15/A 67390 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK | KDZ.EREĞLİ | 859 008 5801 |

- SİPARİŞ MİKTARLARI VE TESLİM SÜRESİ

5.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Bariyerler 45 gün içinde teslim edilmiş olacaktır.

5.2- Sipariş miktarları aşağıdaki gibidir.

| Sıra No | Malzemenin Cinsi | İhtiyaç Birimi | Sipariş Miktarı (Adet) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yaya Bariyer Sistemi- 5mt | Liman ve Demiryolu İşletme Müdürlüğü | 2 |
| 2 | Araç Bariyer Sistemi-5 mt | Armutçuk TİM | 2 |