2023 YILI

OKSİJEN VE ASETİLEN TÜP REGÜLATÖRLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ

Türkiye Taşkömürü Kurumu ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen özelliklerde Oksijen ve Asetilen tüp regülatörleri (basınç düşürücüleri) satın alınacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1- OKSİJEN TÜP REGÜLATÖRÜ (BASINÇ DÜŞÜRÜCÜSÜ-5101S veya dengi)

    - Tüp kullanma basıncını gösterir çift manometreli olacaktır.

    - Manometreler plastik muhafaza içinde olacaktır.

    - Giriş manometre basıncı	: 0-230 bar (kg/cm²)

    - Çıkış manometre basıncı 	: 0-10 bar (kg/cm²)

    - Gaz debisi P2=10 bar : 30 m3/h

    - Hortum bağlantısı : R 3/8”

    - Tüp bağlantısı 	: R 3/4"

    - Regülatör tüp bağlantı somunu ile hortum bağlantı rakoru sağ diş olacaktır.

    - Regülatör tüp bağlantı rakoru iki parçalı ve sağ diş kontra somunlu olacaktır.

    - Hortum çıkışlarında gaz kapama ventili ile regülatör gövdesinde emniyet ventili bulunacaktır.

2.2- ASETİLEN TÜP REGÜLATÖRÜ (BASINÇ DÜŞÜRÜCÜSÜ-5111S veya dengi)

2.2.1-  Tüp ve kullanma basıncını gösterir çift manometreli olacaktır.

2.2.2-  Manometreler plastik muhafaza içinde olacaktır

2.2.3-  Giriş manometre basıncı ; 0-25 bar (kg/cm²)

2.2.4-  Çıkış manometre basıncı ; 0-1,5 bar (kg/cm²)

2.2.5-  Gaz  debisi (P2=1,5 bar) ; 5 m3/h

2.2.6-  Hortum bağlantısı R.3/8” sol

2.2.7-  Tüp bağlantısı : W 23x1”/18 diş

2.2.8-  Regülatör tüp ve hortum bağlantı somunları sol diş olacaktır.

2.2.9- Regülatörlerin tüp bağlantı rekoru sol diş iki parçalı ve rekor bağlantıları kontra somunlu olacaktır.

2.2.10-  Hortum çıkışlarında gaz kapama ventili ile regülatör gövdesinde emniyet ventili bulunacaktır.

- KONTROL, MUAYENE ve KABUL

Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esasları dahilinde TTK Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

- GENEL HÜKÜMLER

4.1-Firmalar teklif verdikleri malzemeleri katalogları üzerinde gösterecekler ve birer adet numune vereceklerdir. Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Malzemeler CE işaretli olacaktır.

4.2-Firmalar alternatif teklifte bulunabilirler.

4.3-Malzemeler sağlam ambalajlar içinde Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğine teslim edilecektir.

4.4-Basınç düşürücüler TS EN ISO 2503 Uygunluk Belgesine sahip olacaktır. Belgeler teklifle birlikte verilecektir.

4.5-Firmalar; Oksijen ve Asetilen regülatörlerine her türlü malzeme ve imalat hatalarına karşı asgari 1 yıl garanti vereceklerdir.

4.6-Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağılımı ve fatura kesim bilgileri ekli listelerde gösterilmiştir.

4.7-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için  firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

5.1-Firmalar siparişe bağlanan malzemeleri en geç 60 takvim günü sonunda teslim edeceklerdir. Alternatif teslim süreleri ayrıca değerlendirilecektir.

5.2-Sipariş miktarı ekli listedeki gibi olacaktır.