2023 YILI

FREZE ve MAÇA MAKİNASI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ

Kurumumuz Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olarak freze ve maça makinası satın alınacaktır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

Yaklaşık (~) verilen değerler ±%10 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

2.1- Koç Kafa Freze

| 2.1.1- Motor Gücü | 7,5 kW |
| --- | --- |
| 2.1.2- Voltaj | ~380 V |
| 2.1.3- Soğutma Pompa Gücü | 100 W |
| 2.1.4- Tabla Ölçüleri | ~2000x 500 mm |
| 2.1.5- X/Y/Z Eksen Hareketleri | ~1500/700/500 mm |
| 2.1.6- Mil Hızı | ~30-2000 dev/dak |
| 2.1.7- Kademe Sayısı | ~30 |
| 2.1.8- Kafa Dönüş Açısı | ± 360° |
| 2.1.9- Mil Tabla Arası Mesafe Mil Sütun Arası Mesafe | ~50 - 500 mm ~50 -750 mm |
| 2.1.10-Maks. Yük Kapasitesi | ~1800 kg |
| 2.1.11-Ram Hareketi | ~500 mm |

2.1.12-Freze eksen hareketleri için 3 ayrı servo motorlu ve eksen dijital koordinat okuyuculu, otomatik yağlamalı ve talaş hazneli olacaktır.

2.1.13-Freze ile birlikte ücretsiz olarak kalıp bağlama seti, mengene, 8 parça ISO 50 pens takımı, M24 çektirme mili, ISO50-27 malafa, ISO 50-32 malafa ve avadanlık verilecektir.

2.2-Maça Makinesi

| 2.2.1- Güç | 220 V / 50 Hz |
| --- | --- |
| 2.2.2- Hava Basıncı | ~6- 8 bar |
| 2.2.3- Makine Toplam Ağırlığı | ~1750 kg |
| 2.2.4- Bağlanabilir Maça Sandığı Kalınlık Ölçüleri | ~600 mm (Normal) ~350 mm (Otomatik Çalışma) |
| 2.2.5- Makine Ölçüleri (YxD) | ~500/600 mm |

2.2.6-  Makine hem yatay hem de dikey çalışmaya uygun olacaktır.

2.2.7-  Makine karbon ve amin gazları ile çalışmaya uygun olacaktır.

2.3- Malzemelerin operatörler tarafından kullanımı sırasında iş güvenliği mevzuatlarına göre kullanılması gerekli olan ekipmanlar varsa eğer bu ekipmanlar malzeme ile birlikte ücretsiz verilecektir.

3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ihtiyaç birimi elemanları ile birlikte müştereken yapılacaktır.

4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- Firmalar tekliflerinde tanıtıcı marka ve model belirteceklerdir. Teklif edilen ürünler katalogta ya da broşürde işaretlenecektir.

4.2- Malzemelerin teslim yeri ihtiyaç birimi ambarıdır.

4.3- Firma tarafından, koç kafa freze ile maça makinesinin bütün parçaları monte edilmiş ve ihtiyaç birimindeki kullanılacak olan yere makinelerin servisi tarafından montajı yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir. Firma tarafından teslimden önce makinelerin montajı ile ilgili Kurumumuz tarafından yapılması gerekli hazırlıklar varsa eğer bu hazırlıklara ait plan veya teknik resimler en az 30 gün önceden Kurumumuza gönderilerek bilgilendirme yapılacaktır.

4.4- Firma tarafından malzemeleri kullanacak olan Kurumumuz personellerine yeterli süre eğitim verilecektir.

4.5- İmalatçı firmalar, her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı makineleri kabul tarihinden itibaren 2 yıl garanti edecektir. Garanti süresi içinde eksiklik veya hatalı imalat gibi nedenlerle meydana gelecek her türlü arıza bütün masrafları firmaya ait olmak üzere firmaca düzeltilecektir.

4.6- Siparişi alan firma birer takım yedek parça, tamir-bakım ve kullanma kılavuzlarını (Türkçe çevrili) malzemelerin teslimatları ile birlikte verilecektir.

4.7- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmalar, işin teslim tarihinden itibaren faturaları azami yedi gün içinde düzenleyecektir.

5- FATURA DÜZENLEME

Faturalar aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2 67090 ZONGULDAK | KARAELMAS | 879 003 3931 |

6- SİPARİŞ MİKTARLARI VE TESLİM SÜRESİ

6.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler 100 takvim günü içinde teslim edilecektir.

6.2- Sipariş miktarları aşağıdaki gibidir.

| Sıra No | Malzemenin Adı | İhtiyaç Birimi | Sipariş Miktarı (Adet) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koç Kafa Freze | MMFİM | 1 |
| 2 | Maça Makinesi |  | 1 |

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa gönderiniz. |  |  |