2023 YILI

ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ

Kozlu ve Amasra Taşkömürü İşletme Müesseseleri ihtiyacı olarak aşağıda teknik özellikleri belirtilen elektrikli el aletleri satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER

Yaklaşık (~) verilen değerler ±%10 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

2.1-Darbeli Matkap

2.1.1- Güç :~1010 W

2.1.2- Delme çapı aralıkları (ahşap/çelik/duvar): ~40-25/16-8/20-15 mm

2.1.3- Boştaki devir sayısı(1./2. Vites):~ 0-1200/2900 dev/dak.

2.1.4- Uzunluk maks.	: 362 mm

2.1.5- Kablo uzunluğu:2,5m

2.1.6- Değişken hız özelliği olacaktır. Sağ-sol devir ayarlıdır.

2.1.7- Uç sıkışmalarında aletin ve kullanıcının zarar görmesini önleyen tork sınırlandırıcı mekanizması olacaktır.

2.1.8- Ağırlık maks. 3 kg olacaktır.

2.1.9- Yan sap, mandren anahtarı, derinlik mesnedi, plastik taşıma çantası ve tüm aksesuarları ile teslim edilecektir.

2.2-Kırıcı Delici Matkap

2.2.1- Gücü maks. : 880 W

2.2.2- Maks. Betonda delme kapasitesi 68 mm.

2.2.3- Maks. Çelikte delme kapasitesi 13 mm.

2.2.4- Maks. Ahşapta delme çapı 30 mm.

2.2.5- Darbe gücü min.3.2 J olacaktır.

2.2.6- Makine bütün aksesuarları ile birlikte verilecektir.

2.3-Akülü Vidalama Makinası

2.3.1- Akü gerilimi min.3,6V olmalıdır.

2.3.2- Boşta devir sayısı  : ~215 d/d

2.3.3- Vida çapı maks. 5 mm

2.3.4- Akü tipi: Li-ion

2.3.5- Makina 10 standart vidalama ucu ve tüm aksesuarları ile teslim edilecektir.

2.4- Akülü Matkap Vidalama Makinası

2.4.1-  Çift akülü olacaktır.

2.4.2 - Boştaki devir sayısı ~ 0-400 / 1800d/dk

2.4.3-  Tork:  min.24 Nm

2.4.4-  Delme çapı (çelikte): min.10 mm

2.4.5-  Vidalama çapı: min. 10 mm

2.4.6-  Akü gerilimi: min.10 V

2.4.7-  Akü: 2 Ah

2.4.8-  Makine tüm aksesuarlarıyla ve taşıma çantası ile birlikte olacaktır.

2.5-El motoru

2.5.1-Güç: maks.140 W

2.5.2-Voltaj: 230 V

2.5.3- Ağırlık: maks.0,70 kg

2.5.4- Devir: ~5.000-33.000 dev/dak.

2.5.5- Taşıma çantası ve tüm aksesuarlarıyla birlikte verilmelidir.

2.6- Tilki Kuyruğu Testere

2.6.1- Giriş gücü: maks. 900 W

2.6.2- Çıkış gücü: min. 540 W

2.6.3- Kesme kapasitesi (ahşap/çelik): 200/20 mm

2.6.4-Testere bıçağı stroku:28 mm

2.6.5- Ağırlık maks. :4 kg

2.7-Avuçiçi Taşlama Makinesi (125 mm)

2.7.1-Güç: maks.1400 W

2.7.2-Taşlama diski: Ø 125 mm

2.7.3-Devir sayısı: ~ 2.800-12.000 d/d

2.7.4-Ağırlık: maks. 2,5 kg

2.7.5- Makine bütün aksesuarları ile birlikte verilecektir.

2.8-Elektrikli Taşlama Makinası

2.8.1-Güç: maks. 2200 W

2.8.2-Devir: ~6.600 dev/dak

2.8.3-Taşlama mili dişi: M14

2.8.4- Taşlama diski: Ø 230 mm

2.8.5- Uzunluk: 473 mm

2.8.6- Bağlantı kablosu 2,5 m uzunluğunda olmalıdır.

2.9-Dekupaj Testere

2.9.1-Boştaki stork sayısı: ~500-3000 stork/dak

2.9.2-Güç: maks. 530 W

2.9.3-Kesme kapasitesi (Ahşap/Çelik):45° 80 mm / 45° 5 mm

2.9.4-Ağırlık: maks. 2,5 kg

2.9.5- Elektrikli dekupaj testeresi 2 yedek testere ağzı söküp, takma için allen anahtar ve koruyucu tabanı ile komple teslim edecektir.

2.10-Elektrikli Taşlama Makinası (180 mm)

2.10.1-Güç: ~2200W

2.10.2-Disk: Ø 180 mm

2.10.3-Boşta Devir: ~8500 d/d

2.10.4-Mil Çapı: M14

2.10.5- Makine tüm aksesuarlarıyla ve zımpara aparatı ile birlikte olmalıdır.

2.11-Zımpara Motoru

2.11.1-Güç maks. 750 W

2.11.2-Taş çapı 250mm

2.11.3-Devir: ~2950 dev/dak

2.11.4- Makine bütün aksesuarlarıyla birlikte verilecektir.

2.12-Profil Kesme Makinası

2.12.1- Giriş gücü maks. 2300W

2.12.2- Boşta Devir: ~3900 d/d

2.12.3- Disk çapı: 355mm

2.12.4- Çalışma parçasını hızlı bir şekilde değiştirmeyi sağlayan mengene olacaktır.

2.12.5- Mil kilidi ile kolay ve çabuk disk değiştirme özelliği olacaktır.

2.13-Elektrikli Titreşimli Zımpara Makinası

2.13.1- Giriş gücü maks. 250W

2.13.2- Titreşim sayısı ~14.000/24.000 titreşim/dk

2.13.3- Dikdörtgen zımpara yüzeyi:~167 cm² (92 x 182 mm)

2.13.4- Titreşim çapı:~2 mm

2.14-Elektrikli El Daire Testeresi

2.14.1- Giriş gücü maks.1600W

2.14.2- Bıçak çapı ~ 19 cm

2.14.3-Rölanti hızı maks. 5000 rpm

2.14.4-90 kesik boyu ~6,6cm

2.14.5-45 kesik boyu ~4,8cm

2.15-Elektrikli Çivi Çakma Makinası

2.15.1- Giriş gücü maks.1380W

2.15.2-Ölçüler ~7 x 27 x 31 cm

2.15.3-Çivi ölçüleri: ~15-30mm

2.15.4-Atış sayısı  : ~20

2-16-Elektrikli El Planyası

2.16.1- Giriş gücü maks.710W

2.16.2- Ayarlanabilir talaş kalınlığı: ~2,6 mm

2.16.3- Ayarlanabilir oluk derinliği: ~9 mm

2.16.4- Rölanti devir sayısı: ~18.000 dev/dak

2.16.5- Planya genişliği: ~82 mm

2.16.6- Kesme genişliği: ~82 mm

2.16.7- Makine bütün aksesuarlarıyla birlikte verilecektir.

2.17-Kalıpçı Taşlama Makinası

2.17.1- Güç: ~ 650 W

2.17.2- Devir sayısı: ~ 10.000-30.000 d/d

2.17.3- Ağırlık: maks.: 1,5 kg

2.17.4- Mil boynu çapı: ~ 45 mm

2.17.5- Maks. penset çapı: ~8 mm

2.17.6- Maks. zımpara maddesi çapı: min. 50 mm

2.17.7- Devir ayarlı olacaktır.

2.17.8-Makine bütün aksesuarları ile birlikte verilecektir.

2.18-Elektrikli Plastik Boru Kaynak Makinası

2.18.1- Gücü: ~2000 W(çift rezitans)

2.18.2- Kaynak paftaları: Ø 50-63-75 mm

2.18.3- Besleme gerilimi :~220-240V

2.18.4- Taşıma çantası ile birlikte olmalıdır.

2.19-Kaynak Makinası

2.19.1-Maksimum çıkış gücü (KWA) : 4.2 / 10 Amper

2.19.1-Giriş voltajı : 1 x 230 V

2.19.1-Boşta çalışma voltajı : 65 V

2.19.1-Boyutlar : ~140 x 290 x 210 mm

2.19.1-Akım aralığı :10 - 185 Amper

2.20-Akülü Tilki Kuyruğu Testere

2.20.1- Akü : 18V Lityum Çift Akü 2 Ah

2.20.2-Hız ~2800 dev./dak.

2.20.3-Vargel uzunluğu: ~25.4 mm - 28 mm

2.20.4-Maksimum ahşap kesme : 100 mm

2.20.5-Maksimum metal kesme : 50 mm

2.21-Avuçiçi taşlama makinası (115mm)

2.21.1- Güç: maks.1100 W

2.21.2- Taşlama diski: Ø 115 mm

2.21.3- Devir sayısı: ~ 11.000 d/d

2.21.4- Ağırlık: maks. 2 kg

2.21.5- Dişli ayırma mekanizması sayesinde, testere sıkışmalarında veya zorlanmalarda aletin zarar görmesi önlenecektir.

2.21.6- Kafa kısmı sökülerek farklı konumlarda monte edilebilir olacaktır.

2.21.7- Ambalaj içeriğinde yan sap, metal taşlama taşı, koruyucu siper, somun anahtarı ve bütün aksesuarları ile birlikte verilecektir.

3- GENEL HÜKÜMLER

3.1-  Firmalar malzemelere ait marka ve model bilgilerini belirtileceklerdir.

3.2- Firmalar, malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilebilmesi için teknik özellikleri içeren prospektüs, katalog gibi standart dokümanları teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3.3- İstekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir.

3.4- Firmalar malzemeleri bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda teslim edilecektir.

3.5- Teklifçi firmalar malzemeleri her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren asgari 24 ay süre için garanti edecektir.

4- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

4.1-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

4.2- Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

4.3-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturayı kestiği tarihte malzemeyi, faturayı ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

5- FATURA DÜZENLEME

Faturalar aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79 67600 Kozlu / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 003 4586 |
| Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mahallesi Kara Evler Sokak No: 25 74300 Amasra / BARTIN | BARTIN | 815 003 4595 |

6- SİPARİŞ MİKTARLARI VE TESLİM SÜRESİ

6.1-Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzemeler en geç 45 gün içerisinde teslim edilecektir.

6.2-Sipariş miktarları ve ihtiyaç birimleri dağılımı aşağıdaki gibidir.

| Sıra No | Malzemenin Adı | İhtiyaç Birimi |  | Miktar (Adet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kozlu TİM | Amasra TİM |  |
| 1 | Darbeli matkap | 10 | 1 | 11 |
| 2 | Kırıcı delici matkap | 13 | - | 13 |
| 3 | Akülü vidalama makinası | 5 | 1 | 6 |
| 4 | Akülü matkap vidalama makinası | 20 | 1 | 21 |
| 5 | El motoru | 1 | - | 1 |
| 6 | Tilkikuyruğu testere | 7 | - | 7 |
| 7 | Avuçiçi taşlama makinesi (125 mm) | 13 | - | 13 |
| 8 | Elektrikli taşlama makinası (230 mm) | 1 | - | 1 |
| 9 | Dekupaj testere | 1 | - | 1 |
| 10 | Elektrikli taşlama makinası (180 mm) | 5 | 2 | 7 |
| 11 | Zımpara motoru | 3 | - | 3 |
| 12 | Profil kesme makinası | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Elektrikli Titreşimli Zımpara Makinası | 2 | - | 2 |
| 14 | Elektrikli El Daire Testeresi | 1 | - | 1 |
| 15 | Elektrikli Çivi Çakma Makinası | 1 | - | 1 |
| 16 | Elektrikli El Planyası | 2 | - | 2 |
| 17 | Kalıpçı Taşlama Makinası | 1 | - | 1 |
| 18 | Elektrikli Plastik Boru Kaynak Makinası | 1 | - | 1 |
| 19 | Kaynak Makinası | 1 | - | 1 |
| 20 | Akülü Tilki Kuyruğu Testere | 2 | - | 2 |
| 21 | Avuçiçi taşlama makinası (115mm) | - | 2 | 2 |

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa gönderiniz. |  |  |