2023 YILI

MUHTELİF EL ALETLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ

Kurumumuz Kozlu, Karadon ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müesseseleri ihtiyacı olarak muhtelif el aletleri satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER

Yaklaşık (~) verilen değerler ±%10 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

2.1- Kalıpçı Taşlama Makinesi (Havalı)

2.1.1- Uzunluk : 170 mm

2.1.2- Boşta Devir: ~22.000 rpm

2.1.3- Hava Tüketimi: ~180 lt/dk

2.1.4- Hava Giriş Nipeli: ¼ “

2.1.5- Hortum/Pens/Taş Çapları: ~10/6/40 mm

2.1.6-Ağırlık: maks. 0,75 kg

2.2- Profil Kesme Makinesi

2.2.1- Nominal Giriş Gücü: ~2000 W

2.2.2- Rölanti Devir Sayısı: ~1.500 dev/dak

2.2.3- Kesme Kapasitesi (0°)(dikdörtgen/ dörtgen/ L profil): ~160x80 / 100x100 / 100/100 mm

2.2.4-  Kesme Kapasitesi (45°)(dikdörtgen/ dörtgen/ L profil): ~85x85 / 85x85 / 85x85 mm

2.2.5- Ağırlık: maks.20 kg

2.2.6- Makinede entegre lazer işaretleme olacaktır.

2.2.7- Makinenin testere bıçakları ısıl renklenmeyi ve çapaklanmayı önleyecek özellikte olacaktır.

2.2.8- Makine daire testere bıçağı ve diğer aksesuarları ile birlikte verilecektir.

2.3-Şarjlı Taşlama Makinesi

| Sıra No | Teknik Özellikler | Tip-1 | Tip-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Güç | 18 V | 54 V |
| 2.3.2 | Akü Kapasitesi | 2x4,0 AH (18 V) | 2x6,0 AH (18 V) |
| 2.3.3 | Rölanti Devir Sayısı | ~11.000 dev/dak | ~9.000 dev/dak |
| 2.3.4 | Taşlama Mili Dişi | M14 |  |
| 2.3.5 | Taşlama ve Kesme Diski Çapı | 125 mm |  |

2.3.6- Tip-1’deki makine ile birlikte bağlantı flanşı, sıkma somunu, taşlama anahtarı, koruma kapağı, hızlı şarj cihazı ve takım çantası ile birlikte verilecektir.

2.3.7- Tip-2’deki makine aşırı yük korumalı ve alttan tetikli olacaktır.

2.4- Elektrikli Kırıcı Delici

2.4.1- Giriş gücü: ~ 800 W

2.4.2- Darbe Enerjisi:~3,2 J

2.4.3- Boştaki Devir Sayısı:~0- 1150 dev/dak

2.4.4- Yükteki Devir Sayısı:~0- 4600 dev/dak

2.4.5- Delme Kapasitesi (Beton/metal/ahşap): ~25/13/35 mm

2.4.6- Makine uç girişi SDS plus özellikli olacaktır.

2.5-Şarjlı Akülü Delici Kırıcı

2.5.1- Gerilim:18 V

2.5.2-Darbe Enerjisi: 2 J

2.5.3-Akü: 2x 4 Ah

2.5.4-Boştaki Devir Sayısı:~0-5.000 dev/dak

2.5.5-Delme kapasitesi (Beton/metal/ahşap): ~4-20/13/30 mm

2.5.6- Makine uç girişi SDS plus olacaktır.

2.5.7- Makine hızlı şarj cihazı ile birlikte olacaktır.

2.6-Akülü Vidalama Makinası

2.6.1- Akü gerilimi:18 V

2.6.2- Boşta devir sayısı (1. Vites/2. Vites): ~0-500/ 0- 1.900 dev/dak

2.6.3- Tork (yumuşak /sert):~20/55 Nm

2.6.4- Tork Kademeleri: 20+1

2.6.5- Delme kapasitesi (metal/ahşap): ~10/35 mm

2.6.6- Mandren Çapı: 1,5/13 mm

2.7- Akülü Darbeli Matkap

2.7.1- Gerilim:36 V

2.7.2- Darbe Enerjisi (maks.): ~3,2 J

2.7.3- Akü: 2x 4 Ah

2.7.4- Boştaki/Nominal Devir Sayısı:~0-1100/0-900 dev/dak

2.7.5- Nominal Devir Sayısında Darbe Sayısı: ~0-4200 bpm

2.7.6- Delme kapasitesi (Beton/metal/ahşap): ~4-30/13/30 mm

2.7.7- Makine uç girişi SDS plus özellikli olacaktır.

2.7.8- Makine hızlı şarj cihazı ile birlikte olacaktır.

3- GENEL HÜKÜMLER

3.1-  Firmalar malzemelere ait marka ve model bilgilerini belirteceklerdir.

3.2- Firmalar, malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilebilmesi için teknik özellikleri içeren prospektüs, katalog gibi standart dokümanları teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3.3- İstekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir.

3.4- Firmalar malzemeleri bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda teslim edilecektir.

3.5- Teklifçi firmalar malzemeleri her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren asgari 24 ay süre için garanti edecektir.

4- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

4.1-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

4.2- Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

4.3-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturayı kestiği tarihte malzemeyi, faturayı ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

5- FATURA DÜZENLEME

Faturalar aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79 67600 Kozlu / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 003 4586 |
| Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4 67040 Üzülmez / ZONGULDAK | KARAELMAS | 859 006 4265 |
| Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 67520 Kilimli / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 007 8618 |

6- SİPARİŞ MİKTARLARI VE TESLİM SÜRESİ

6.1-Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzemeler en geç 60 gün içerisinde teslim edilecektir.

6.2-Sipariş miktarları aşağıdaki gibidir.

| Sıra No | Malzemenin Adı | İhtiyaç Birimi | İhtiyaç Miktarı (Adet) | Toplam İhtiyaç Miktarı (Adet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalıpçı Taşlama Makinesi (Havalı) | Üzülmez TİM | 2 | 2 |
| 2 | Profil Kesme Makinesi | Kozlu TİM | 2 | 2 |
| 3 | Şarjlı Taşlama Makinesi Tip-1 | ÜzülmezTİM Karadon TİM | 3 1 | 4 |
| 4 | ŞarjlıTaşlama Makinesi Tip-2 | Karadon TİM | 5 | 5 |
| 5 | Elektrikli Kırıcı Delici | Karadon TİM | 1 | 1 |
| 6 | Şarjlı Akülü Delici Kırıcı | Üzülmez TİM | 1 | 1 |
| 7 | Akülü Vidalama Makinası | Karadon TİM | 4 | 4 |
| 8 | Akülü Darbeli Matkap | Karadon TİM | 4 | 4 |

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa gönderiniz. |  |  |