2023 YILI

SÖNDÜREN 7 RÖMORKÖRÜ PITCH SİSTEMİ TAMİRİ VE BAKIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 - AMAÇ

Kurumumuz Zonguldak Limanı’nda çalışan tek makinalı Söndüren - 7 isimli römorkörün teknik özellikleri aşağıda belirtilen şanzımanın pitch kontrol sisteminin tamiri ve bakımı yaptırılacaktır.

2 – TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1-SÖNDÜREN - 7 ROMORKÖRÜ  ŞANZIMANI

Şanzıman  marka  ve modeli  :   B&W Alpha Diesel  33V031

Şanzıman  gücü                      :   1708 kW / 2320  BHP

Şanzıman  giriş - çıkış devri   :   800 / 245  rpm

Şanzıman  hidrolik basıncı     :   17-20 bar

Şanzıman  ebatları                 :    100 x 170 x 120 cm

3- YAPILACAK İŞLER

3.1- Şanzımanın pinomatik sistemi ve kavramayı devreye alma sistemindeki hava kaçakları giderilecektir.

3.2- Şanzıman demonte edilerek slayt kontrol valfi, oilbox ve güç pistonu açılarak yağ kaçağının olduğu yerler bulunarak tamiri yapılacaktır.

3.3- Şanzımanın demonte ve montajı ile tamir - bakımı sırasında gerekli olan saplama, cıvata, somun, çektirme gibi vs.malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir.

3.4- Şanzımanın römorkör içinden alınması durumunda vinç ihtiyacı Kurumumuz tarafından karşılanacaktır.

4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1-	Söndüren-7 römorkörünün tamir-bakımı Zonguldak Limanında yapılacaktır.

4.2-İş bitiminde yüklenici ile Kurumumuz personeli tarafından Zonguldak Limanında yapılan kontrol ve deneme seyri sonucunda tutanak düzenlenecek, fatura 10 günlük deneme süresi sonunda römorkörün sorunsuz çalışması durumunda ödenecektir.

4.3- Şanzımanın tamir - bakımı sırasında yapılan işler yüklenici tarafından fotoğraflanarak rapor halinde işin bitimine müteakip 10 gün içerisinde fatura ödemeden önce teslim edilecektir.

4.4- Yüklenici yapılan iş için 1 yıl ve/veya 120 saat ana makinenin çalışması süresince garanti verecektir.

4.5- Firmalar teknik şartnamede belirtilmeyen ancak tamir - bakım sırasında ortaya çıkacak ilave işleri Kurumumuza ücreti ile birlikte yazılı olarak bildirecek, kabul edilmesi halinde yapılacaktır.

4.6-Yüklenici personelin iş güvenliğine uygun donatılması ve çalıştırılması hususundaki sorumluluk yükleniciye aittir.

4.7-Firma söz konusu işi 15 takvim günü içerisinde tamamlayacaktır.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 6 67030 ZONGULDAK | KARAELMAS | 879 003 3931 |