2023 YILI

L513 DELİCİ YÜKLEYİCİ REVİZYON HİZMETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ

Karadon Taşkömürü İşletme Müdürlüğünde yeraltı madenlerde kullanılmakta olan L513 delici yükleyicilerin 2014/34/EU ATEX Yönetmeliğine uygun olarak revizyonu yaptırılacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

  - Hidrolik Sistem

    - Selenoid valfler I M2 EX”m” T 150° olacaktır.

    - Hidrolik yağ sıcaklık sensörü I M2 EX”ib” T 150° olacaktır.

    - Hidrolik yağ basınç sensörü I M2 EX”ib” T 150° olacaktır.

    - Yağ soğutucu pervane ve radyatörler değiştirilecektir.

  - Acil Durdurma ve Güvenlik Sistemleri

    - Acil durdurma butonu 2 adet olacaktır.

    - Oparatör kabin içi I M2 EX”ib” T 150° olacaktır.

    - Makine dışı arka bölüm I M2 EX”ib” T 150°

    - Motor yüzey sıcaklığı  ve hidrolik yağ sıcaklığı 150 ° üzerine çıktığında kendini emniyete alacak ve yükleyici çalışmayacaktır.

    - Yükleyicide kullanılacak tüm sıcaklık sensörleri T° < 150° olacaktır.

  - Elektrik ve Mekanik Birleşenler ve Opsiyonlar

    - Çalışma saati ve hata gösterge I M2 Ex’’db’’ T4 olacaktır.

    - Vakum kontaktörlü Pilot hatlı Yolverici I M2 Ex’’db,eb,[ia,ib]’’ T I Mb olacaktır.

    - Pompa Motoru I M2 Ex’’db’’ T I Mb 30kW 550V 200L kasa 4 kutup 1500d/dk olacaktır.

    - 9-36V DC 7W 1000Lümen Aydınlatma I M2 Ex’’db’’ I T Mb ( 2 Adet ) olacaktır.

    - Zincir tamburu rulman değişimi yapılacaktır.

    - Makine gövde ve birleşenlerine topraklama yapılacaktır.

    - Muhtemel çarpışma yüzeyleri kıvılcım çıkarmaz malzeme ile kaplanacaktır.

- GENEL HÜKÜMLER

  - Yüklenici firma kullanılan teçhizatları her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı geçici kabul tarihinden itibaren 12 ay süre için garanti taahhüt edecektir.

  - Revizyonu yapılacak yükleyici ünitesi ilgili Müesseseden alınacak revizyonu tamamlandıktan sora yine aynı müesseseye teslim edilecektir. Nakliye masrafları yüklenici firmaya ait olacaktır.

  - İstekliler teknik şartnamenin 2 ve 3. ana maddesi ve alt maddelerinde belirtilen hususları, ayrı ayrı sırasına göre herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek şekilde detaylı cevaplandırıp imzalı ve kaşeli olarak teklifleriyle birlikte sunacaklardır.

  - Firma tarafından teklifle veya teslimatla birlikte revizyonda kullanılacak elektrik teçhizat için Grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren;

-Avrupa Konseyince onaylanmış bir kuruluş tarafından tanzim edilmiş, kullanılan bileşenler için 2014/34/AB ATEX Direktifi Modül B: AB Tip İncelemesi (94/9/AT için AT Tip İncelemesi),

-AB/AT Uygunluk Beyanı (EC/EU Decleration of Conformity) sertifikaları verilecektir.

Firma teslimatla birlikte  L513 yükleyicinin bütününe ait

-2014/34/AB ATEX Direktifi Ek-9 ( Modül G) (birim doğrulamasını esas alan uygunluk) sertifikasını verecektir.

  - Yüklenici tarafından uygulanacak tasarım 2014/34/EU Atex yönetmeliğine uygun olarak yapılacak ve kullanılacak tüm ekipmanlar birim doğrulama sertifikasında belirtilecektir.

  - Teçhizat her 3 yılda 1 kez yükleyicilerin müessesede veya gerekli görüldüğü durumlarda yüklenicinin üretim tesisinde detaylı olarak Ex özelliğinin kaybolmadığı kontrol edilecek ve raporlanacaktır. İlk 1 kontrol ücretsiz olacaktır.

- YEDEK PARÇA

  - Yükleyicilerin garanti süresi içinde yapılacak bakım, onarım ve yedek parça teminine ait işlemler firma tarafından ücretsiz olarak ve en fazla 15 (onbeş) iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir. Arızalı ünitelerin firma servis merkezinde onarılmasının gerektiği durumlarda, oluşabilecek her türlü (nakliye, nakliye sigortası, nakliye hasarı vb.) masraf firma tarafından ödenecektir.

  - Teklifçi firmalar cihazların sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli olabilecek yedek parça listesi düzenleyeceklerdir.

  - Yedek parça listesi katalog normlarına göre düzenlenecek parça no, parça ismi, miktar, birim fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir.

- DÖKÜMANLAR

  - Siparişi alan firma,  aşağıda belirtilen dokümanları sevkiyatla birlikte, Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına ve Karadon Müessesesine kağıt doküman olarak  ve elektronik ortamda gönderecektir. (Kağıt dökümanlar 5 takım olacaktır)

*Kullanılan Tüm Bileşenlerin Sertifikaları

*Risk Analizi

*Kullanım Kitapçığı

*Kullanıcı Bakım Kitapçığı

*Elektrik Projesi

*Yedek Parça Listesi

*Malzeme Üretim ve Kalite Sipesifikasyonları (MSDS Raporları)

- EĞİTİM

  - Yükleyiciler için tamir-bakım ve işletmesi (çalıştırılması) konusunda üretici firmanın uzman elemanları, yüklenicinin kullanılacağı Müessesenin en az 4 (dört) personeline eğitim verecektir. Eğitim için gerekli görülen süre teklifçi tarafından belirtilecektir. Eğitim, Kurumumuz iş yerinde ve Türkçe olarak gerçekleştirilecektir. Eğitim verilen TTK personeli adına Yüklenici tarafından sertifika düzenlenerek, firmaca uygun görülen onarımlar için garanti kapsamında ve garanti sonrası onarımlarda yetkili oldukları belgelenecektir.

- KABUL İŞLEMLERİ

  - Yükleyicilerin kabul işlemleri kurumumuz tarafından performans tecrübelerinin yapılıp deney sonuçlarının uygun bulunması halinde tamamlanacaktır. Bu tarihten itibaren garanti süresi başlayacaktır.

  - Kontrol, muayene ve kabul işlemleri, TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve Karadon Taşkömürü İşletme Müdürlüğü personelleri tarafından yapılacaktır.

  - Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar Ek-1 Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

  - Teklif edilen ürünler; sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) Ay içerisinde teslim edilecektir. Teslim süresi teklifte belirtilecektir.

  - Dönüşümü yapılacak yükleyici adedi aşağıda belirtilmiştir.

| No | Hizmetin Adı | Sipariş Miktarı | İhtiyaç Birimi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L513 Delici Yükleyicilerin Revizyon Hizmeti | 2 | Karadon TİM |

  - Faturalar;

Yerli yüklenici için madde 8.2 de belirtilen ihtiyaç birimleri dağılımına ve aşağıda belirtilen fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 67520 Kilimli / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 007 8618 |