### 2023 YILI KAYNAKÇI BOT

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ

Türkiye Taşkömürü Kurumu ihtiyacı olarak yer üstü işyerlerinde çalışan kaynakçılar için  kişisel koruyucu malzeme olarak verilen ve aşağıda teknik özellikleri yazılı dökümcü - sıcak demirci-kaynakçı botu satın alınacaktır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1- DÖKÜMCÜ, SICAK DEMİRCİ VE KAYNAKÇILAR İÇİN EMNİYETLİ BOT

2.1.1- TS EN ISO 20345 standardı, S2 veya S3 kategorisi ve tasarım B’ye uygun olacaktır.

2.4.2- Her bir emniyetli botun taban altında ve dil üzerinde (kabartma veya baskı) silinmeyecek, kolayca okunabilecek şekilde aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

a )  Numarası,

b )  İmalatçıyı tanıtan işaret (marka),

c )  İmalatçının tiple ilgili işaretlemesi,

d )  Bu standardın numarası; TSE EN ISO 20345 şeklinde,

e ) Sağladığı korumayla ilgili verilen semboller (S3, Antistatik, Asite, Yağa Dayanıklı, 250°C’ye dayanıklı, vb gibi).

2.1.3- Tabanı çift yoğunluklu 250°C’ye dayanıklı kauçuk olacak ve doğrudan sayaya enjeksiyon metodu ile imal edilmiş olacaktır. Tabanı yapıştırılmış veya dikilmiş olmayacaktır.

2.1.4- Botun içine çıkarılabilir iç taban (mostra) koyulacaktır.

2.1.5- Taban, ortopedik destekli ve taban astarının ter emici özelliği olacaktır. Kullanılan iç taban astarı antistatik özellikte malzemeden imal edilmiş olacaktır. Antistatik özelliği taban astarına sonradan dikişle veya benzer bir yöntemle verilmeyecektir.

2.1.6- Düz cilt veya baskılı cilt su geçirmez deriden (tek parça olarak) imal edilecek, her çift ayakkabıda deriler aynı renk ve desende olacaktır. Sayada kesinlikle yarma ve sentetik kökenli malzeme kullanılmayacaktır.

2.1.7- Gamba ile dilin dikildiği yerin üzerinde mandallı acil çıkartma sistemi olacaktır. Bu sistem, iki köşesi gamba ile yüzün birleştiği noktalardan sabitleştirilmiş bir deri tarafından kapatılacak ve bu derinin bota bağlantısını sağlayacak fermateks (cırt cırt) olacaktır.

2.1.8- Fiberglas (non metalic) malzemeden burun koruyuculu olacaktır.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1- İstekli firmalar ilgili botlara ilişkin tasarım ve kategoriyi içeren güncel (vizeli) TS EN ISO 20345 veya EN ISO 20345 Standardına Uygunluk Belgesi ile 2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre AT tip inceleme sertifikası aslını, aslı yerine ihaleden önce İdare tarafından görülerek “aslı İdarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu belgelerde, teklif edilen ayakkabı modelinin ismi geçmelidir. Bu belgeleri olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ayrıca firmalar TURKAK onaylı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi vereceklerdir.

Ayakkabılar kullanıcıya rahatsızlık vermeyecek (ergonomik) şekilde dizayn ve imal edilmiş olacaktır. Ayakkabı malzemesi kullanıcının sağlık ve hijyenine zararlı olmayacaktır. İstekliler teklif ekinde ayakkabılar için, riskli kimyasallar içermeyen ve zararlı kimyasal salınımında bulunmadığına dair  1907/2006 EC Yönetmeliğine göre REACH Sertifikasını veya beyanını vereceklerdir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ve ürün bilgi formlarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

AT Tip İnceleme Sertifikası uluslararası akredite olmuş kuruluşlar tarafından verilmiş olacaktır.

3.2- Firmalar teklifleri ile birlikte sadece deri kalitesi, anti statiklik, şekil, görünüş ve işaretleme, vb. yönlerden incelenmek üzere birer çift ayakkabı numunesi vereceklerdir. Numunesi olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.3- Botlar çift olarak kutular içine konularak ambalajlanacaktır. Ambalaj kutusu ve ayakkabı üzerinde imalatçıyı tanıtan işaret (marka), ayakkabı numarası, imalat tarihi (çeyreği, yılı), ayakkabı standart numarası ve sağladığı korumayla ilgili semboller veya uygulanabilir olduğu yerlerde tanımlanan ilgili kategori (S2, ...) yer alacaktır.

3.4- Ambalaj kutularının içinde Türkçe yazılı kullanma kılavuzu olacaktır.

3.5- Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

3.6- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

3.7- Firmanın vermiş olduğu numuneler, gerekli testlerin dışında ayrıca Kurumumuz ilgili birimlerinde kullanılarak denenecek, başarısız olan ayakkabılar değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayakkabılar teslim tarihinden en fazla 6 ay önce imal edilmiş olacaktır.

3.8- Kontrol, muayene ve kabul işlemleri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yürütülecektir. Gerektiğinde İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı elemanları da bu işlemlere katılacaktır.

4. NUMUNE ALMA, KONDİSYONLAMA, DENEYLER VE KABUL

4.1- Numuneler,  TS EN ISO 20344 Madde 4, Çizelge 1’de belirlenen esaslara uygun alınacak ve değerlendirilecektir.

4.2- Testler ve deneyler, İdarece TS EN ISO 20345 maddelerine uygun olarak TSE’de ve/veya akredite edilmiş diğer laboratuvarlarda yaptırılacak (yaptırılacak test ve deneylerde gerek görüldüğü kadar ayakkabı ve bot kullanılacağından teslimat teste giden kadar ayakkabı ve bot fazla yapılacaktır.) ve ücretleri firma tarafından karşılanacaktır. Dökümcü, kaynakçı botlarına sadece 250°C’ye dayanıklı olduğuna dair test yapılacaktır.. Botların ilgili standartlara uygunluğu konusunda tereddüt oluşması halinde TTK’ca uygun görülen diğer testler ayrıca yaptırılacaktır.

5. GARANTİ

5.1-    Botlar ambar girişinin yapıldığı son teslimat tarihinden itibaren 12 ay müddetle firmanın garantisi altında olacaktır.

5.2-      Garanti süresinde botlar (kasten veya kazaen kesilme, yanma ve kopma hariç) giyilerek eskimeden kaynaklı delinmesi, yırtılması, ek yerlerinden ayrılması ve sair arızası halinde miktarı ne olursa olsun firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir.

5.3-     Garanti süresinde giyilmeyecek duruma gelen botlar firmaya tebliğinden 30 takvim günü zarfında yenileriyle değiştirilecektir.

6.  SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

6.1-   Botların teslim süresi 60 takvim günü olacaktır.

  - Sipariş miktarı detayı ve ayak numarası dağılımı ekli listedeki gibi olacaktır.

  - Faturalar;  listesine uygun olarak İdari Şartnamedeki fatura bilgilerine göre kesilecektir.

6.4- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.

| ETİNORM | MALZEMENİN CİNSİ | ARMUTÇUK | KOZLU | ÜZÜLMEZ | KARADON | AMASRA | MMFİM | LİMAN | YÜKSEK.G | SİPAİR MİKTARI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 30 160 | KAYNAKÇI VE DÖKÜMCÜ BOTU NO 39 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  | 5 |
| 59 30 161 | KAYNAKÇI VE DÖKÜMCÜ BOTU NO 40 | 1 | 6 |  | 1 | 5 | 5 |  |  | 18 |
| 59 30 162 | KAYNAKÇI VE DÖKÜMCÜ BOTU NO 41 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 36 |
| 59 30 163 | KAYNAKÇI VE DÖKÜMCÜ BOTU NO 42 | 7 | 17 | 8 | 12 | 4 | 22 |  | 1 | 71 |
| 59 30 164 | KAYNAKÇI VE DÖKÜMCÜ BOTU NO 43 | 7 | 13 | 13 | 6 | 5 | 6 |  | 1 | 51 |
| 59 30 165 | KAYNAKÇI VE DÖKÜMCÜ BOTU NO 44 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 |  |  | 29 |
| 59 30 166 | KAYNAKÇI VE DÖKÜMCÜ BOTU NO 45 | 1 | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 8 |
| GENEL TOPLAM |  | 23 | 60 | 35 | 23 | 22 | 51 | 1 | 3 | 218 |