2023 YILI

KİMYASAL TEHLİKELERE KARŞI KORUYUCU

NİTRİL ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ: TTK yer altı Grup-1 (metan) gazlı kömür madeni ocaklarında ve yer üstünde çalışan işçilerin elden kazaya uğramalarını önlemek amacı ile kimyasal etkilere karşı kullanılan koruyucu eldiven satın alınacaktır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1-Kimyasal risklere karşı uzun konçlu, tam korumalı eldivenin özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır:

-Eldivenler TS EN ISO 21420, TS EN 388+A1 ve TS EN ISO 374-1 standartlarına uygun imal edilmiş olacaktır.

-Eldivenler dikişsiz pamuk dokuma astar üzerine yağlı ve kimyasal ortamlarda kullanılabilir özellikte nitril kaplama olacaktır. Lateks içermeyecektir.

-Eldivenler, oluşabilecek kötü kokuları engelleyici ve yıkanabilir olacaktır.

-Uzun konçlu eldiven uzunluğu 300 - 350 mm arası olacaktır.

-Kimyasal eldivenlerin kategori sınıfı III olacaktır.

2.2-Koruyucu eldivenler kullanıcıya rahatsızlık vermeyecek (ergonomik) şekilde dizayn ve imal edilmiş olacaktır. Eldiven malzemesi kullanıcının sağlık ve hijyenine zararlı olmayacaktır. İstekliler teklif ekinde eldivenler için, riskli kimyasallar içermeyen ve zararlı kimyasal salınımında bulunmadığına dair  1907/2006 EC Yönetmeliğine göre REACH Sertifikasını veya beyanını vereceklerdir.

2.3-Beden no’su, kategori sınıfı, ilgili standardı gösteren işaret, piktogram, üretici firma adı veya rumuzu, üretim tarihi, CE uygunluk işareti, marka ve model bilgisi eldiven üzerinde olacaktır.
2.4-Teklif edilen ürüne ait ulusal ve uluslararası akredite kuruluş tarafından verilmiş AT Tip

İnceleme Sertifikası aşağıdaki gereklilikleri sağlayacaktır:

2.4.1-Eldivenler TS EN 388+A1 ve TS EN ISO 374-1 performans değerlerini sağladığına dair sertifika vereceklerdir.

3. KONTROL, MUAYENE VE KABUL

Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’nce yapılacaktır. Gerektiğinde İş Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı elemanları da muayeneye iştirak ettirilecektir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1-İstekliler teklif ettikleri kimyasal eldivenler için şekil, görünüş, işaretleme, ergonomiklik açısından değerlendirilmek ve işletmede denenmek üzere 5 çift numune vereceklerdir.

4.2-İstekliler tekliflerine ait koruyucu eldivenlerin teknik özelliklerini gösteren katalogları teklifleri ile birlikte verecekler, teklif edilen eldivenlere ait Teknik Bilgi Sayfası kaşeli ve imzalı olarak katalog üzerinde işaretlenecektir. Teknik Bilgi Sayfası işaretlenmemiş, kaşesiz ve imzasız katalog verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.3- İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait 2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre AT tip inceleme sertifikası, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Sertifikası, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ve ürün bilgi formlarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir. AT Tip İnceleme Sertifikası uluslararası akredite olmuş, onaylı kuruluşlar tarafından verilmiş olacaktır. Bu belgeleri bulunmayan eldivenler değerlendirmeye alınmayacaktır. Sertifikalar, teklif edilen ve numunesi verilen malzemelere ait olacaktır. Numune ürün kodu ve teknik özellikleri, sertifikası düzenlenmiş malzeme ile aynı olacaktır.

4.4- Eldivenler üzerindeki işaretleme bu şartnamede belirtilen standartlara uygun olacaktır. Gerek görüldüğünde malzeme tesliminde her partiden numune alınarak Akredite Kuruluşlarda gerekli test ve analizler yaptırılacaktır. Analiz ücretleri yüklenici firmaya ait olacaktır.

4.5-Eldivenler dış etkilerden korunmuş olarak ambalajlı halde Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği’ne teslim edilecektir.

4.6-Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağılımı ek listede belirtilmiş olup faturalar bu dağılıma göre düzenlenecektir.

4.7-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığı’na müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

4.8-Firmanın vermiş olduğu numuneler, Kurumumuz ilgili birimlerinde kullanılarak denenecek, başarısız olan eldivenler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Eldivenler teslim tarihinden en fazla bir yıl önce imal edilmiş olacaktır.

5. SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

5.1-Firmalar, siparişe bağlanan malzemeleri 60  takvim gününde teslim edeceklerdir.

5.2-Kısmi teslimat yapılabilecektir.

5.3-Sipariş miktarı ve beden ölçüleri aşağıdaki gibidir.

| Sıra No | Etinorm | Malzemenin Cinsi | Sipariş Miktarı (Çift) | Toplam Miktar (Çift) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 042 018 0052 | Uzun Konçlu Eldiven No:9 | 335 | 2.160 |
|  | 042 018 0053 | Uzun Konçlu Eldiven No:10 | 963 |  |
|  | 042 018 0054 | Uzun Konçlu Eldiven No:11 | 862 |  |