2023 YILI

KKD MALZEMELERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.AMAÇ: Kurumumuz kullanılmak üzere kişisel koruyucu donanım malzemesi satın alınacaktır.

2.TEKNİK ÖZELLİKLER:

| Sıra No | Etinorm | Teknik Özellikleri | Sipariş Miktarı |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43 61 11 | Kaynakçılar için deri önlük: Sığır derisinden imal edilecektir. Önlük boyundan ve belden bağlamalı, dize kadar uzunluğu en az 90 cm olacaktır. Önlüğün eni, bel bağlama kısmından en az 60 cm az olacaktır. | 40Adet |
| 2 | 42 50 25 | Kaynakçı Deri Tozluk.: Sığır derisinden imal edilecek, ısı ve kaynak cürufuna karşı dayanıklı olacaktır. Kaynak tozluğu arkadan boyu 30 ve 40 cm arası olacaktır. Dikiş iplikleri ısıya karşı dirençli olacaktır. | 40 Çift |
| 3 | 43 62 21 | DERİ KOLLUK: Sığır derisinden imal edilecektir.. Kesiklere karşı koruma sağlayacak ve ısıya dayanıklı olacaktır. Esnek ve rahat nefes alabilen kumaşa sahip olacaktır. CE Belgeli olacaktır. 9 | 40 Çift |
| 4 | 29 22 17 29 22 20 | VİZÖR+BRAKET+KULAKLIK (TAKIM): Braket ve Vizör EN 166 veya TS 5560 EN 166 :2005 standardına uygun olmalıdır. Vizör; 20x40 cm ebadında, 1 mm kalınlığında, polikarbonat lensli ve buğulanmaya karşı antifog özellikte olacaktır. Sıvı kimyasal maddeler, metal sıçramaları, taşlama işleri, çapak alma, kıvılcımlara karşı, döküm işlerinde ve laboratuvarda yüz ve gözü korumak için kullanıma uygun olacaktır. Vizör, barate takabilmek için braketle birlikte takım halinde olacaktır. Braket yaylı, lensi değişebilir özellikte olacaktır. Yüz siperi yüzün tüm bölgesini koruyacak şekilde olacaktır. CE belgeli olacaktır. Siperlik üstünde sembol ve işaretlemeler (CE-EN) olacaktır. Kulaklık EN 352-3 veya TS EN 352-3 standardına uygun olmalıdır. Kulaklık; SNR: 25 dB özellikte, ayarlanabilir yaylı olmalı, paslanmamalı ve sıkma özelliğini kaybetmemeli, kulak çevresine baskı noktaları hava yastıklı, değiştirilebilir özellikte ve kolay temizlenebilir özellikte olmalı, kulak çevresine baskısı eşit dağılımlı olmalı, tek noktadan baskı yapmamalı, Avrupa standartlarına uygun özellikte olmalıdır. CE Belgeli olacaktır. Sembol ve işaretlemeler (CE-EN) olacaktır. | 50 Takım 50 Adet |
| 5 | 42 18 126 | Antivibrasyon Eldiven: Eldivenler ele uygulanan vibrasyon darbelerini kendi üzerine emerek hafifletip, kullanıcıya vibrasyonun enerjisini ve etkisini azaltacak özellikte olacaktır. -Eldivenler, EN 420:2003+A1:2009 veya TS EN 420+A1:2010, EN 388:2016+A1:2018 veya TS EN 388+A1 : 2019 ve EN ISO10819:2013 veya TS EN ISO 10819:2013 (eldivenden el ayasına geçen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için metotlar) standardının uygun olacaktır. -Eldivenler koyu renkte, kaplaması doğal kauçuktan olacak ve örgü bilekli olacaktır. Eldiven uzunluğu 25 ve 30 cm arası olacaktır. CE Belgeli olacaktır | 160 Çift |

3.GENEL HÜKÜMLER:

3.1- Firmalar teklifleri ile birlikte malzemelere ait 2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre AT Tip İnceleme Sertifikaları ile malzemelerin teknik özelliklerini gösteren Türkçe katalogları vereceklerdir. Ayrıca teklif edilen malzemelere ait Teknik Bilgi Sayfasını kaşeli ve imzalı olarak vereceklerdir. Firmalar teklif ettikleri eldivenlere ait riskli kimyasallar içermeyen ve zararlı kimyasal  salınımında bulunmadığına dair  1907/2006 EC Yönetmeliğine göre REACH Sertifikasını veya beyanını vereceklerdir.

3.2- Firmalar teklif verdikleri malzemeleri katalogları üzerinde gösterecekler ve birer adet numune vereceklerdir. Numunesiz teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeler numune üzerinden olacaktır.

3.3- Malzemeler taşınması sırasında zarar görmeyecek şekilde ambalajıyla teslim edilecektir.

3.4- Firma siparişe bağlanan malzemelere ait MSDS ve kullanma talimatları verecektir.

3.5- Malzemeler üzerinde üretici kodu, üretici sembolü, CE-EN standartları ve sınıflandırmaya ait kod belirtilmiş olacaktır.

3.6-Malzemeler imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1(bir) yıl firma garantisi altında olacaktır.

3.7- Bu şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar asgari şartlar olup daha üstün özellikli teklifler sunulabilecektir.

4.KONTROL, MUAYENE VE KABUL:

4.1- Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

4.2- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

4.3- Kontrol, muayene ve kabuller TTK Makina İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı elemanlarınca müştereken yapılacaktır.

5- TESLİM SÜRESİ VE SİPARİŞ MİKTARI

5.1- Malzemeler en geç 60 takvim günü içinde teslim edilecektir.