2023 YILI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ GİYİM EŞYALARI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ: TTK özel güvenlik personeli için Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesine uygun olacak şekilde aşağıda belirtilen giyim eşyaları satın alınacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1 Kışlık Pantolon

- Kumaş 220 Gr ±10 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester ±5, % 33 Pamuk ±5, % 3 Elastan ±1 ripstop dokunma kumaş olacaktır.

- Terli ışık hastalığı ; 4 değerinde kirlenmiş  ¾ değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, Yıkama Hastalığı 4, Sürtünme Hastalığı Yaş 3/4 olacaktır. Bu değerler minimum olacaktır.

- Füme renk olacaktır.(Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

- Arka da iki adet kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır.

- Pilesiz olacaktır.

- Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır.

- Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.

- Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş rekli reflektif olacaktır.

2.2 Yazlık Pantolon

- Kumaş 180 Gr ±10 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester ±5, % 33 Pamuk ±5, % 3 Elastan ±1 ripstop dokunma kumaş olacaktır.

- Terli ışık hastalığı ; 4 değerinde kirlenmiş  ¾ değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, Yıkama Hastalığı 4, Sürtünme Hastalığı Kuru 4, olacaktır. Sürtünme Hastalığı Yaş 3/4 Bu değerler minimum olacaktır.

- Füme renk olacaktır.(Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

- Arka da iki adet kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır.

- Pilesiz olacaktır.

- Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır.

- Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.

- Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş rekli reflektif olacaktır.

2.3 Kısa Kollu Tişört

- Kumaş 4 veya 5 Kanallı %100 Polyester olacaktır. Kumaşın hidroflitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m²’de 145 Gr ±5 g/m² olacaktır. Örgü yapısı Kappa desen şeklinde olacaktır.

- Gri renk olacaktır(Pantone Kodu:16-3916 TPG)

- Yaka kısmı (telalı) ve kol bantı (telalı) füme renk olacaktır.

- Kısa kollu, kol uçları telalı ve manşetli olacaktır.

- Tişört gömlek yaka, yakalar 2 düğmeli, Pat zarf dikiş olacaktır.

- Yaka uçları gizli düğmeli olacaktır

- Sol omuz dikiş yerine yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır.

- Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır.

- Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır.

- Sağ kol kısmında 2,5x9 cm ebatında yarım ay şeklinde özel güvenlik yazılı arma olacaktır.

- Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3mm eninde iplik biye olup biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır

2.4 Uzun Kollu Tişört

- Kumaş 4 veya 5 Kanallı %100 Polyester olacaktır. Kumaşın hidroflitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m²’de 245 Gr ±5 g/m² olacaktır. Örgü yapısı Lacoste/Kappa desen şeklinde olacaktır.

- Gri renk olacaktır(Pantone Kodu:16-3916 TPG)

- Yaka kısmı (telalı) olacak, yaka uçları gizli düğmeli, pat zarf dikişi ve iki düğmeli olacaktır. pat kısmı iki adet düğmeli olacaktır.

- Tişörtün içi şardolanmış olacaktır.

- Yaka kısmı ve kol ağzı füme renk olacaktır. Kol ağzı ribana olacaktır.

- Sol omuz dikiş yerine yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır.

- Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır.

- Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır.

- Sağ kol kısmında 2,5x9 cm ebatında yarım ay şeklinde özel güvenlik yazılı arma olacaktır.

- Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3mm eninde iplik biye olup biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır

2.5 Yazlık- Kışlık Şapka

- Kumaş pantolon kumaşıyla aynı renk ve özellikte olacaktır, ripstop örgü desen olacaktır.

- Füme  renk olacaktır(Pantone Kodu:19-4007 TPG)

- Fileli (Yazlık) ve filesiz (Kışlık) olacaktır.

- Kep toplam 5 dilimden oluşacaktır. Şapkanın güneşlik bölümü üst kısmına gelen geniş 1 dilim, dış bölümü dokuma 7cm çapında özel güvenlik logosu işlemeli, şapkanın kalan dört dilimi kola fileli olacaktır. Arka bölüm ayarlanabilir cırt şerit olarak imal edilecektir.

- Fileli (Yazlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 180 g/m² olacaktır.

- Fileli (Kışlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır

2.6 Bere

- Malzeme cinsi %90 Akrilik ve %10 Yün olacaktır.(Her ikisi için ±5)

- En az 80 g/m² olacaktır.

- Füme renk olacaktır.

- Örgü yapısı dolu iğne ile dört parça örme olacaktır

2.7 Yazlık Ayakkabı

- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.

- Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır.

- Saya derileri yanık, çürük, sırçası çatlamış, ispire yaralı nokralı ve ateş damgaları olmayacaktır. Derilerin sırçalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.

- Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.

- Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için 1(bir) çift yedek mostra verilecektir.

- Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.

- Bağcıklar saya renginde ; uzunluğu en az 80 (seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yassı veya yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10(on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.

2.8-Kışlık Bot

- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.

- Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır.

Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır.

- Saya derileri yanık, çürük, sırçası çatlamış, ispire yaralı nokralı ve ateş damgaları olmayacaktır. Derilerin sırçalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.

- Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.

- Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için 1(bir) çift yedek mostra verilecektir.

- Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır

- Bağcıklar saya renginde ; uzunluğu en az 120 (yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örme, az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve kendiliğinden kolayca açılmayacaktır. Bağ uçları en az 10(on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.

- Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır.

2.9 Kışlık Mont

- Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katlı laminasyon, Dış poliester elastan karışımı orta katman PTFE esaslı membran, Isı izolasyon astarı %100 Poliester olacaktır.

- Doku: Dış kumaş 2/2 Dimi Z olacaktır.

- 3 katlı kumaş metrekare aralığı en az 260 g/m² olacaktır.

- Su itici özellikte olacaktır.

- Füme renginde olacaktır.(Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

2.10 Yağmurluk

- Malzeme cinsi kaplama hariç %100 polyester veya poliamid olacaktır.

- Metrekare Aralığı: Kaplamalı olarak en az 105 g/m² olacaktır.(İç katman PTFE esaslı membran olacaktır.)

- Doku: 1/1 (bir taksim bir) bezayağı (rip-stop) olucaktır.

- Su itici özellikte olucaktır.

- Füme renginde olacaktır.(Pantone Kodu: 19-4007 TPG).

2.11 Takım Elbise

2.11.1 Gömlek

- Malzeme Cinsi: %65 polyester (Tol.±5), %35 pamuk (Tol.±5) harmandan karışım olacaktır.

- Beyaz renk olacaktır.

- Kapalı stil yakalı olacaktır.

- Klasik kesim olacaktır.

- Gömleklerde tarif edilen ölçüler beden ölçülerine göre ±1,5 cm değişebilşir.

2.11.2 Kravat

- Kumaş: Micro Fiber karışım olacaktır.

- Siyah renk olacaktır.

- Klasik kesim olacaktır.

2.11.3 Ceket

- Doku şekli 1/1 Bezayağı olacaktır.

- Metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır.

- Malzeme %44 Yün + %53 Polyester + %3 elastan olacaktır. (Tol.±5)

- Füme renginde olacaktır.

2.11.4 Pantolon

- Doku şekli 1/1 Bezayağı olacaktır.

- Metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır

- Malzeme %44 Yün + %53 Polyester + %3 elastan olacaktır. (Tol.±5)

- Füme renginde olacaktır.

3- İMALATLA İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

a) Firmalar teklifleri ile birlikte her ürüne ait 1’er adet numuneyi görünüş, şekil, ölçü, koku ve dikimi açısından incelenmek ve değerlendirilmek üzere kurumumuza verecektir. Değerlendirmeler numuneler üzerinden yapılacaktır, numune vermeyen firmaların teklifi değerlendirilmeyecektir. Diğer özellikler yönünden ise malzemelerin kontrol ve muayenesi teknik şartnamede belirtilen teknik özelliklere göre mal tesliminde yapılacaktır.

b) Giyim eşyaları ve ayakkabılar, muayene aşamasında fark edilemeyen malzeme ve işçilik hatalarına karşı son teslimatın ambar girişinin yapıldığı tarihten itibaren firmanın garantisi altında olacaktır.

c) Personelimize uymayan bedenlerde firmalar değişim garantisi verecektir.

d) Giyim eşyaları ve ayakkabıların beden ölçüleri piyasada uygulanan TS ölçülerinde olacaktır.

e) Özel güvenlik görevlilerinin üniformalarında bulunması gereken işaret, sembol, logo ve armalar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesine uygun olmalıdır. Kurumumuzun logosu Ek-1’de bulunmaktadır.

4- MİKTAR

İhale konusu giyim eşyalarının cins, beden ölçüleri ve miktarları ekteki listede ayrıntılı gösterilmiştir.

5- TESLİM YERİ VE SÜRELERİ

a) Malzemelerin teslim yeri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarlarıdır.

b) Malzemelerin tamamı siparişin firmaya tebliğini müteakip 90 gün içinde teslim edilecektir.

c) Kısmi teslimat yapılabilecektir.

6- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

a) Tesellüm ambarına bir defada teslim edilen malzemeler bir parti sayılır.

b) Muayene usulüne uygun olarak kurumumuzca bu işle görevlendirilmiş Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından bakılarak, ölçülerek, yoklanarak koklanarak, gerek görüldüğünde de test ve analizler Laboratuvar Müdürlüğünce ve/veya TTK’ca uygun görülen resmi laboratuvarlarda yapılacaktır.

c) Test ve analizde kullanılacak numunenin bozulması halinde numune o partiden tenzil edilip bedeli ödenmeyecektir. Bu durumda test ve analiz ücretleri de firmaya ait olacaktır.

7- AMBALAJ

Giyim eşyaları piyasada uygulanan teamüle göre taşımaya ve saymaya müsait paket veya ambalajlarda teslim edilecektir. Her ambalaja ve teslim edilen ürünlerin etiketine marka, ölçü, malzeme cinsi yazılacaktır.

| Sıra No | Malzemenin Cinsi | Üzülmez | Karadon | Kozlu | Armutçuk | Amasra | Genel Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kışlık Pantolon | 90 | 40 | 66 | 48 | 48 | 292 Adet |
| 2 | Yazlık Pantolon | 90 | 40 | 66 | 48 | 48 | 292 Adet |
| 3 | Kısa Kollu Tişört | 90 | 40 | 66 | 48 | 48 | 292 Adet |
| 4 | Uzun Kollu Tişört | 90 | 40 | 66 | 48 | 48 | 292 Adet |
| 5 | Kışlık Şapka | 45 | 21 | 34 | 24 | 24 | 148 Adet |
| 6 | Yazlık Şapka | 45 | 21 | 34 | 24 | 24 | 148 Adet |
| 7 | Bere | 45 | 21 | 34 | 24 | 24 | 148 Adet |
| 8 | Yazlık Ayakkabı | 45 | 21 | 34 | 24 | 24 | 148 Çift |
| 9 | Kışlık Bot | 45 | 21 | 34 | 24 | 24 | 148 Çift |
| 10 | Kışlık Mont | 45 | 21 | 34 | 24 | 24 | 148 Adet |
| 11 | Yağmurluk | 45 | 21 | 34 | 24 | 24 | 148 Adet |
| 12 | Takım Elbise (Gömlek+Kravat+ Ceket+Pantolon) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 Takım |