2023 YILI

MARTOPERFARATÖR (PNÖMATİK SEHPALI DELİCİ TABANCA)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1 – AMAÇ

Kurumumuz Kozlu ve Üzülmez Taşkömürü İşletme Müesseseleri ihtiyacı olarak yer altı kömür madeni ocaklarındaki lağımlarda muhtelif taş cinslerinde seri halde delik delme işlerinde kullanılmaya uygun elle taşınabilir basınçlı hava ile çalışan sehpalı delici tabanca satın alınacaktır.

2 – TEKNİK ÖZELLİKLER

| 2.1- | Genel özellikler |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1- | Tahrik şekli | : | Basınçlı Hava |
| 2.1.2- | Çalışma basıncı | : | 4 Bar |
| 2.1.3- | Hava Sarfiyatı | : | <80 L/s |
| 2.1.4- | Delebileceği Delik Çapı | : | 34-42 mm |
| 2.1.5- | Delme Kapasitesi (4 bar, delme boyu 1,6 m) | : | Maks. 4,5 dk. (Sertlik : Mohs :7) |
| 2.1.6- | Şank Ölçüsü | : | 22x108 mm |
| 2.1.7- | Ağırlığı | : | Maks.27 kg |
| 2.1.8- | Uzunluk | : | Maks.700 mm |
| 2.2- | Sehpa özellikleri |  |  |
| 2.2.1- | Kapalı boy | : | Maks 1900 mm |
| 2.2.2- | Açık boy | : | Min.3100 mm |
| 2.2.3- | Ağırlık | : | Maks.20 kg |

2.3-   Hat yağdanlığı metalik gövde olacak, ~ 250 ml kapasitede boş ağırlığı maks.1 kg olacaktır. (Bağlantıları da metalik olacaktır.)

2.4-   Sehpa ve delme üniteleri aynı noktadan ya da aynı yatay düzlem üzerinde bir noktadan kumanda edilecektir.

3 – GENEL HÜKÜMLER

3.1- Firmalar teklif ile birlikte idari şartnamenin 7.7 maddesine uygun olarak aşağıdaki belgeleri verecektir;

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli belge, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibariyle geçerli olduğu belirtilen akredite kuruluşun yazısı)

b) 2014/34/AT ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity)

Bu belgeleri bulunmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.2- Teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar sırasına göre tek tek cevaplandırılacaktır.

3.3- Teklifte belirtilen bilgiler itibar edilmesi için, bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart dokümanlarla teyit edilecektir.

3.4- Sehpalı delme makinesi tamamen monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda firmaca teslim edilecektir.

3.5- Sehpalı delme makinesinin bütün parçaları ve yardımcı teçhizatları yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır.

3.6- İmalatçı firma her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı sehpalı delme makinesi ve teçhizatlarını geçici kabul tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir. Bu süre zarfında malzeme ve işçilik hatalarından meydana gelebilecek arızalar firma tarafından ücretsiz olarak giderilecektir.

3.7- Malzemenin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

3.8- Faturalar madde 7.2 de belirtilen ihtiyaç birimi dağılımına ve aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79 67600 Kozlu / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 003 4586 |
| Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4 67040 Üzülmez / ZONGULDAK | KARAELMAS | 859 006 4265 |

4– YEDEK PARÇALAR

4.1-  Teklifçi firmalar, sehpalı delme makinesi ve diğer teçhizatların iki yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli olabilecek yedek parça listesi düzenleyeceklerdir.

4.2-  Yedek parça listeleri katalog normlarına göre düzenlenecek, parça no, parça ismi, birim fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir.

4.3- Kazanan teklif sahibi ile sözleşme yapılmadan önce, Kurumumuz tarafından yedek parçaların nihai listesi düzenlenecek ve oluşan tutar sözleşme fiyatına eklenecektir.

5 – DİĞER HUSUSLAR

5.1- Yüklenici firma malzeme teslimatı ile birlikte aşağıda belirtilen dokümanları her bir Müesseseye gönderilecektir.

5.2-   4 takım işletme (çalıştırma) el kitabı ( Türkçe çevrili),

5.3-   4 takım tamir, bakım ve revizyon el kitabı ( Türkçe çevrili),

5.4- 4 takım yedek parça kataloğu; yedek parça kataloğu sehpalı delme makinesinin tamamının ve tamamını oluşturan önemli kısımların her bir parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim ve /veya fotoğrafları da içerecektir.

5.5- 4 takım tüm teçhizatın hangi periyodik zamanlarda ve hangi yağlarla nerelerinin yağlanacağını gösterir Caltex normuna ( Türk Petrol Ofisinin yağ muadilatını gösterir) göre düzenlenmiş yağlama tabloları.

5.6-  Sehpalı delme makinesinin bütün kullanma ve ikaz plakaları yazıları Türkçe olacaktır.

6- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

Gerekli görülecek kontrol,  muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili işyeri elemanlarınca müştereken yapılacaktır. Makinenin kabul işlemleri TTK tarafından makinenin şartname esaslarına göre bir hafta süre ile performans tecrübelerinin yapılıp, sonucun uygun bulunması halinde tamamlanacaktır. Bu tarihten itibaren garanti süresi başlayacaktır.

7 – SİPARİŞ MİKTARI ve TESLİM SÜRESİ

7.1-  Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzeme 90 gün içinde ihtiyaç birimi ambarlarına teslim edilmiş olacaktır.

7.2- İhtiyaç birimleri ve sipariş miktarları aşağıdaki gibi olacaktır.

| Malzemenin Cinsi | İhtiyaç Birimleri |  | Toplam Sipariş Miktarı (adet) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kozlu TİM | Üzülmez TİM |  |
| Martoperfaratör (Makina + Sehpa + Yağdanlık) | 7 | 5 | 12 |

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa gönderiniz. |  |  |