2023 YILI

DALGIÇ POMPALAR

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ

Kurumumuz Kozlu ve Karadon Taşkömürü İşletme Müesseseleri ihtiyacı olarak dalgıç pompalar satın alınacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

|  | Teknik Özellikler | TİP-1 | TİP-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1- | Debi/Manometrik Basma Yüksekliği (Maks.) | ~140 m3/h /~140 mSS | ~220 m3/h /~90 mSS |
| 2.2- | Çalışma Değerleri | ~45 m3/h /~120 mSS | ~130 m3/h /~60 mSS |
| 2.3- | Voltaj | 550 V, 50 Hz, 3 faz |  |
| 2.4- | Devir (Max.) | ~3000 d/d |  |
| 2.5- | Motor (Maks.) | ~40 kW |  |
| 2.6- | Pompa Çıkış Anma Çapı | 4” |  |
| 2.7- | Sudaki Partikül Çapı (maks.) | 12 mm |  |
| 2.8- | Pompa Stator Gövdesi | DIN 1691 GG25 veya muadili malzemeden |  |
|  | Pompa ve Motor Şaftı | ANSI tip 420 paslanmaz çelik veya daha iyi özelliklerde |  |
|  | Fan | ASTM 532 standardına uygun aşınmaya dayanımlı yüksek nikel krom alaşımlı (60HRC sertliğinde) beyaz dökme demirden veya paslanmaz çelik |  |
| 2.9- | Pompa Elektrik Motoru Sınıfı İzolasyonu (Min.) | H sınıfı (180°C) |  |

2.10- Elektrik motoru sargılarının dielektrik gerilim dayanımı en az TS-11146 veya muadili standartlardaki kadar olacak ve elektrik motorları tamir edilebilir, sargıları yenilenebilir olacaktır.

2.11- Mekanik keçeler tungsten karbür silikon karbür malzemeden imal olmalıdır.

2.12- Pompa, düşük basınçlı kapalı rotorlu olacaktır.

3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile ilgili Müessese elemanlarınca müştereken yapılacaktır.

4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- Firmalar teklif ile birlikte idari şartnamenin 7.7 maddesine uygun olarak aşağıdaki belgeleri verecektir;

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından tanzim edilen, malzemelerin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerli belge

b) AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity)

Bu belgeleri bulunmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.2- Firmalar, teknik şartnamenin 2. maddesi ve ekli soru formu eksiksiz olarak cevaplanacaktır. Soru formunda bulunmayan diğer hususlar ayrıca belirtilecektir.

4.3- Firmalar, malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilebilmesi için teknik özellikleri içeren prospektüs, katalog gibi standart dokümanları teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.4- Firmalar teklifleri ile birlikte dalgıç pompaya ait performans eğrilerini (Basma yüksekliği-debi-güç-randıman vb) vereceklerdir.

4.5- Firmalar her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı teçhizatları kabul tarihinden itibaren 2 yıl çalışma süresi için garanti edecektir.

4.6- Pompaların teslim yeri ihtiyaç birimi iş sahasıdır.

4.7- Malzemelerin bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda teslim edilecektir.

4.8- Firmalar teklif edilen standart teçhizatın neleri kapsadığını ayrıntılı olarak fiyatları ile birlikte belirtecektir.

4.9- Faturalar madde 5.2 de belirtilen ihtiyaç birimleri dağılımına ve aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ |  | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- | --- |
| Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65 67520 Kilimli ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 007 8618 |  |
| Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79 67600 Kozlu / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 003 4586 |  |

5-SİPARİŞ MİKTARLARI VE TESLİM SÜRESİ

5.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzemeler en geç 120 takvim gününde teslim edilmiş olacaktır.

5.2- Sipariş miktarları aşağıdaki gibidir.

| Malzemenin Cinsi | İhtiyaç Birimi | Sipariş Miktarı (Adet) |
| --- | --- | --- |
| Dalgıç Pompa TİP-1 | Karadon TİM | 3 |
| Dalgıç Pompa TİP-2 | Kozlu TİM | 2 |

# SORU FORMU

## TULUMBA

- Marka+Model

- Tip

- Pompa karakteristik eğrileri

- Basma ağzı ölçüsü

- Kademe sayısı

- Yataklama şekli

- Sızdırmazlık elemanları

- Malzeme özellikleri

- Çark

- Şaft

- Gövde

- Motor-pompa grubunun enine kesiti

- Motor-pompa grubunun ağırlığı ve genel boyutları

- Motor-pompa grubunun malzeme ve parça listesi

ELEKTRİK MOTORU

- Marka+Model

- Tip

- Nominal gerilim

- Nominal güç

- Nominal frekans

- Devir sayısı

- Nominal akım

- İşletme şekli

- İzolasyon sınıfı

- Koruma sınıfı

- Motor  sargılarının koruma şekli

- Emniyetli çalışma sıcaklığı

- Verim

- Yolverme şekli

- Yolverme akımı

- Bobin teli karakteristik değerleri

GÜÇ KABLOSU

- Tipi ve uygun olduğu standart

- Kablo kesiti

- Kablo boyu