2023 YILI

MUHTELİF ÇELİK SAC ve ÇELİK MALZEME

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ: Kurumumuz Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ve Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü ihtiyacı olarak aşağıda teknik özellikleri belirtilen muhtelif çelik sac ve çelik malzeme satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1-Çelik sac ve malzemelerin ebat ve özellikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

2.2-Sıcak haddelenerek rulodan kesilmiş saclar için toleranslar DIN EN 10051:2011-02 ve sıcak haddelenmiş levha toleransları ise EN 10029:2011-02‘ye uygun olacaktır.

2.3-Çelik sac malzemeler paslı olmayacak ve kenarları düzgün olacaktır. Saclarda haddeleme hataları, yüzeylerinde tufal ve katmer olmayacaktır. Köşe dikliği toleransı ürünün gerçek genişliğinin maksimum %1’ini aşmayacaktır.

2.4-Çelik sac malzemeler paslı olmayacak ve kenarları düzgün olacaktır. Saclarda haddeleme hataları, yüzeylerinde tufal ve katmer olmayacaktır. Köşe dikliği toleransı, ürünün gerçek genişliğinin maksimum % 1‘ini aşmayacaktır.

| Sıra no. | Etinorm | Ebat | Malzeme cinsi | Miktar | Talep Birimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010.013.0302 | 8x1500x6000 mm LRKK | Sıcak haddelenmiş, kenarları kesilmemiş, rulodan kesilmiş levha - DIN EN 10025 standardında, S235JR kalite (Rst 37-2) (Erdemir kalite no 3237 veya dengi) | 25.000 kg | Maden Mak. Fab. İşl. Müd. |
| 2 | 010.013.0373 | 12x1500x6000 mm LRKK | Sıcak haddelenmiş, kenarları kesilmemiş, rulodan kesilmiş levha - DIN EN 10025 standardında, S235JR kalite (Rst 37-2) (Erdemir kalite no 3237 veya dengi) | 15.000 kg | Maden Mak. Fab. İşl. Müd. |
| 3 | 010.013.0420 | 10x2000x6000 mm LRKK | Sıcak haddelenmiş, kenarları kesilmemiş, rulodan kesilmiş levha - DIN EN 10025 standardında, S235JR kalite (Rst 37-2) (Erdemir kalite no 3237 veya dengi) | 3.800 kg | Kozlu TİM |
| 4 | 010.013.0461 | 4x1200x2400 mm HRUKK | Sıcak haddelenmiş, kenarları kesilmemiş, rulodan kesilmiş sac - DIN EN 10025 standardında, S235JR kalite (Rst 37-2) (Erdemir kalite no 3237 veya dengi) | 12.000 kg | Maden Mak. Fab. İşl. Müd. |
| 5 | 010.033.0038 | 240x85x9,5 mm | NPU Profil, TS 912/1 DIN 1026’ya göre imal edilecektir. Malzemesi DIN 7100 St37-2 (eski) TS EN 10025-2:2004 S235JR (yeni) kalitede olacaktır. Profillerin boyları 6 metre olacaktır. | 2.500 kg | Kozlu TİM |
| 6 | 012.015.0206 | 10x1500x6000 mm LKK | Sıcak haddelenmiş, kenarları kesilmemiş, düz levha sac-DIN EN 10025 standardında, S355J2C+N (St 52-3) - (Erdemir kalite no 6052 veya dengi) | 7.100 kg | Kozlu TİM |
| 7 | 012.015.0412 | 10x1500x6000 mm | Krom Çelik Sac X5CrNiMo17-12-2 (AISI 316 – 1.4401) | 2.200 kg (3 adet) | Kozlu TİM |
| 8 | 015.099.0059 | 200x100x10 mm | Dikdörtgen Profil, DIN 2395, TS 5317, TS EN 10219-2, TS EN 10305-5 normlarına uygun olacaktır. Çeliğin kalitesi S235/St 37 olacaktır. Profillerin boyları 6 metre olacaktır. | 156 metre | Kozlu TİM |

3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL

Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

4-GENEL HÜKÜMLER

4.1-Firmalar teklifleriyle birlikte, teklif verdikleri saclara ait marka ve teknik özellikleri gösterir tanıtıcı katalog verecek ve bu ürünleri katalog teknik bilgi sayfasında göstererek kaşeleyip imzalayacaklardır.

4.2-Firmalar, teklifleriyle birlikte teklif verdikleri sacların üreticilerine ait TS EN IS0 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi vereceklerdir.

4.3-Kısmi teslimat yapılabilecektir.

4.4-Ambalajlama standart olacaktır. Ambalajlar üzerinde malzemeleri tanıtıcı, silinmeyecek şekilde etiket olacaktır.

4.5-Saclar fatura adresine,  sacların cinslerine göre tahta palet ve çelik çemberle standart ambalajlama yapılarak sevkedilecektir.

4.6-İmalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.

4.7-Firmalar,  bu şartnamede belirtilen malzemeler için teklif verdiği malzeme grubuna ait örnek olarak mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (TS EN veya DIN EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre) test raporlarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir. Firmanın teklifinde belirttiği marka ile teslim ettiği malzemelere ait marka aynı olacaktır.

4.8-Gerek görüldüğünde, firmaca teslimi yapılan ürünlerden numune alınarak akredite kuruluşlarda testler yaptırılacaktır. Test ücretleri firmaya ait olacaktır.

4.9-Firma, teslimatla birlikte teklifinde belirttiği markaya göre ilgili her ürüne ait orijinal ve onaylı test sertifikalarını (TS EN veya DIN EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre mekanik özellikler ve kimyasal bileşim) verecektir. Teslim edilen saclar üzerinde üretici firma, marka, üretim kodu, standart, model, tarih vs gibi özellikleri içeren damga veya etiketler olacaktır.

4.10-Malzemenin teslim yeri tabloda belirtilen talep birimi ambarlarıdır. Boşaltma firmaya ait olacaktır.

4.11-Sipariş miktarındaki tolerans ±%8’i geçmeyecektir.

4.12-Faturalar ekli listede belirtilen malların dağılımına uygun olarak ait oldukları birim adına düzenlenecektir.

4.13-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ye teslim etmeleri gerekmektedir.

5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

5.1-Sipariş miktarı ve teknik özellikler tablodaki gibi olacaktır.

5.2-Teslim süresi 60 takvim günüdür. Alternatif teslim süreleri ayrıca değerlendirilecektir.