2024 YILI
MOLET YATAĞI BURCU 
  TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ :  
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak Yeni Servis Kuyusunda kullanılmak üzere molet yatağı burcu imal ettirilecektir.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER :
2.1- İmalat teknik şartname eki resimlerde gösterilen şekil, ölçü, işleme işareti, malzeme ve izahata göre gerçekleştirilecektir.
2.2-Malzeme savurma döküm yöntemi ile imal edilecektir.

2.3-Teknik resimde belirtilen ölçülerde sinterlenmiş grafit montajlanmış olacaktır. Grafitler burç içine sıkı olarak çıkmayacak şekilde montajlanmış olacaktır.
2.4-Tolerans verilmeyen ölçüler için toleranslar DIN 7168’e göre ince mertebede, döküm yüzeyler için ise DIN 1683’e göre ince mertebede olacaktır.

2.5- Malzemelerde kaynakla dolgu ve tamirat yapılmayacaktır.
2.6- Molet  burçları 1 Takım 2 yarım parçadan oluşmaktadır.
2.7- Yüklenici firma molet burcu ile birlikte M16 x50 Alyanbaşlı 8.8 kalite 140 adet cıvata ve rondela verecektir. 
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL :
3.1-Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.
3.2-Her parti döküm ile birlikte dökülecek ve malzemelerle birlikte normalizasyona tabi tutulacak 6 adet deney çubuğu dökümde hazır bulunacak Kurumumuz yetkili elemanı tarafından alınacak ve bu işlem her parti döküm için tekrarlanacaktır. Döküm zamanını firma en az bir hafta evvelinden Kurumumuza bildirecektir. Dökümün başlayış ve bitiş saatlerini, dökülen parça sayısını ihtiva eden bir protokol tanzim edilecektir. Ayrıca normalizasyonun uygunluğu Kurumumuz elemanınca denetlenecek, tutulan bir protokolle tavlanan parça sayısı, normalizasyon sıcaklığı ve süresi tespit edilecektir. Tutulan protokollerin bir nüshası ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve tesellüm işleri Şube Müdürlüğüne gönderilecektir.

3.3- Döküm esnasında alınan ve döküm malzemelerle birlikte normalize edilen deney çubukları mekanik özelliklerin ve kimyasal analizin tespitinde kullanılacaktır. Bulgu değerleri mekanik özellikleri karşılamadığı taktirde o parti döküm malzemeler ret edilecektir Firma iade edilen malzemelerin yerine uygun olanları en geç 15 gün içinde teslim edecektir.
4- GENEL HÜKÜMLER : 

4.1-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü, Tesellüm Şefliğidir.

4.2-Yüklenici firmaya imalata başlamadan önce görüntü ve şekil açısından 1 adet kullanılmış numune verilebilecektir. Firmalar numune verilemeyen malzemeleri imalat öncesi teknik resme göre talep biriminde inceleyecektir.
4.3-Yüklenici firma her bir ünite için 1 adet numuneyi TTK’ya ölçü ve şekil yönünden incelenmek üzere verecektir. TTK’nın tespit ettiği noksanlıklar varsa firmaca bunlar giderilecek ve TTK’nın onayını müteakip imalata devam edilecektir.

4.4-Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak montaj esnasında eksik, hatalı imalat vb. gibi noksanlıklar görüldüğünde durum firmaya bildirilecek ve tespit edilen hususlar firmaca yerine getirilecektir.

4.5- Anlaşılamayan veya eksik görülen hususlarda TTK Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve Karadon TİM. yetkili elemanlarınca mutabakat sağlanarak imalata devam edilecektir.
4.6- Kısmi teklif verilemeyecektir. Kısmi teslimat yapılabilecektir.

4.7- Malzemeler imalat ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.
4.8- Faturalar aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.

	FATURA ADRESİ
	VERGİ DAİRESİ
	VERGİ NUMARASI

	Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi

Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 

67520  Kilimli / ZONGULDAK
	KARAELMAS
	815 007 8618


5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ : 
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzemeler azami 90 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
5.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.

	Sıra No
	Etinorm
	Malzemenin adı ve teknik özelliği
	Sipariş Miktarı

	1
	816 061 0471
	Kuyu Molet Yatağı Burcu
	32 takım


	
[image: image1.png]




	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına

	MUAYENE İSTEK FORMU

	Firma Adı
	

	Sipariş Numarası
	

	Teslim Edilen Malzeme
	

	Teslim Tarihi
	

	AÇIKLAMALAR

	Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.

(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

	FİRMA YETKİLİSİ

(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)
	

	Firma ilgili kişi telefonu
	

	Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa gönderiniz.  


_1771316145.bin

