2024 YILI

MUHTELİF ÇEKTİRME VE CARASKAL

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ

Kurumumuz Müesseseleri ihtiyacı olarak muhtelif çektirme ve caraskal satın alınacaktır.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER

Yaklaşık (~) verilen değerler ±%10 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

2.1-Harici pompalı hidrolik çektirme 5 ton (1. Kalem)

2.1.1-Çekme Kapasitesi: 5 Ton

2.1.2-Çektirme kol sayısı: 2/3

2.1.3-Kolların açılma mesafesi (maks.) :250 mm

2.2-Elle kumandalı bakla zincirli çektirme  (2. Kalem, 3. Kalem,)

2.2.1- Kalibre edilmiş zincir standartlara uygun yuvarlak baklalı zincir tipinde olacaktır.

2.2.2- Fren sistemi, yükü emniyetle olarak istenen pozisyonda tutacaktır.

2.2.3- Yük kancası kendi ekseni etrafında dönebilecek şekilde monte edilmiş, emniyet mandallı ve yüksek kaliteli çelikten yapılmış olacaktır.

2.2.4- Yük taşıyıcı elemanların emniyet faktörü min. 4 olacaktır.

2.2.5- Tüm çektirmeler statik olarak taşıma kapasitesinin +50 %’si ile test edilecek ve test sertifikaları ile birlikte teslim edilecektir.

2.3-Elle kumandalı bakla zincirli caraskal (6. Kalem, 7. Kalem, 8. Kalem, 9. Kalem)

2.3.1- Caraskal elle kumandalı tip bakla zincirli olacaktır.

2.3.2- Zincirler kalibre edilmiş ve EN 818-7 standardına uygun min. 8 mm çapta yuvarlak baklalı olacaktır.

2.3.3- Zincir donam sayısı 2 olacaktır.

2.3.4- Dişliler 8620 veya daha iyi kalite sementasyon çeliğinden ısıl işlem görmüş olacaktır.

2.3.5- Caraskal kapalı tip ve çelik döküm gövdeli olacaktır.

2.3.6- Fren sistemi yükü istenilen yükseklikte otomatik olarak emniyetle durmasını sağlayacak özellikte olacaktır.

2.3.7- Kancalar dövme çelikten imal edilmiş ve emniyet mandallı olacak ve yük kancası ekseni etrafında 3600 dönecektir.

2.3.8- Caraskal statik olarak taşıma kapasitesinin +50 %’si ile test edilecek ve test sertifikaları ile birlikte teslim edilecektir.

2.4-İki kollu çektirme (250*200) (4. Kalem)

2.4.1-Genişlik:~250

2.4.2-Yükseklik:~200

2.4.3-Ağırlık: maks.4400gr

2.5-İki kollu çektirme (120*100) (5. Kalem)

2.5.1- Genişlik:~120

2.5.2- Yükseklik:~100

2.5.3- Ağırlık: maks.1235gr

3- GENEL HÜKÜMLER

3.1- Teknik şartnamenin 2. maddesinde belirtilen hususlar sırasına göre tek tek cevaplandırılacaktır.

3.2-Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için marka ve model belirtilecek, teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilebileceği teknik özellikleri içeren prospektüs, katalog gibi standart dokümanlar ile teyit edilecektir.

3.3- Firmalar ürünlere ait makine direktiflerine uygun (2006/42/AT) CE belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3.4-İstekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak ihalede teknik şartname ile tamamen uyumlu veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir.

3.5- Çektirme ve caraskallar iki kat boyanmış olacaktır.

3.6- İmalatçı firma teçhizatları her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir.

3.7- Aynı kapasitedeki teçhizatların tüm parçaları eşdeğer ve birbirleri ile değiştirilebilir olacaktır.

3.8- Satın alınacak teçhizatlar, bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda firmaca teslim edilecektir.

3.9- Satın alınacak teçhizatların bütün parçaları ve yardımcı üniteleri yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır.

4- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

4.1-Malzemenin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

4.2- Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

4.3-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturayı kestiği tarihte malzemeyi, faturayı ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

5- FATURA DÜZENLEME

Faturalar aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4 67040 Üzülmez / ZONGULDAK | KARAELMAS | 859 006 4265 |
| Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79 67600 Kozlu / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 003 4586 |
| Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 67520 Kilimli / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 007 8618 |

6- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

6.1-Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzeme en geç 60 gün içerisinde teslim edilecektir.

6.2-Sipariş miktarı ve ihtiyaç birimleri dağılımı aşağıdaki gibidir.

| Sıra No | Malzemenin Adı | İhtiyaç Birimleri |  |  | Toplam Miktar (Adet) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Üzülmez TİM (Adet) | Kozlu TİM (Adet) | Karadon TİM (Adet) |  |
| 1 | Harici pompalı hidrolik çektirme (5ton) | 1 | - | - | 1 |
| 2 | Zincirli çektirme (1,5 ton - 3m) | 18 | - | - | 18 |
| 3 | Zincirli çektirme (3 ton - 3m) | 18 | - | - | 18 |
| 4 | Çektirme İki Kollu (250*200) | - | - | 2 | 2 |
| 5 | Çektirme İki Kollu (120*100) | - | - | 2 | 2 |
| 6 | Caraskal (5 ton 5m) | 1 | - | - | 1 |
| 7 | Caraskal (3 ton 5m) | 2 | - | - | 2 |
| 8 | Caraskal (1,5 ton 3m) | - | 10 | - | 10 |
| 9 | Caraskal (3ton 3m) | - | 10 | - | 10 |

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa gönderiniz. |  |  |