# 2024 YILI

ESNEK YARI MEKANİZE SİSTEM YEDEKLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak Esnek yarı mekanize sistemlerinde kullanılmak üzere yedek malzemeler satın alınacaktır.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1-Malzemeler numunemiz tip, ölçü, şekil ve malzemelere göre imal edilecektir.

2.2-Hidrolik Direk Şişirme ve Tahliye Valfi (1. ve 2.Tip):

2.2.1-Sistem çalışma basıncı 200 bar, maksimum çalışma basıncı 315 bar, hidrolik direk taşıma kapasitesi 400 KN olacaktır.

2.2.2-Valf ile birlikte sızdırmazlık elemanları takılı halde teslim edilecektir.

2.3-Emülsiyon Tankı:

2.3.1-Uzunluk:2660 mm Genişlik:800 mm Yükseklik:1176 mm

2.3.2-Hacim:100 Lt

2.3.3-Maksimum çalışma basıncı:315 Bar

2.3.4- %3-5 hidrolik sıvı ve su olacak şekilde paslanmaz saçtan imal edilecektir.

2.4-Malzemelerin yüzeylerinde çatlak, kaynakla dolgu, çapak veya kullanılmalarına mani teşkil edebilecek herhangi bir kusur bulunmayacaktır.

3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

3.1-Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

3.2-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

4- GENEL HÜKÜMLER

4.1-Firmalar numuneleri Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesinde görebilecek buna göre teklif vereceklerdir.

4.2-İhaleyi alan firma imal ettiği 1 adet numuneyi TTK’ya ölçü, şekil ve çalışma şartları yönünden incelenmek üzere verecektir. TTK’nın tespit ettiği noksanlıklar varsa firmaca bunlar giderilecek ve TTK’nın onayına müteakip imalata devam edilecektir.

4.3-Malzemeler imalat ve işçilik hatalarına karşı 1yıl firma garantisi altında olacaktır.

4.4-Malzemelerin teslim yeri TTK Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

4.5-Kısmi teklif verilebilecektir. Kısmi teslimat yapılabilecektir.

4.6-Yüklenici tarafından kesilecek faturalar 4 nüsha  (1 asıl 3 suret) olarak madde 5.2 de belirtilen ihtiyaç birimi dağılımına uygun olarak aşağıdaki fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79 67600 Kozlu / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 003 4586 |

5- SİPARİŞ MİKTARI VE SÜRESİ

5.1-Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzemeler azami 90 takvim günü içeresinde teslim edilecektir.

5.2-Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.

| - Sıra No | Etinorm | Malzemenin Cinsi | Tip-Ölçü-Özellik Numune, Katalog no | Sipariş Miktarı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 847 018 1135 | Hidrolik Direk Şişirme ve Tahliye Valfi Tip 1 | Numuneye göre | 50 Adet |
| 2 | 847 018 1183 | Hidrolik Direk Şişirme ve Tahliye Valfi Tip 2 | Numuneye göre | 75 Adet |
| 3 | 847 018 1184 | Emülsiyon Tankı | Numuneye göre | 1 Adet |

|  | - TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| - MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa gönderiniz. |  |  |