2024 YILI

SALLANTILI ELEK

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ

Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak yeni kuyu ihraç tesislerinde kullanılmak üzere sallantılı elek temin edilecektir.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER

Yaklaşık (~) verilen değerler ±%10 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

2.1- Kat adedi : 2

2.2- Ağırlık : ~ 4600 kg

2.3- Ölçüleri (Genişlik x  Uzunluk): ~ 2000 x 5000 mm

2.4- Motor gücü : 15 kw

2.5- Motor devir sayısı: 1500 d/dak

2.6- SAE 4140 mil kullanılacaktır.

2.7- Kolay ayarlanabilir eksantrik ağırlıklar ve alaşımlı yaylı elek gövdesi kullanılacaktır.

2.8- Ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyon,dört taraflı platform ve ayaklar olacaktır.

2.9- Elek gövdesi tek parça sac olacaktır.

2.10- Kolay elek teli değişimi için tasarlanmış raylı ön oluk sistemi bulunacaktır.

2.11- Kendinden gergili motor sehpası olacaktır.

2.12- Elekler Meka  MS2050 /2 model veya muadili olacaktır.

3- GENEL HÜKÜMLER

3.1- Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi yeni kuyu ihraç tesislerinde çalışan farklı bir sistem mevcuttur. Firmalar mevcut sistemi inceleyebilecek ve şartname esaslarında dizayn edilecek yeni sistem hakkında ilgili personelden bilgi alabilecektir.

3.2- Firmalar, malzemenin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilebilmesi için teknik özellikleri içeren prospektüs, katalog gibi standart dokümanları teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3.3- İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname çerçevesinde 1 adet  alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir.

3.4- Firmalar malzemeleri servis hizmetleri yapılmış olarak montaja hazır halde teslim edecek, sistemin yerine montajı Kurumumuzca gerçekleştirilecektir.

3.5- Teklifçi firmalar malzemeleri her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren asgari 12 ay süre için garanti edecektir.

4- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

4.1- Malzemelerin teslim yeri Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi yeni kuyu ihraç tesisleri sahasıdır.

4.2-Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili Müessese elemanlarınca müştereken yapılacaktır.

4.3-Malzemenin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturanın teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmanın faturayı kestiği tarihte malzemeyi, faturayı ve muayene formunu TTK’ya teslim etmesi gerekmektedir.

5- FATURA DÜZENLEME

Fatura aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79 67600 Kozlu / ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 003 4586 |

6- SİPARİŞ MİKTARLARI VE TESLİM SÜRESİ:

6.1-Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzemeler en geç 75 gün içerisinde teslim edilecektir.

6.2- Sipariş miktarları ve talep birimleri aşağıdaki gibidir.

| Sıra No | Malzemenin Adı | Talep Birimi | Sipariş Miktarı (Adet) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sallantılı Elek | Kozlu TİM | 1 |

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa gönderiniz. |  |  |