2024 YILI

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM MALZEMELERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.AMAÇ: Kurumumuz ihtiyacı olarak kişisel koruyucu donanım malzemeleri satın alınacaktır.

2.TEKNİK ÖZELLİKLER:

| Sıra No | Etinorm | Malzemenin Cinsi | Sipariş Miktarı (adet) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 29 22 10 | KULAK TIKACI: TS EN 352-2:2021 veya EN 352-2 :2020 standardına uygun olmalıdır. SNR:37 (SNR:29 dB) dB olmalıdır. Tek kullanımlık, ipli, konik yapılı, hipo alerjenik, poliüretan, hijyenik, taşınabilir ambalajlı, CE Belgeli olacaktır. | 8.000 Çift |
| 2.2 | 29 19 31 | GÖZLÜK ÜSTÜ GÖZLÜK: TS EN ISO 16321 standardına uygun, polikarbonat lensli ve antifog özellikte olacak, numaralı gözlükle beraber kullanılabilecektir. Optik sınıf 1, mekanik direnç F kategorisinde (45m/s) olmalıdır. CE Belgeli olacaktır. Gözlük üstünde sembol ve işaretlemeler (CE-EN) olacaktır. Gözlük sapları ayarlanabilir özellikte olacaktır. | 95 Adet |
| 2.3 | 29 19 11 | KAYNAKÇI GÖZLÜĞÜ: TS EN ISO 16321 standardına uygun olmalıdır. Gözlük çerçevesi ve camları kaynak kıvılcımlarına, zararlı ışınlara karşı koruyucu olmalıdır. Anatomik olarak her türlü yüz şekline uygun, tam kapalı, 5 1 B 9 K N özelliklerinde ve CE Belgeli olacaktır. Gözlük üstünde sembol ve işaretlemeler (CE-EN) olacaktır. | 310 Adet |
| 2.4 | 29 17 18 | KORUYUCU GÖZLÜK (RENKLİ): TS EN ISO 16321 standardına uygun olmalıdır. Açık alan ve ışığın fazla olduğu ortamlarda kullanım için koyu renk lenslere sahip, 5-2.5 1 F özelliklerinde olmalıdır. Kaymaz lastik burun köprüsü olacaktır. 180 derecelik görüş alanına sahip olmalı, burun köprüsü ve şakak tutucuları son derece rahat tutunma sağlamalıdır. CE Belgeli olacaktır. Gözlük üstünde sembol ve işaretlemeler (CE-EN) olacaktır. | 226 Adet |
| 2.5 | 29 22 15 | KULAK MUHAFAZASI (BARETLE BİRLİKTE KOMPLE): Baret EN 397+A1 veya TS EN 397+A1:2013 uygun olmalıdır. Baret; yüksek dayanımlı ABS veya HDPE malzemeden üretilmiş, içliği ayarlanabilir (tekerlek ayarlı) ve istenildiğinde yedekleri ile değiştirilebilir özellikte, 4 veya 6 noktadan süspansiyonlu, üzerinde (farklı endüstriyel vizör ve kulaklık takılabilecek) Avrupa standardına uygun üniversal adaptörler olmalıdır. Barete takılır kulaklık EN 352-3 veya TS EN 352-3:2021 standardına uygun olmalıdır. Kulaklık; SNR: 28 dB özellikte, ayarlanabilir yaylı olmalı, paslanmamalı ve sıkma özelliğini kaybetmemeli, kulak çevresine baskı noktaları hava yastıklı, değiştirilebilir özellikte ve kolay temizlenebilir özellikte olmalı, kulak çevresine baskısı eşit dağılımlı olmalı, tek noktadan baskı yapmamalı, Avrupa standartlarına uygun farklı endüstriyel baretlere takılabilir özellikte olmalıdır. CE Belgeli olacaktır. Sembol ve işaretlemeler (CE-EN) olacaktır. | 127 Adet |
| 2.6 | 29 17 20 | KORUYUCU GÖZLÜK (RENKSİZ): TS EN ISO 16321 standardına uygun olmalıdır. Sıcak ve nemli ortamlardaki çalışmalara uygun olarak indirekt havalandırma sistemine sahip, buğu hissini azaltıcı özellikte olmalıdır. Çizilmeye ve buğulanmaya karşı dirençli olmalıdır. Sıvı sıçramalarına dayanıklı olmalıdır, 2-1.2 1 B özelliklerinde olmalıdır. Kaymaz lastik burun köprüsü olacaktır. CE Belgeli olacaktır. Gözlük üstünde sembol ve işaretlemeler (CE-EN) olacaktır. Google tip olmayacaktır. | 5.697 Adet |
| 2.7 | 29 22 12 | KULAK MUHAFAZASI- BAŞ BANTLI: SNR (Ses Seviyesini Düşürme) 31 dB , EN 352-1 veya TS EN 352-1:2021 standardına uygunluk.Baş bantlı, Yaylı mekanizmalı, her ölçüde başa uygunluk özelliğinde olacaktır. CE Belgeli olacaktır. | 313 Adet |
| 2.8 | 60 10 504 | KAYNAKÇI GAZ MASKESİ: 3M 9928 veya dengi olacaktır. (Aktif karbonlu maske) -EN 149:2001 + A1:2010 veya TS EN 149 +A1 :2010 standardı FFP2 NRD sınıfında olmalıdır. - İnce tozlara, metal dumanlarına ve Ozon gazına karşı solunum korunmalı olacaktır. -Maksimum kullanım düzeyi - Parçacıklı maddeler için: Tahsis edilmiş Koruma Faktörü: 10 x OEL (Nominal Koruma Faktörü 12 x OEL) Maksimum kullanım düzeyi – Ozon için: Tahsis edilmiş Koruma Faktörü: 10 x OEL(Nominal Koruma Faktörü 10 x OEL) CE belgeli olacaktır. | 523 Adet |
| 2.9 | 60 10 172 | TOZ, SİS ve METAL DUMAN MASKESİ: 3M 9332, K113 veya dengi olacaktır. -EN 149:2001 + A1:2010 veya TS EN 149+ A1 :2010 standardı FFP3 NR D sınıfında olmalıdır. -Maksimum kullanım düzeyi: Tahsis edilmiş Koruma Faktörü 20 x OEL (Nominal Koruma Faktörü 50 x OEL) Gelişmiş konfor, uyum ve iletişim için tasarımı ventilli, ince parçacıklı maddelere karşı güvenli ve etkin koruma sağlayacaktır. - CE belgeli olacaktır. | 4.590 Adet |
| 2.10 | 60 10 502 | GAZ FİLTRESİ: 3M 6059 ABEK1 veya dengi olacaktır. -EN 14387:2021 +A1:2008 veya TS EN 14387: 2021 standardına göre ABEK1 sınıfı koruma kademesine uygun olacaktır. -Organik, inorganik asit, gaz ve buharlara karşı koruma sağlamalıdır. -Yarım yüz, tam yüz maskelerle birlikte kullanılabilir özellikte olmalıdır - Hafif ve nefes alma dirençleri az olacaktır. - Yüzde iyi ve dengeli ağırlık oluşturacaktır. - İkizkenar yamuk şekli sayesinde çok iyi bir görüş alanı sağlayacaktır. - Süngülü takma sistemi, kesin ve güvenli kenetleme sağlayacaktır. - CE belgeli olacaktır. | 100 Adet |
| 2.11 | 60 10 170 | YARIM YÜZ MASKESİ: 3M 7500 veya dengi olacaktır. -EN 140: 2003+AC:1999 veya TS EN 140: 2003 normuna uygun olacaktır -Yarım yüz hafif, esnek, kullanımı kolay ve pratik, gaz, buhar ve partiküllere karşı koruma sağlayabilecek şekilde filtre (kartuş) kullanıma uygun olacaktır. -Maskenin her iki yan tarafına kilitleme mekanizması ile birer adet filtre takılabilmelidir. CE belgeli olacaktır. | 375 Adet |
| 2.12 | 60 10 500 | TAM YÜZ MASKESİ: 3M 6800 veya dengi olacaktır. -EN 136:2003 +AC:1999 veya TS EN 136:2003 Sınıf 1-2 standardına sahip olmalıdır. -Maskenin her iki yan tarafına kilitleme mekanizması ile birer adet filtre takılabilmelidir. -Geniş görüş açısına sahip, çarpmaya dayanıklı polikarbonat vizöre sahip olmalıdır.Nefes alıp verme ventili bulunmalıdır. - Tam yüz maske vizör ile birlikte olacaktır. CE belgeli olacaktır. | 137 Adet |
| 2.13 | 60 10 742 | GAZ FİLTRESİ: HM-5111 ABEK1 veya dengi olacaktır. EN 14387:2021 +A1:2009 veya TS EN 14387:2021 standardına göre ABEK1 sınıfı koruma kademesine uygun olacaktır. Organik, inorganik asit, gaz ve buharlara karşı koruma sağlamalıdır. Yarım yüz, tam yüz maskelerle birlikte kullanılabilir özellikte olmalıdır. Hafif ve nefes alma dirençleri az olacaktır. Yüzde iyi ve dengeli ağırlık oluşturacaktır. İkizkenar yamuk şekli sayesinde çok iyi bir görüş alanı sağlayacaktır. Süngülü takma sistemi, kesin ve güvenli kenetleme sağlayacaktır. CE belgeli olacaktır. | 571 Çift |
| 2.14 | 29 22 21 | Kulak Tıkaçı ve Dispanser Dağıtıcı : (3 M PD 01-000 One- Touch veya dengi): SNR ses seviyesini düşürme:37 dB, olacaktır. TS EN 352-2 veya EN 352-2 Avrupa Standardına uygun olacaktır. Tek kullanımlık, poliüretan malzemeden üretilmiş olacaktır. Her Dispanser dağıtıcının içerisinde 500 çift tek kullanımlık poliüretan kulak tıkaçları olacaktır. CE Belgeli olacaktır. | 4 Takım |
| 2.15 | 60 10 501 | # GAZ FİLTRESİ: Drager veya dengi olacaktır. - EN 14387:2021 +A1:2009 veya TS EN 14387 +A1 : 2009 standardına göre minimum ABEK1 sınıfı koruma kademesine uygun olacaktır. Organik, inorganik asit, gaz ve buharlara karşı koruma sağlamalıdır. Yarım yüz, tam yüz maskelerle birlikte kullanılabilir özellikte olmalıdır. Hafif ve nefes alma dirençleri az olacaktır. Yüzde iyi ve dengeli ağırlık oluşturacaktır. Kurumumuzda mevcut Drager X-plore 6300 marka tam yüz maskeleri ile tam uyumlu olacaktır. Vidalı takma sistemi, kesin ve güvenli kenetleme sağlayacaktır. CE belgeli olacaktır. | 70 Adet |
| 2.16 | 60 10 503 | PARTİKÜL FİLTRE: 3 M 5935 veya dengi olacaktır. - EN 143:2000+AC:2002 – P3R veya TS EN 143: 2003 standardına sahip olacaktır. Diğer filtrelere takılarak bu filtrelerin ömrünü uzatacak; toz, partikül ve zerreciklerin solunmasını engelleyecektir. - Filtre tutucu kapak ile diğer filtrelerin üzerinde ve tam yüz maskelerinde de kullanılabilecek özellikte olmalıdır. - Kurumumuzda mevcut 3M 6500 ve 3M 7500 serisi maskeler ile tam uyumlu olacaktır. CE belgeli olacaktır | 150 ÇİFT |
| 2.17 | 60.10.802 | FİLTRE TUTUCU KAPAK 3M 501 veya dengi olacaktır. 5000 serisi partikül filtreleri ve 6000 kartuşlarıile kullanılabilir olmalıdır. Gaz ve buhar filtrelerine partikül korumasını sağlayacaktır. CE Belgeli olacaktır. | 100 ÇİFT |
| 2.18 | 29 22 018 | KULAK MUHAFAZASI (BARETE TAKILABİLİR): SNR (Ses Seviyesini Düşürme)31 dB EN 352-1 veya TS EN 352-1:2021 standardına uygunluk. Baş bantlı, Yaylı mekanizmalı, her ölçüde başa uygunluk özelliğinde olacaktır. CE Belgeli olacaktır. | 67 ÇİFT |
| 2.19 | 29 22 022 | ##### ASİT GÖZLÜĞÜ(Google Tip):. TS EN ISO 16321 standardına ve EN 374 kimyasal riskler için. uygun olmalıdır. Tehlikeli Ultraviyole radyasyon ışınlarına karşı filtreleme özelliğine sahip olacaktır. Kimyasal sıvı damlacıklarına ve sıçramalarına, büyük ve ince toz parçacıklarına karşı koruma sağlayacaktır. Likit kimyasal sıçramalarına, bulaşıcı risk taşıyan hastalıklara, erimiş metallere ve yoğun radyasyon emisyonuna karşı güvenli olacaktır. Buğulanma yapmayacaktır.(Antifog özellikte olacaktır.) | 50 ADET |
| 2.20 | 60 10 173 | TAM YÜZ MASKESİ: FM 7700 veya dengi olacaktır. -EN 136:2003 +AC:1999 veya TS EN 136:2003 Sınıf 1-2 standardına sahip olmalıdır. -Maskenin her iki yan tarafına kilitleme mekanizması ile birer adet filtre takılabilmelidir. -Geniş görüş açısına sahip, çarpmaya dayanıklı polikarbonat vizöre sahip olmalıdır. Nefes alıp verme ventili bulunmalıdır. - Tam yüz maske vizör ile birlikte olacaktır. CE belgeli olacaktır. | 60 Adet |

3.GENEL HÜKÜMLER:

3.1- Firmalar teklifleri ile birlikte malzemelere ait 2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre AT Tip İnceleme Sertifikaları ile malzemelerin teknik özelliklerini gösteren Türkçe katalogları vereceklerdir. Ayrıca teklif edilen malzemelere ait Teknik Bilgi Sayfasını kaşeli ve imzalı olarak vereceklerdir. Ayrıca İstekliler teklif ekinde malzemeler için, riskli kimyasallar içermeyen ve zararlı kimyasal salınımında bulunmadığına dair  1907/2006 EC Yönetmeliğine göre REACH Sertifikasını veya beyanını vereceklerdir.

3.2- Firmalar teklif verdikleri malzemeleri katalogları üzerinde gösterecekler ve birer adet numune vereceklerdir. Numunesiz teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeler numune üzerinden olacaktır.

3.3- Malzemeler taşınması sırasında zarar görmeyecek şekilde ambalajıyla teslim edilecektir.

3.4- Firma siparişe bağlanan malzemelere ait MSDS ve kullanma talimatları verecektir.

3.5- Malzemeler üzerinde üretici kodu, üretici sembolü, CE- EN standartları ve sınıflandırmaya ait kod belirtilmiş olacaktır.

3.6- Firmalar tekliflerinde marka ve menşei belirteceklerdir.

3.7- Malzemeler imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1(bir) yıl firma garantisi altında olacaktır.

3.8- Bu şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar asgari şartlar olup daha üstün özellikli teklifler sunulabilecektir.

3.9- Malzemelerin ihtiyaç birimine göre dağılımı ekli listede gösterilmiştir.

4.KONTROL, MUAYENE VE KABUL:

4.1- Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

4.2- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

4.3- Kontrol, muayene ve kabuller TTK Makina İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı elemanlarınca müştereken yapılacaktır.

5- TESLİM SÜRESİ VE SİPARİŞ MİKTARI

5.1- Malzemeler en geç 45 takvim günü içinde teslim edilecektir. Kurumumuz alternatif teslim süreli teklifleri ayrıca değerlendirecektir.

5.2- Malzemelerin dağılımı ekli listededir.