2024 YILI

## KKD MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ:  TTK Müesseselerinin ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen kişisel koruyucu donanım malzemeleri satın alınacaktır.

2-ANTİSTATİK ELDİVEN:

2.1-Eldivenler polyester ve karbon fiber malzemeden imal edilecektir.

2.2. Eldivenler TS EN ISO 21420, TS EN 388+A1, TS EN 1149-1 ve TS EN 16350 standardına sahip ve ESD özelliğinde olacaktır.

2.3-Eldivenler avuç içi ve parmak uçları poliüretan malzemesine daldırılacaktır.

2.4-Eldvenler dikişsiz örgülü ve manşetli olacaktır.

2.5-CE Belgeli olacaktır. Beden no’su, kategori III sınıfı, ilgili standardı gösteren işaret, piktogram, üretici firma adı veya rumuzu, üretim tarihi, antistatik, ESD ve CE uygunluk işareti, marka ve model bilgisi eldiven üzerinde olacaktır.

3-ANTİSTATİK İÇLİK:

3.1-TS EN ISO 13688:2013 standardına, TS EN 1149-1 standardına, uygun üretilmiş ve ESD özelliğinde olmalıdır. Karbon ipli antistatik kumaş olacaktır.Birleşim yerlerinde karbon iplikli dikiş olacaktır.

3.2-Üst ve alt olarak iki parçalı takım şeklinde kol ağızları, ayak bileklikleri ve bel kısmı lastikli yaka tipi yuvarlak olacaktır.

3.3-Rahat, esnek ve yumuşak yapıda olacaktır.

Koyu renk tercih edilecektir.

3.4-Dikiş yerlerinde kumaş büzülmesi, iplik atması, potluk gibi dikiş hataları olmayacaktır.

3.5-CE Belgeli olacaktır. Beden ölçüsü, kategori III sınıfı, ilgili standardı gösteren işaret, piktogram, üretici firma adı veya rumuzu, üretim tarihi, antistatik, ESD ve CE uygunluk işareti, marka ve model bilgisi içlik üzerinde olacaktır.

4. İMALATLA İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

a) Firmalar teklifleri ile birlikte malzemelere ait 2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre AT tip inceleme sertifikası aslını, aslı yerine ihaleden önce İdare tarafından görülerek “aslı İdarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini tekliflerine ekleyeceklerdir, Test belgelerini ve 1’er adet numuneyi görünüş, şekil, ölçü ve dikimi açısından incelenmek ve değerlendirilmek üzere kurumumuza verecektir. Numunesi idare tarafından uygun bulunmayan isteklinin teklifi o kalem için değerlendirme dışı bırakılacaktır. Değerlendirmeler verilecek numune üzerinden yapılacaktır.

b) Ayrıca firmalar teklifleriyle birlikte malzemelere ait GBF ile OEKO-TEX ve REACH sertifika ve test belgelerin vereceklerdir.

c) Giyim eşyaları, muayene aşamasında fark edilemeyen malzeme ve işçilik hatalarına karşı son teslimatın ambar girişinin yapıldığı tarihten itibaren firma garantisi altında olacaktır.

d) Ancak gerek görüldüğünde içlik ve eldivenlerin anti-statik özelliğinin tespiti için akredite kuruluşlarda veya resmi kurum laboratuarlarında test işlemleri yaptırılacaktır.  Analiz ücretleri yüklenici firmaya ait olacaktır.

5. TESLİM YERİ VE SÜRELERİ

a) Malzemelerin teslim yeri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarlarıdır.

b) Malzemelerin tamamı siparişin firmaya tebliğini müteakip 45 gün içinde teslim edilecektir.

c) Kısmi teslimat yapılabilecektir.

6. KONTROL, MUAYENE VE KABUL

a) Tesellüm ambarına bir defada teslim edilen malzemeler bir parti sayılır.

b) Kontrol, muayene ve kabuller; Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı elemanlarınca müştereken yapılacaktır ve alım esas numunesi Teknik şartnamede kendisine atıf yapılan hususlar yönünden geçerli olacaktır. Teknik şartname ile alım esas numunesi birbirine aykırı düşmemelidir. Aykırılık olması halinde teknik şartnamede yazılan özellikler geçerli olacaktır.

c)Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli MUAYENE İSTEK FORMU’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

7. AMBALAJ

Giyim eşyaları piyasada uygulanan taşımaya ve saymaya müsait paket veya ambalajlarda teslim edilecektir. Her ambalaja ve teslim edilen ürünlerin etiketine marka, ölçü yazılacaktır.

8- MİKTAR

Fatura bilgileri ve miktar aşağıda verilmiştir,  birimlere göre beden ölçüleri ekte verilmiştir. Yüklenici firma, seri üretime geçmeden önce örnek olarak her bedenden bir takım getirerek ölçü uygunluğu ile doğru beden ölçüleri tespit edilecektir

SİPARİŞ MİKTARI VE DAĞILIMI

| Sıra No | Etinorm | Malzemenin Cinsi | Armutçuk | Kozlu | Üzülmez | Karadon | Amasra | Genel Toplam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42 18 151 | Antistatik Eldiven no:10 | 40 | 70 | 50 | 100 | 40 | 300 |
|  | 42 18 152 | Antistatik Eldiven no:11 | 40 | 70 | 50 | 100 | 40 | 300 |
| GENEL TOPLAM |  |  | 80 | 140 | 100 | 200 | 80 | 600 |
| 2 | 042 018 141 | Antistatik İçlik no:M | 5 |  | 5 | 12 | 7 | 29 |
|  | 42 18 142 | Antistatik İçlik no:L | 15 | 12 | 16 | 16 | 14 | 73 |
|  | 42 18 143 | Antistatik İçlik no:XL | 15 | 26 | 16 | 27 | 11 | 95 |
|  | 42 18 144 | Antistatik İçlik no:2XL | 2 | 6 | 4 | 10 |  | 22 |
| GENEL TOPLAM |  |  | 37 | 44 | 41 | 65 | 32 | 219 |