2024 YILI

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

YERALTI ANTEN KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ

Kurumumuz Karadon Taşkömürü İşletme Müesseseleri ihtiyacı olarak aşağıda teknik özellikleri belirtilen yeraltı anten kablosu temin edilecektir.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

  - Kablo 3x2x0,5 (nxmm²) olacaktır.

  - İç iletkenler çok telli ve bakır olacaktır. Damar çevresi genel ekranı %80-%85 kaplama yoğunluğuna sahip kalaylı bakır tel örgü bulunacaktır.

  - Kablo iç iletken yalıtım malzemesi pvc olacak ve damar renkleri DIN 47100 standartlarına göre renklendirilecektir. Kablonun dış izolasyon rengi mavi olacaktır.

  - Kablo dış çapı kullanılacağı soketlere uyumluluğu açısından 8,3 mm olmalıdır.

  - Çalışma gerilimi 300Volt  gerilim testi 1500 Volt olacaktır.

  - -30°C ila 70°C aralığında sorunsuz çalışacaktır.

  - Yalıtım direnci yaklaşık 20MQ x km olmalıdır.

  - Yaklaşık kapasite (800 Hz’de) Çekirdek/Çekirdek 120~150Pf/m Çekirdek/Ekran 270pF/m olacaktır.

  - Yaklaşık endüktans 0,65~0,70 mH/km olacaktır.

  - Kablo TS EN 60228 ve TS EN 60332-1-2 standardına uygun ve en az 24 LOI değerine sahip olmalıdır.

  - Kablo yüksek esneklik sağlayacaktır. Minimum Bükülme Yarıçapı: 10XD “Numune şartlarını sağlamalıdır.”(Numune Karadon Müessesesinde görülebilir.)

  - İletken direnci 40 Ω/km yi geçmemelidir.

- GENEL HÜKÜMLER

  - Firmalar ürüne ait prospektüs, katalog vb. gibi tanıtıcı dokümanları teklifle beraber sunacaktır.

  - Teklif edilen malzemeler imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır. Fabrikasyon arızalı olduğu kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ve bu şartnameden düşük performans gösterdiği işletme esnasında tespit edilen kabloyu firmalar uygun olan yenisi ile ücretsiz olarak 1 (bir) ay içinde değiştireceklerdir.

  - Boy toleransı toplamda  ± 3 %  olacaktır.

  - Malzemelerin teslim yeri, TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır. Teslimatı yapan firma ekli form ile   (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.

  - Kablonun mekanik ve elektriksel test raporları firma tarafından teslimatta sunulacaktır. Kablonun Alev geciktiricilik testleri TS EN 60332-1-2 ye uygun olacaktır. Bu test ALSz Test İstasyonu teknik personelince Kurumumuz laboratuvarında yapılacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde fabrika testlerine Kurumumuz ilgili teknik personelleri nezaret edecektir.

  - Her türlü test, analiz ve nakliye ücreti yüklenici firmaya ait olacaktır.

  - Kontrol, muayene ve kabul işlemleri, TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve Karadon TİM personellerince müştereken yapılacaktır.

  - Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağılımı ekli listedeki gibi olacaktır. Faturalar bu bilgiler doğrultusunda İdari Şartnameye göre kesilecektir.

- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

  - Teklif edilen ürünler; sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 90 (Doksan) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Teslim süresi teklifte belirtilecektir.

  - Sipariş Miktarları aşağıdaki gibidir.

| NO | KABLONUN CİNSİ | İHTİYAÇ BİRİMİ | SİPARİŞ MİKTARI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yeraltı Anten Kablosu | Karadon TİM | 7.000 metre |

  - Faturalar ekli listede belirtilen ihtiyaç birimleri dağılımına ve aşağıdaki fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65 67520 Kilimli ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 007 8618 |

EK-1

| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Siparişin Konusu |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim. |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ |  | İMZA VE KAŞE |
| LÜTFEN (0 372) 662 10 20 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 662 1704 – 662 1750 |  |  |