# 2024 YILI

# BİLYALI RULMAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ: Kurumumuz ihtiyacı olarak tesislerimizde çalışan makinalarda kullanılmak üzere muhtelif bilyalı rulman satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER:

2.1- Grup 1’de kayıtlı rulmanlar;

SKF- RHP- FAG- INA- MRC- TORRİNGTON-TİMKEN marka veya dengi olacaktır.

2.2- Grup 2’de kayıtlı rulmanlar;

GMN-STEYR-ORS-NACHİ-SNR-NSK-NTN-KOYO-KBC marka veya dengi olacaktır.

2.3- Bilyalı rulmanların iç-dış bilezikleri ve bilyalarında kullanılacak rulman çeliği malzemesi 100 Cr 6 kalite ve kimyasal kompozisyonu da aşağıdaki gibi olacaktır.

| Elementler |  |
| --- | --- |
| C=0.93-1.05 | Cu≤0.20 |
| Si=0.15-0.35 | Mo≤0.10 |
| Mn=0.25-0.45 | Al≤0.05 |
| P≤0.025 | As≤0.03 |
| S≤0.015 | Sb≤0.005 |
| Cr=1.35-1.60 | Pb≤0.02 |
| Ni≤0.20 | Sn≤0.025 |
| Diğer Elementler |  |
| Ti=30PPM max |  |
| O=10PPM max |  |
| H=2PPM max |  |
| Ca=5PPM max |  |

Bu rulmanların mikro temizlik değerleri ASTM E 45 Metot A’ya uygun olarak aşağıdaki tabloda belirtilen limitler içinde olacaktır.

| A(Sülfit) |  | B(Alimina) |  | C(Silika) |  | D(Küresel Oksit) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İnce Seri | Kalın Seri | İnce Seri | Kalın Seri | İnce Seri | Kalın Seri | İnce Seri | Kalın Seri |
| 2,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 |

2.4-Bilyalı rulmanlar TS 6269 standardına uygun olacaktır. Bu tip rulmanların TS 6269 standardına uygun olduklarına dair belge TTK tarafından talep edilirse firma tarafından verilecektir.

2.5-Bilyalı rulmanların iç ve dış bileziklerinin sertlikleri 60-64 HRc arasında, bilya sertlikleri ise 62-67 HRc arasında olacaktır.

2.6-Bilyalı rulmanların dış ve iç bilezikteki yuvarlanma yollarının ve dış yüzeylerinin yüzey pürüzlülük değerleri TS 6269’a, rulman toleransları ise ISO 492’ye uygun olacaktır.

2.7-Rulman malzeme ve mikro temizlik değerlerini gösterir sertifikalar teklifler ile birlikte verilecektir. Bu sertifikaları olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Kurumumuzca bilinen ve başarı ile kullanılmış teknik şartnamemizin 2.1 ve 2.2 maddelerinde belirtilen rulman markaları için tekliflerde bu sertifikalar aranmayacaktır. İhale üzerinde kalan firmalar teslimatla birlikte rulmanlara ait kimyasal analiz ve mikro temizlik sertifikalarını vereceklerdir.

2.8- Firmalar teklif edecekleri rulmanların markalarını ve menşeylerini ayrı ayrı belirteceklerdir. Marka ve menşei belirtilmeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu şartnamede belirtilmeyen diğer marka rulman teklifleri teknik şartnamemiz doğrultusunda değerlendirilmeye alınacaktır.

2.9-Dengi rulman teklif edildiği takdirde, bu rulmanların ölçü, tolerans, teknik özellikler, yerine montaj ve çalışma fonksiyonu bakımından bu şartnamede belirtilen rulmanlara aynen uyduğuna dair rulman imalatçısından alınacak belge teklif ile birlikte verilecektir.

2.10-Firmalar teklif edecekleri rulmanların yetkili satıcısı, distribitörü  veya temsilcisi olduklarını tekliflerinde belgeleyeceklerdir. Aksi halde firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.11-Rulmanların üzerinde  ve  kutusunun üzerinde menşei, markası ve rulman numaraları yazılmış olacaktır.

3-GENEL HÜKÜMLER:

3.1-  Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce rulmanların  kabulü sırasında, gerek görülmesi

halinde firma girişini talep ettiği rulmanların tasdikli gümrük beyannamesi ve yurt dışı  faturanın aslı veya noter tasdikli fotokopisini verecektir.

3.2- Firmalar rulmanları 90 günde teslim edeceklerdir. Alternatif teslim süreleri ayrıca değerlendirilecektir.

3.3- Firmalar rulmanları orijinal ambalajı  içerisinde ve oksitlenmeye karşı korunmuş olarak teslim edeceklerdir.

3.4- Rulmanların miktar toleransı ± % 0 olacaktır.

3.5- Firmalar kısmi teslimat yapabilecektir.

3.6- Rulmanların teslim yeri Bülent Ecevit caddesi’ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

3.7- Kontrol, muayene ve kabul işlemleri TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

3.8-Rulmanlar 2.3, 2.5 ve 2.6’ncı maddelerde belirtilen özellikler yönünden Resmi veya özel kuruluşlarda bulunan ISO veya TSE belgeli tam teşekküllü laboratuvarlarda testleri yapılacaktır.

3.9- Rulmanlar malzeme ve imalat hatalarına karşı 2 yıl firma garantisi altında olacaktır.

3.10- Firmalar teklifleriyle birlikte rulmanların teknik özelliklerini belirten (Dinamik ve statik yük sayıları vs.) tanıtıcı katalog vereceklerdir.

3.11- Rulman gruplarını belirten listeler aşağıda, rulmanların ihtiyaç birimlerine göre dağılım tablosu ekli icmal tablosunda gösterilmiştir. Faturalar, bu dağılıma uygun olarak sözleşmede belirtilen fatura bilgilerine göre kesilecektir.

3.12- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için  firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

2024 YILI BİLYALI RULMAN LİSTESİ

| Teklif Cetveli Sıra No | Malzemenin Cinsi | Sipariş Miktarı (adet) | 1.Grup | 2.Grup |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SKF 16015 | 60 |  | ** |
| 2 | SKF16022 | 50 | ** |  |
| 3 | SKF 16024 C3 | 30 | ** |  |
| 4 | SKF 16026 | 50 | ** |  |
| 5 | SKF 6015 | 15 |  | ** |
| 6 | SKF 6018 | 50 |  | ** |
| 7 | SKF 6021 | 50 | ** |  |
| 8 | SKF 6024 | 30 | ** |  |
| 9 | SKF 6212 | 30 |  | ** |
| 10 | SKF 6213 | 20 |  | ** |
| 11 | SKF 6217 | 20 |  | ** |
| 12 | SKF 6221 | 10 | ** |  |
| 13 | SKF 6226 | 10 | ** |  |
| 14 | SKF 6203 2Z | 100 |  | ** |
| 15 | SKF 6204 2Z | 105 |  | ** |
| 16 | SKF 6205 ZZ | 500 |  | ** |
| 17 | SKF 6210 ZZ | 23 |  | ** |
| 18 | SKF 6311 | 10 |  | ** |
| 19 | SKF 6320 | 10 | ** |  |
| 20 | SKF 6306 Z | 20 |  | ** |
| 21 | SKF 6309 ZZ | 30 |  | ** |
| 22 | SKF 6312 ZZ | 36 |  | ** |
| 23 | SKF 6408 | 2 |  | ** |
| 24 | SKF 6409 | 10 |  | ** |
| 25 | SKF 6410 | 12 |  | ** |
| 26 | SKF 1209 | 70 |  | ** |
| 27 | SKF 2308 | 5 |  | ** |
| 28 | SKF 7222 B JB | 2 | ** |  |
| 29 | SKF 7309 A | 10 |  | ** |
| 30 | SKF 7310 | 10 |  | ** |
| 31 | SKF 7324 BCBM | 4 | ** |  |
| 32 | SKF 7316 | 2 | ** |  |
| 33 | SKF 3209 | 95 |  | ** |
| 34 | SKF 3216 A/C3 | 20 | ** |  |
| 35 | SKF 3308 | 40 |  | ** |
| 36 | SKF 3310 | 60 | ** |  |
| 37 | SKF 3313 | 130 | ** |  |

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 29 numaralı faksa gönderiniz. |  |  |