2023 YILI

36 KV İZOLE ELDİVEN

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ: TTK Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü'nün ihtiyacı olarak 15 adet, 36 kV  izole eldiven satın alınacaktır.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1- İzole eldivenler EN 60903, IEC-60903 standardının 4. sınıfına ve 2016/425/EEC Avrupa Topluluğu direktiflerine uygun ve bu standartta belirtilen hususları karşılayabilecek özellikte olacaktır.

2.2- İzole eldivenler işletme gerilimi 36000 Volt’a kadar olan tesislerde maksimum izolasyonu sağlama özelliğine haiz olacaktır.

2.3- İzole eldivenler kopma ve yırtılma mukavemeti yüksek ve yumuşak malzemeden (LATEX) imal edilmiş olacaktır.

2.4- İzole eldivenler  test voltajına dayanıklı beş parmaklı sanayi tipi olacak ve üzerine nominal gerilimi, imalat tarihi, tipi, ölçüsü, uygun olduğu standart ve CE işareti yazılı olacaktır.

2.5- Eldivenlerin test gerilimi en az 40 kV, kullanma gerilimi 36 kV olmalıdır

2.6- Eldivenler, 625/425/EEC Avrupa Topluluğu direktifleri (KKD Yönetmeliği) kategori III sınıfında olacaktır.

2.7- Eldivenler, depoda tutulsalar dahi, en çok altı aylık bir süre içinde rutin dielektrik deneylerinden geçirilmemişlerse hiçbir şekilde kullanılamamalıdır.

2.8- İzole eldivenler kullanıcıya rahatsızlık vermeyecek (ergonomik) şekilde dizayn ve imal edilmiş olacaktır. Eldiven malzemesi kullanıcının sağlık ve hijyenine zararlı olmayacaktır. İstekliler teklif ekinde eldivenler için, riskli kimyasallar içermeyen ve zararlı kimyasal salınımında bulunmadığına dair  1907/2006 EC Yönetmeliğine göre REACH Sertifikasını veya beyanını vereceklerdir.

2.4-Beden no’su, kategori sınıfı, ilgili standardı gösteren işaret, piktogram, üretici firma adı veya rumuzu, üretim tarihi, CE uygunluk işareti, Avrupa direktif numarası, marka ve model bilgisi eldiven üzerinde olacaktır.

3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

3.1-Kontrol, muayene ve kabul; TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve Yüksek Gerilim İşletme Müdürlüğü elemanlarınca birlikte yapılacaktır.

3.2- Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi No:125 Merkez/ZONGULDAK adresindeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

3.3- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- Firmalar tekliflerinde marka ve menşei belirteceklerdir. İstekliler tekliflerine ait koruyucu eldivenlerin teknik özelliklerini gösteren katalogları teklifleri ile birlikte verecekler, teklif edilen eldivenlere ait Teknik Bilgi Sayfası kaşeli ve imzalı olarak katalog üzerinde işaretlenecektir. Teknik Bilgi Sayfası işaretlenmemiş, kaşesiz ve imzasız katalog verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.2- Firmalar teklifleri ile birlikte izole eldivenlere ait AT Tip İnceleme Belgesi, test sertifikası, Reach Belgesi, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ve 2 adet tanıtıcı katalog vereceklerdir.

4.3- Firmalar şartnamemizde istenen özelliklere uygun 1 adet numuneyi teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.4-Teklif ekinde, bu şartnamede istenen belgeler ve numune bulunmayan firma teklifleri değerlendirilmeyecektir.

4.5- İzole eldivenler teslim tarihinden en fazla altı ay önce imal edilmiş olacaklardır.

4.6- İzole eldivenler imalat hatalarına karşı imalatçı firmanın garantisi altında olacak ve bu husus tekliflerde, açıkça belirtilecektir.

4.7- Kısmi teslimat yapılabilecektir.

4.8- İzole eldivenler uygun ambalajlar içerisinde teslim edilecektir.

4.9. Firmalar alternatif teklifte bulunabilirler. Alternatif teklifler ayrıca değerlendirilecektir.

5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

5.1- Firmalar malzemeleri 30 günde teslim edeceklerdir.

5.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.

5.3- Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağılımı ek listede belirtilmiş olup faturalar bu dağılıma göre düzenlenecektir.

SİPARİŞ MİKTARI

| Sıra No | Etinorm | Malzemenin Cinsi | Yüksek Gerilim | Toplam Miktar (Çift) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 42 19 26 | 36 kV İzole Eldiven | 15 | 15 |