2023 YILI

BEŞ PARMAKLI DERİ ELDİVEN

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ: TTK ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen özelliklerde beş parmaklı deri eldiven satın alınacaktır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1-Eldivenler TS EN 388+A1 /Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler standardına ve 3122 performans seviyesine  (piktogram)   uygun imal edilmiş olacaktır.

2.2- Eldivenler keçi derisinden imal edilmiş ve tam boyu 29,5 ± 0,5 cm olacaktır. Deride delik, bıçak izi, güve ve kene yeniği, katmerleşme bulunmayacaktır.

2.3-Eldivenler tek parça deri takviyeli olacaktır. Beş parmaklı deri eldivenlerdeki takviye bilekten başlayıp başparmağın yarısını içine alacak şekilde olacak,  avuç içini kaplayacak ve kenarları dışında ayrıca takviyenin köşegenlerinden çapraz dikişle dikilecektir.

2.4-Eldivenlerin konç kısımları  % 100 pamuktan imal, 3/1 gabardin dokuma 7/7 numara iplikten, 400 ± 10 gr/m² ağırlığındaki kumaştan ve eldivenler bilek kısmından çift sıra dikişli olacaktır.

2.5- Eldivenlerin konç kısımlarının eni 10,5  ± 0,5 cm olacaktır.

2.6-Eldivenler kullanıcıya rahatsızlık vermeyecek (ergonomik), iç dikiş payları tüm kenarlarda eşit şekilde dizayn ve imal edilmiş olacaktır.

2.7-Beden no’su, uygun olduğu standart ve işareti, performans seviyesi ve işareti, üretim tarihi,  üretici firma adı veya rumuzu gibi işaretlemeler eldivenlerin üzerinde bulunacaktır.

2.8- Eldivenler   % 100 polyester ipliği ile dikilmiş olacaktır.

2.9- Eldivenler dağılmayacak şekilde 10’ar çiftlik uygun ambalajlarda teslim edilecektir.

2.10- Eldivenler mekanik risklere karşı kategori II’ de olacaktır.

3. KONTROL, MUAYENE VE KABUL

3.1-Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı elamanlarınca birlikte yapılacaktır.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1-Firmalar teklif ettikleri eldivenler için şekil, görünüş, işaretleme, ergonomiklik açısından değerlendirilmek üzere 1’er çift numune vereceklerdir. Numune vermeyen firmaların teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.2-Firmalar tekliflerine ait eldivenlerin teknik özelliklerini gösteren katalogları teklifleri ile birlikte verecekler ve teklif edilen eldivenler katalog üzerinde işaretlenecektir.

4.3-Firmalar teklif ettikleri eldivenlere ait riskli kimyasallar içermeyen ve zararlı kimyasal  salınımında bulunmadığına dair  1907/2006 EC Yönetmeliğine göre REACH Sertifikasını,  2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre AT tip inceleme sertifikası (veya kapsayan geçerli tarihli 89/686/EEC KKD Avrupa Direktifine göre) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ve ürün bilgi formlarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir. AT Tip İnceleme Sertifikası uluslararası akredite olmuş kuruluşlar tarafından verilmiş olacaktır. Bu belgeleri bulunmayan eldivenler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.4- Eldivenler üzerindeki işaretleme bu şartnamede belirtilen standartlara uygun olacaktır.

4.5-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.

4.6- Faturalar; Müesseselere göre dağılım tablosuna uygun olarak idari şartnamedeki fatura bilgilerine göre kesilecektir.

4.7-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

4.8-Firmanın vermiş olduğu numuneler, Kurumumuz ilgili birimlerinde kullanılarak denenecek, başarısız olan eldivenler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Eldivenler teslim tarihinden en fazla 6 ay önce imal edilmiş olacaktır.

5. SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

5.1-Firmalar malzemeleri 60 takvim gününde teslim edeceklerdir.

5.2-Firmalar kısmi teslimat yapabileceklerdir.

5.3-Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır:

| SIRA NO | ETİNORM | MALZEMENİN CİNSİ | ARMUTÇUK | KOZLU | ÜZÜLMEZ | KARADON | AMASRA | LİM.DEM | İŞ GÜV. | MAD MAK |  | GENEL TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 43.63.21 | BEŞ PARMAKLI DERİ ELDİVEN NO:9 | 100 | 600 | 300 | 310 | 1 | 300 |  | 250 |  | 1.861 |
|  | 43.63.22 | BEŞ PARMAKLI DERİ ELDİVEN NO:10 | 300 | 600 | 450 | 350 | 21 | 200 | 20 | 1.000 |  | 2.941 |
|  | 43 63 23 | BEŞ PARMAKLI DERİ ELDİVEN NO:11 | 70 |  | 200 | 220 | 20 |  |  | 250 |  | 760 |
| GENEL TOPLAM: |  |  | 470 | 1.200 | 950 | 880 | 42 | 500 | 20 | 1.500 |  | 5.562 |