2023 YILI

PİRİNÇ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ: Kurumumuz Maden Makineleri Fabrika İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olarak aşağıda teknik özellikleri belirtilen pirinç malzeme satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1- Pirinç Malzemeler:

Mekanik özelliği DIN 17672 (100-125 HB), Toleranslar DIN 1756, Boy: 6m,

Kimyevi terkip DIN 17660 Ms63

(Ms63 kalite malzeme teklifi bulunamadığı takdirde Ms58 kalite malzeme teklifi değerlendirmeye alınacaktır.)

| Sıra No. | Etinorm | Ebat | Malzeme Özelliği | Miktar | Talep Birimi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 022.043.0035 | Ø 65 mm | Çekme Yuvarlak Pirinç Çubuk | 100 kg | Mad. Mak. Fab. İşl. Müd. |
| 2 | 022.043.0036 | Ø 70 mm | Çekme Yuvarlak Pirinç Çubuk | 140 kg | Mad. Mak. Fab. İşl. Müd. |
| 3 | 022.048.0119 | Dış Ø80 mm İç Ø55 mm | Pirinç Boru | 1200 kg | Mad. Mak. Fab. İşl. Müd. |

3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL

Kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

4-GENEL HÜKÜMLER

4.1-Malzemelerin teslim yeri TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü ambarıdır. Malzemelerin boşaltılması firmaya ait olacaktır.

4.2-Malzemelerde çapak, çizik, tufal ve katmer gibi kusurlar ve iç çatlaklar bulunmamalıdır. Kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak kullanma esnasında tespit edilen imalat hatalı malzemeler uygun olan yenileri ile firmaca ücretsiz olarak değiştirilecektir. İmalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.

4.3-Firmalar varsa teklifleri ile birlikte üreticiye ait TSE uygunluk belgelerini ve ISO Kalite Sistem Belgelerini vereceklerdir. Firmalar bu şartnamede belirtilen malzemeden yapılmış ürünlerine ait mekanik özellikleri ve kimyasal bileşimleri gösteren (EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre) test raporlarını teklif ile birlikte vereceklerdir.

4.4-Kısmi teklif ve teslimat yapılabilecektir. Firma teslimatla birlikte ilgili her ürüne ait test sertifikalarını (EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre Mekanik özellikler ve kimyasal bileşim) vereceklerdir.

4.5-Sipariş miktarlarının yaklaşık % 8 oranına kadar fazlalık veya noksanlık kabul edilecektir.

4.6-Faturalar, aşağıdaki listede belirtilen malların dağılımına uygun olarak ait oldukları birim adına düzenlenecektir.

4.7-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formunu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ye teslim etmeleri gerekmektedir.

5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

5.1- Sipariş miktarı ve teknik özellikler tablodaki gibi olacaktır.

5.2- Teslim süresi 60 takvim günüdür. Alternatif teslim süreleri ayrıca değerlendirilecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sok. No: 6 PK 67030 Zonguldak Tel : (0 372) 259 40 00 (Pbx) Faks :(0 372) 251 19 00 | KARAELMAS | 879 003 3931 |