TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ İÇİN MTA’YA YAPTIRILAN MADEN SONDAJINDAN YÜZEYE DÖNEN SONDAJ ÇAMURUNDAN SÜREKLİ METAN GAZI ÖLÇÜLMESİ İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

MADDE 1. İŞİN GENEL TANIMI VE KAPSAMI

Türkiye Taşkömürü Kurumu müesseselerinden olan Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi sahasında, I.-II. Bloktaki kömürlerin doğrultu, eğim yönündeki uzanımlarının ve deniz altı vaziyetinin ortaya çıkartılması için her biri 750 metre derinliğinde (± %20) olmak üzere en az 5 (beş) adet ve yaklaşık 3.750 metre uluslararası literatüre uygun tam karotlu, jeofizik loglu, raporlu kömür araştırma sondajı yaptırılmak üzere TTK ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) arasında 7.02.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

İhale konusu bu iş 1. paragraftaki Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak MTA’nın yapacağı 4 adet maden sondajlarından her biri için ayrı ayrı olmak üzere yüzeye dönen sondaj çamurundan sürekli metan gazı (etan, propan ve butan gazları da) ölçümünün ve bu şartnamedeki diğer işlerle ilgili hizmetlerin yapılması işidir. Gaz ölçümü yapılacak sondaj kuyularının lokasyonları Ek-2 a’daki planda verilmiştir.

MADDE 2. GAZ ANALİZİNİN YAPILACAĞI EKİPMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2.1. Gaz ölçümünde kullanılacak ekipman dünyada hali hazırda petrol sondajlarında kendini kanıtlamış ve güncel olarak kullanılan yeterli hassasiyette (minimum 10 ppm metan okuması yapabilen) olacaktır.

2.2. Yüklenici gaz ölçümünde kullanacağı ekipmanın özelliklerini ve çalışma prensibini belirten tanıtım kılavuzunu teklifiyle birlikte idareye sunacaktır

2.3. Kullanılacak gaz analiz ekipmanına uzaktan doğrudan erişim imkânı bulunmalıdır. İletişim için gerekli internet erişimi ve ağ bağlantıları yüklenici tarafından sağlanacaktır.

2.4. Gaz analiz ekipmanı taşınma ve mobilizasyon esnasında idareye ek operasyonel gerekliliğe (vinç ihtiyacı vb.) sebebiyet vermeyecek küçüklükte olacaktır.

2.5. Gaz analiz ekipmanı toplam gaz okuması için en az iki nokta kalibrasyonuna imkân tanımalı, ikinci kalibrasyon noktasının 100% metan gazı olması gerekmektedir. Her iş başında ve sonunda kalibrasyon kontrol edilecek ve kayıt altına alınacaktır.

2.6. Gaz analiz ekipmanı gaz kromatografisi ölçümünde en az 3 nokta kalibrasyonuna imkân tanımalıdır. Metan, Etan, Propan, Butan ölçümlerini yapabilir nitelikte olmalıdır. Her iş başında ve sonunda kalibrasyon kontrol edilecek ve kayıt altına alınacaktır.

2.7. Gaz ölçümünün derinlikle birlikte okuması yapılacaktır.

2.8. Herhangi bir arızaya karşı gerekli bütün yedek parçalar çalışma sahasında hazır bulundurulacaktır.

2.9. Gaz analiz ekipmanı mutlaka en az 1 saatlik kesintiyi karşılayacak kesintisiz güç kaynağına bağlı olmalı ve kesintisiz güç kaynağı da yüklenici tarafından sağlanacaktır.

2.10. Maden sondaj sahasının kısıtlı imkanları dikkate alındığında yukarıda belirtilen ölçümlerin tek bir kompakt ekipman tarafından yapılması gerekmektedir. Bu ekipmana ilave olarak bir dizüstü bilgisayar kullanılabilir.

2.11. Eğer FID tip bir gaz ekipmanı kullanılmıyor ise, filament tipi CCD ve TCD yöntemleri düşük ve yüksek gaz okumalarında ayrı ayrı kullanılmak üzere birlikte gaz analiz cihazında bulunmalıdır.

2.12. Gaz Analiz cihazında sondaj sıvısından gazı ayıran sistemden (“QGM Gas Trap”) gazı çekmek üzere pompa ve miktarı kontrol edebilmek için regülatör bulunmalıdır.

2.13. Gaz analiz ekipmanı sondaj makinası/kulesinden ağ üzerinden gönderilebilen verileri toplayarak kaydedebilmeli ve yapılan gaz ölçümü ile entegre ederek veri tabanına kaydedebilmelidir. Tüm veriler tek bir program üzerinden görüntülenebilmeli ve sondaj loguna dökülebilmelidir.

2.14. İş bitiminde kayıt altına alınan tüm veriler ve gaz logu hem basılı olarak hem de dijital olarak kuyu bitiminden itibaren 15 gün içerisinde en az 2 kopya olmak üzere idareye teslim edilecektir. Dijital veriler pdf formatında olacaktır.

MADDE 3. SONDAJ SIVISINDAN GAZ AYIKLAMA SİSTEMİ (“QGM Gas Trap”)

3.1. Sondaj sıvısından gazı ayıran sistem ex-proof (patlamaya karşı korunmuş), atex elektrik motorlu olmalıdır.

3.2. Kullanılacak gaz hattı yüksek mekanik dirençli ateşe dayanıklı ve hidrokarbon gazlarından etkilenmeyen sürtünmeyi azaltacak paslanmaz özellikte malzemeden (Teflon vb.) malzemeden olmalıdır.

3.3. Yedek QGM Gas Trap arıza durumunda anında değiştirilmek üzere hazır bulundurulmalıdır.

3.4. QGM Gas Trap her türlü alternatif koşulda çalışabilecek (sığ ya da derin çamur, tank üzerine monte ya da çamur kanalına monte gibi) esnek uygulamalara yönelik ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

3.5. Gaz hattında ekipmanları koruyacak gerekli filtreleme sistemleri bulunmalı, filtre bakımları sondaj esnasında periyodik olarak yapılmalıdır.

3.6. Sahada kullanılacak her ekipman ve sarf malzemesi uluslararası standartlarda sertifikalandırılmış olmalıdır.

MADDE 4. YÜKLENİCİ PERSONELİ

4.1. Yüklenici Sondaj sahasında, sürekli gaz ölçümü hizmetinde çalışacak personeli için bu şartname ve ekindeki (Ek-2 b) hükümlere uymakla yükümlüdür.

4.2. Yüklenici çalışanları ve çalışma alanları ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

4.3. Yüklenici tüm çalışanlarını zorunlu ferdi kaza sigortası yapmakla yükümlüdür.

4.5. Yüklenici gaz analizini yapacak olan Personelinin çalışacağı ekipmana tamamen hakim, gerekli bakım ve kalibrasyonları yapabilecek bilgi, beceri ve sertifikası olacak yada sahip olmalıdır.

4.6. En çok 12 saatlik 2 vardiya düzeninde çalışılacak ve hizmet 7 gün 24 saat sondaj sürdüğü sürece devam edecektir. Yüklenici 7 gün 24 saat esasıyla kesintisiz çalışma yapabilmesi için iş kanunu ve ilgili diğer mevzuat esaslarına uygun şekilde vardiya düzeni sağlayacak ve personelin buna uygun şekilde istihdamını organize edecektir.

4.7. Yüklenici çalışanı MTA’nın çalışma düzenine uyumlu olacak şekilde çalışacaktır.

4.8. Eğer idare, yüklenicinin personelinin performansı, nitelikleri ve tecrübeleri konusunda tatmin olmamışsa ya da herhangi birini veya tamamını herhangi bir zamanda makul bir sebeple yazılı bildirimle değiştirmeyi isterse, yüklenici, uygun rotasyon programına göre 10 gün içinde bunları idare tarafından kabul edilebilecek alternatif personel ile değiştirecektir.

4.9. Yüklenici, servis hizmetlerinde çalıştırılacak personel sayısını işin sonuna kadar değiştirmeyecektir. Rapor izin ve sair başka sebeplerle personel sayısını azaltacak olursa yüklenici makul süre içerisinde sözleşmede taahhüt ettiği personel sayısına ulaşacak şekilde personel temin edecektir. Yüklenicinin sözleşmede taahhüt ettiği personelden daha az sayıda personel çalıştırıldığı tespit edilecek olursa idare işi durdurma yetkisine sahiptir. Yükleniciden kaynaklı İşin durdurulması durumunda eksiklik giderilene kadar yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

4.10. Kuyunun gaz ölçüm hizmetleri yüklenicinin teklifinde belirttiği ücretler üzerinden sözleşmenin, Ödeme yeri ve şartları başlıklı 13 üncü maddesine göre yapılacaktır. Ödemeler personelin lokasyona ulaşmasına müteakip gaz ölçümünün fiili olarak başlatılması ile günlük olarak hesaplanacaktır.

4.11. Yüklenici personelinin görevli bulundukları sırada çalıştıkları işte uğrayacakları her türlü iş kazası ve meslek hastalıklarının her türlü mali idari ve hukuki sonuçlarından ve bu nedenle idareye veya idare personeline karşı açılacak herhangi bir davada doğabilecek mahkeme ve avukatlık masrafları ile her türlü maddi ve manevi tazminatlardan sorumludur.

4.12. Yüklenici çalıştıracağı personelinin; sosyal güvenlik mevzuatı ile her türlü işçi ve işveren hakkındaki mevzuata göre işçi alınması, işçi haklarının ödenmesi, işçilerin işten çıkartılması, vergi ödemleri ve sair konularda tüm sorumluluğu kendisine ait olup, idare sorumlu tutulmayacaktır.

4.13. Ücret, fazla mesai, ikramiye, ihbar, kıdem tazminatı ve benzeri işçilik hakları ve bunlarla ilgili olarak primi vergi, fon gibi kalemler dahil olmak üzere, hangi nedenle olursa olsun idare, yüklenici personeline ve üçüncü kişilere herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalırsa, yüklenici bu ödemeleri rücuen idareye derhal ödemekle yükümlüdür. Aksi halde söz konusu meblağ yüklenicinin hak edişinden defaten tahsil edilecektir.

MADDE 5. İŞ PROGRAMI
5.1. Yüklenici yapacağı iş ile ilgili çalışma programını idareye sunacaktır. Oluşturulan bu iş programı gaz analiz ölçümünden beklentilere aykırı olmayacaktır. Bu programa göre Yüklenici; idareye iş programındaki her bir aşamanın (Ekipmanın nakli, kurulumu, gaz ölçüm işlemleri, analizler, her bir kuyu için rapor yazımı, idareye raporların sunumu, sözleşme süresi sonunda ana raporun hazırlanması, idareye sunumu vb.) gerçekleştirilmesi sonrasında bilgilendirme amaçlı hakedişe esas raporlar sunacaktır. Hakediş ödemesinde bu raporlar esas alınacaktır. Her bir kuyudan gaz ölçüm işleminin bitirilmesi sonrasında idareye rapor sunulacaktır. Bu raporlar idarenin kontrol ekibi tarafından da imzalanacaktır. Bu rapora istinaden hakediş ödemesi yapılacaktır. İş programı bu doğrultuda yapılacaktır.

MADDE 6. İDARE TARAFINDAN SAĞLANACAKLAR

6.1. Yüklenicinin iş yerinde yapacağı gaz ölçümü çalışmaları ile ilgili ofis çalışmaları için Armutçuk TİM’de bir oda tahsis edilecektir. Ayrıca yüklenici personeli için imkânlar ölçüsünde Armutçuk TİM misafirhanesinden sadece ücretsiz oda tahsis edilecektir. Bu durumda yüklenici çalıştıracağı personeli önceden idareye bildirecektir. Yüklenici yapacağı çalışmalarda yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, çalışma yönergeleri, talimatnameleri gibi mevzuata uyacaktır.

MADDE 7.YÜKLENİCİ TARAFINDAN SAĞLANACAKLAR

10.1. Yüklenici gaz analiz projesi kapsamında yapılacak arazi çalışmalarında kullanacağı ekipmanı kendisi getirecektir.

10.2 Yüklenici, gaz analiz çalışmaları ile ilgili idareye iş termini sunacaktır. Sunulan iş terminine göre yapılan çalışmalar idareye rapor halinde sunulacaktır.

10.3. Yüklenici, gaz analiz çalışmaları raporunu Türkçe olarak 2 nüsha hazırlayacak ve idareye sunacaktır. Yüklenicinin yabancı firma olması durumunda raporu ayrıca İngilizce olarak da hazırlayacaktır.

10.4. Yüklenici gizlilik kurallarına uyacaktır.

10.5 Yüklenici idarenin işyerlerinde yapacağı çalışmalarda idarenin ve bu sahada idarenin yüklenicisi olarak çalışan MTA’nın çalışma düzenine ve yürürlükteki ilgili mevzuatlara uyacaktır.

10.6. Yüklenici yaptığı çalışmaları idarenin izni olmadan yayınlamayacaktır.

10.7. Hizmetler tamamı bu sözleşmeye uygun olarak, nitelikli personel tarafından dikkatli, becerikli özenli verimli ve idareyi tatmin edici bir şekilde yapılacaktır.

Yüklenici, kendisi tarafından sağlanan ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan yüklenici ekipmanının, araç ve teçhizatın kullanım ya da inşasında üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt eder. Bu taahhüdün ihlali durumunda yüklenici üçüncü kişilerin her türlü taleplerine karşı idareyi masum tutacağını ve idarenin her türlü masraf ve zararını karşılayacağını kabul eder.

MADDE 8. İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

8.1. Yüklenici faaliyetleri sırasında her türlü iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Bu amaçla tüm faaliyetleri sırasında şartname eklerinde kendisine verilen “HER TÜRLÜ KAZI, HAZIRLIK, TESİS, NAKLİYE, İNŞAAT, İMALAT, MONTAJ, TAMİR BAKIM İŞLERİNE AİT GENEL EMNİYET ŞARTNAMESİ” (Ek-2 c) ve KORUYUCU GÜVENLİK ŞARTNAMESİ (Ek-2 b) hükümlerine titizlikle riayet edecektir. İşyerlerinde ve çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gerekli bütün tedbirleri almak ve idare kontrol ekibi tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatlara ve idare iş yerlerinde geçerli tüm iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uymakla yükümlüdür.

Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerin yol açabileceği kazalardan korunma usullerini ve tedbirlerini çalışanlara öğretmek zorundadır.

MADDE 9. RAPOR DÜZENLEME VE SÜRE UZATIMI

9.1.Yapılan işlerin sözleşme ve bu şartnameye uygun olarak yapılmasını temin etmek amacıyla iş programına göre günlük rapor tutulacaktır. Bu raporlar her iki taraf yetkililerince imzalanacaktır. İşlerin takibinde bu raporlar esas alınacaktır. Ayrıca yüklenici her bir kuyudaki gaz ölçümü tamamlandığında hakedişe esas raporunu sunacaktır. Hakediş ödemelerinde sözleşmenin 13. Maddesi esas alınacaktır. Gaz ölçümü İdarenin yüklenicisi firma MTA‘nın çalışmalarıyla eş zamanlı olacaktır.

MADDE 10. GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR

10.1-Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde öngörülen süreye göre tamamının bitirilememesi halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin % 0,05 (onbinde beş) oranında gecikme cezası kesilir.

MADDE 11- İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI

11.1. Yüklenici, işyerinde kullanacağı her türlü araç, malzeme ve ekipmanını deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı “all risk” sigorta yaptırmak zorundadır.

11.2. Yüklenici tarafından gerçekleştirilen ölçüm işinde Yükleniciye ait her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtların korunmasından sorumludur.

11.3. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri alacaktır.

11.4. Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden Yüklenici sorumludur.

MADDE 12. İŞİN YAPILACAĞI YERİN GÖRÜLMESİ

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

MADDE 13. PROJE EKİBİ

13.1. Yüklenici proje ekibini; Petrol, jeoloji veya maden mühendisliği meslek grubundaki teknik elemanlardan oluşturacaktır. İşin yürütümünden proje koordinatörü sorumlu olacaktır. Yüklenici yukarıda sayılan proje ekibinden bir kişiyi proje koordinatörü olarak atayacaktır. Yüklenici proje ekibinde çalışacakların listesini ve diploma suretlerini teklifinde sunacaktır.