2023 YILI

FANTÜP, “Y” PARÇASI VE REDÜKSİYON

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ

TTK ihtiyacı olarak yer altı kömür madeni işletmelerinde cebri havalandırma sisteminde kullanılan anti-statik ve alev yürütmez özelliklerde vinil kaplanmış polyester bezden havalandırma borusu (fantüp), “Y” parçası (pantolon) ve redüksiyon satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Fantüp Tekstil Özellikleri

2.1.1- Kaplamasız tekstil % 100 polyester olacaktır.

2.1.2- Kaplamasız tekstil ağırlığı 152±5 gr/m² olacaktır. Alternatif teklifler idari şartnamenin ilgili hükümlerine göre değerlendirilecektir.

2.2-İplik Özelliği

2.2.1- Çözgü :  ~ 1430 dtex

2.2.2- Atkı     : ~ 1430 dtex

2.3-Kopma mukavemeti

2.3.1- Çözgü : Min. 200 Kg/5 cm.

2.3.2- Atkı    : Min. 185 Kg/5 cm.

2.4-Yırtılma Mukavemeti

2.4.1- Çözgü : Min. 35 kg.

2.4.2- Atkı    : Min. 30 kg.

2.5-Bağlantı yerleri mukavemeti (tek parçalı ve iki parçalı olan birleştirme bölgeleri) :

min. 120 kg / 5cm.

2.6-Kaplamalı Tekstil Özelliği

2.6.1- Polyester bezin her iki yüzü eşit ağırlıkta PVC ile (Polivinil Klorür) kaplı olacak (Emprenye edilecek), pürüzsüz olacak ve kalınlığında göz ile fark edilebilecek değişme olmayacaktır. Vinil kaplanmış kumaşta hava sızdıran delik veya yırtık gibi özürler bulunmayacaktır.

2.6.2- Kaplamalı bez ağırlığı 675±75 gr/m² aralığında olabilecektir.

2.6.3- Kaplamalı bezin yüzey yalıtkanlık direnci 109 Ω’u geçmeyecektir.

2.6.4- Kaplamalı bez, ısıdan dolayı oluşan alevli veya alevsiz kırmızılık 5 sn. içinde kaybolacaktır.

2.6.5- Kullanılacak yapıştırma metodunda, yapıştırıcı malzeme yer altı koşullarından etkilenmeyecek özellikte olacaktır.

2.6.6- Kaplanmış malzeme -10°C ila + 70°C arasında kırılmayacak ve çatlamayacaktır.

2.6.7- Fantüp ve ekleme parçalarının bezi rahatsız edici koku neşretmeyecek ve firmalar varsa renk seçeneklerini belirteceklerdir. Sözleşme sırasında renk tercihi firmaya bildirilecektir.

2.7- Fantüp Şekil Özellikleri:

2.7.1- Fantüpler, Ø250, Ø400, Ø600, Ø800 ve Ø1000 çapta olacak ve fantüplerin birbirine eklenmesi için her iki ucunda polyesterden imal edilmiş, pirinçten imal stoplu, zamak alaşımdan (veya dengi) imal çekme halkalı, ~38.40 mm toplam diş genişliğine sahip, ~ 4,2 mm diş kalınlığında aşağıdaki mukavemet özelliklerine sahip fermuarlarla gerçekleştirilecektir. (fermuarların YKK marka olması tercih edilecektir.)

Dişlilerin mukavemeti :Min. 85 kg

Dişlileri kilitleyen parçanın mukavemeti (halkanın bağlı olduğu parça): Min.5 kg

Çekme halkası mukavemeti: Min.25 kg

Üst kilit mukavemeti: Min. 12 kg

2.7.2- Askı yerleri fantüplere sıcak yapıştırma yöntemi ile gömülü şekilde gelecek, En az metrede 1 olacak şekilde konumlandırılacaktır. Bağlantı noktalarından maksimum 20 cm uzaklıkta askı yerleri bulunacaktır. Alternatif imalat yöntemleri ayrıca değerlendirilecektir. İhaleyi alan firma hâlihazırdaki Fantüplerin bağlantısı için bir tarafı çelik tel diğer tarafı fermuar bağlantıya müsait adaptörü her kalem için (%10) bedelsiz olarak tedarik edecektir.

2.7.3- Fantüplerin boyları 15 metre olacaktır ve fantüpün ortasına gelecek şekilde aşağıdaki rumuzları Fantüpe zarar vermeden yazılacaktır.

-T.T.K. rumuzu

-İmalat yılı ve sıra no

-Firma adı

2.7.4- Ø250, Ø400, Ø600, Ø800 ve Ø1000’lük parçalarda eni ve boyu istikametinde hiçbir ek bulunmayacaktır. Askı kısmı ek sayılmaz. Üst üste katlanarak yapıştırılan kısım en az 5 cm olacaktır.

2.8- Fantüp için “Y” parçası (pantolon) ve redüksiyon:

2.8.1- Tekstil özelliği : Fantüp için “Y” parçası(pantolon) ve redüksiyon ekli resim ve şekil ölçülerinde bu şartnamenin 2. maddesinde belirtilen tekstil ve kaplama özelliklerindeki kumaştan imal edilecektir.

2.8.2-  Pantolonların çatal iç bölümleri ekstra kuvvetlendirilecektir.

2.8.3-Fantüplere bu parçaların eklenebilmesi için her iki ucunda polyesterden imal edilmiş, pirinçten imal stoplu, zamak alaşımdan (veya dengi) imal çekme halkalı, ~38.40 mm toplam diş genişliğine sahip, ~ 4,2 mm diş kalınlığında aşağıdaki mukavemet özelliklerine sahip fermuarlarla gerçekleştirilecektir. (fermuarların YKK marka olması tercih edilecektir.)

2.8.4-  Bu parçaların asılabilmesi için ~5 cm genişliğinde askı kanadı olacak ve ek resimlerde belirtilen aralıklarla askı deliği bulunacaktır. Alternatif askı metodları ayrıca değerlendirilecektir.

3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL

Kontrol ve muayeneler Bülent Ecevit Caddesindeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.

4-GENEL HÜKÜMLER

4.1- Firmalar teklif ettikleri ürünlere ait, üretici firmanın akredite kuruluşlardan alınmış 2014/34/AT direktifine uygun sertifikalarını ya da Türkiye’de akredite olmuş laboratuvardan alınmış test belgelerini (son 1 yıl içerisinde alınmış anti-statik ve alev yürütmez) ya da Kurumumuz Test ve Ölçümleme Şube Müdürlüğünden alınabilecek olan test belgelerini (son 1 yıl içerisinde alınmış anti-statik ve alev yürütmez) teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

4.2- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart dokümanlarla teyit edilecektir.

4.3- Muayene sırasında Kurumumuzda testlerin yapılamaması durumunda firma tarafından masrafların karşılanarak akredite laboratuarda test yapılabilecektir.

4.4- Siparişi alan firma imalata esas teşkil edecek Fantüp, “Y” parçası ve redüksiyondan 1’er adet numune verecek ve numuneler sadece şekil, ebat, bağlantı ve ek yerleri olarak Kurumumuzca incelenip onaylandıktan sonra seri imalata geçecektir. Diğer testler Fantüplerin tesliminden sonra yapılacaktır.

4.5- İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha iyi teknik özelliklerde olması esastır. Ancak ihalede teknik şartname ile tamamen uyumlu veya daha iyi teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek diğer teklifler değerlendirilebilecektir.

Alternatif teklifte bulunan firmalar, Fantüp, “Y” parçası ve redüksiyon bezinin; doku ve kaplama cinsi, tekstil ağırlığı (gr/m²), mamul ağırlığı (gr/m²), kalınlık, kopma mukavemeti (Dikişsiz ve ek yeri için) (çözgü ve atkı yönünde kg/5 cm), yırtılma mukavemeti (çözgü ve atkı yönünde kg), yanmazlık, su geçirme direnci (mm SS), ısıya mukavemeti vb. özelliklerini belirteceklerdir.

4.6- Malzemeler uygun şekilde katlanacak ve dört kenar ortasından bağlanacaktır.

4.7- Teslimat partiler halinde Bülent Ecevit Caddesindeki Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarına yapılacaktır. Kısmi teslimat yapılabilecektir.

4.8- Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

4.9- Kısmi teklif verilemeyecektir.

4.10- Gerekli görülmesi halinde TTK uzman personeli üretici firma tesislerini üretim aşamasında gezerek gerekli kontrolleri yapabilecektir.

5-GARANTİ

TTK’ya teslim edilen Fantüp ve Fantüp ekleme parçalarının tamamı aynı anda kullanılmadıkları için kat’i tesellüm tarihinden itibaren 1 yıl içinde kullanılmaları şartıyla firma garantisi altında olacaktır. Fantüp ve Fantüp ekleme parçaları kullanma esnasında bu şartnameden düşük kalite ve verim göstermeleri halinde bu husus yüklenici firmaya intikal ettirilecek olup, firma bir hafta içinde TTK’ya eleman göndererek durum tespiti yapmak zorundadır. Aksi halde TTK’nın tespitleri geçerli olacaktır. Firma uygun bulunmayan Fantüp ve Fantüp ekleme parçalarını bu şartnameye uygun olan yenileriyle ücretsiz olarak 30 gün içinde değiştirecektir.

6-SİPARİŞ MİKTARI VE TERMİN PLANI

6.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Teslim süresi en geç 90 takvim günü olacaktır. Alternatif teslim süreli teklifler ayrıca değerlendirilecektir.

6.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.

6.3- Faturalar aşağıdaki ihtiyaç birimleri dağılımına ve idari şartnamedeki fatura bilgilere göre düzenlenecektir.

| Sıra no | Etinorm | Malzemenin Cinsi | Amasra | Armutçuk | Karadon | Kozlu | Üzülmez | Genel Toplam (adet) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39 60 50 | Ø 250 x 15 m FANTÜP | 0 |  |  | 30 |  | 30 |
| 2 | 39 60 31 | Ø 400 x 15 m FANTÜP | 60 | 20 | 400 | 150 | 50 | 680 |
| 3 | 39 60 51 | Ø 600 x 15 m FANTÜP | 150 | 50 | 380 | 300 | 50 | 930 |
| 4 | 39 60 93 | Ø 800 x 15 m FANTÜP | 90 |  | 50 | 150 | 50 | 340 |
| 5 | 39 60 54 | Ø 1000 x 15 m FANTÜP | 0 |  |  | 50 | 20 | 70 |
| 6 | 39 64 32 | PANTOLON FANTÜP ( Y PARCASI ) Ø 400 – (Ø 400-Ø 400) | 10 | 10 | 80 | 20 | 30 | 150 |
| 7 | 39 64 33 | PANTOLON FANTÜP (Y PARÇASI) Ø 400 – (Ø 600-Ø 600) |  | 10 | 30 |  |  | 40 |
| 8 | 39 64 71 | PANTOLON FANTÜP ( Y PARCASI ) Ø 600 – (Ø 400-Ø 400) | 20 |  | 20 | 30 |  | 70 |
| 9 | 39 64 93 | PANTOLON FANTÜP (Y PARÇASI) Ø 600 – (Ø 400-Ø 600) |  |  |  | 20 |  | 20 |
| 10 | 39 64 100 | PANTOLON FANTÜP (Y PARÇASI) Ø 600 – (Ø 600-Ø 400) | 40 |  | 60 |  | 30 | 130 |
| 11 | 39 64 82 | PANTOLON FANTÜP ( Y PARCASI ) Ø 600 – (Ø 600- Ø 600) | 45 |  | 63 | 20 | 30 | 158 |
| 12 | 39 64 91 | PANTOLON FANTÜP ( Y PARCASI ) Ø 800 – (Ø 600-Ø 600) | 30 |  |  |  |  | 30 |
| 13 | 39 64 90 | PANTOLON FANTÜP ( Y PARCASI ) Ø 800 - (Ø 800- Ø 600) | 30 |  |  | 10 | 10 | 50 |
| 14 | 39 64 92 | PANTOLON FANTÜP ( Y PARCASI ) Ø 800 – (Ø 800-Ø 800) | 30 |  |  |  |  | 30 |
| 15 | 39 64 100 | REDÜKSİYON FANTÜP (400 - 250 ) |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 16 | 39 64 101 | REDÜKSİYON FANTÜP (600 - 250 ) |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 17 | 39 60 91 | REDÜKSİYON FANTÜP (600 - 400 ) | 30 | 20 | 92 | 20 | 25 | 187 |
| 18 | 39 60 95 | REDÜKSİYON FANTÜP ( 800 - 600 ) | 40 |  | 13 | 20 | 10 | 83 |
| 19 | 39 60 97 | REDÜKSİYON FANTÜP ( 1000 - 800 ) |  |  |  | 10 |  | 10 |