2023 YILI

RAY BÜKME MAKİNESİ

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

- AMAÇ

TTK Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak hidrolik yatay ray bükme makinesi satın alınacaktır.

- TEKNİK ÖZELLİKLER

Yaklaşık (~) verilen değerler ±%10 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

| 2.1- Uzunluk: | ~ 1180 mm |
| --- | --- |
| 2.2- Genişlik: | ~ 640 mm |
| 2.3- Yükseklik: | ~ 450 mm |
| 2.4- Ağırlık (El pompası ve standart alet takımı dahil): | ~ 165 kg |
| 2.5- Toplam güç , Nominal güç: | ~ 600 kN , ~300 kN |
| 2.6- İnme: | 110 mm |
| 2.7- Koçlar arası mesafe: | 1000 mm |
| 2.8- Bükülme momenti: | 150.000 Nm |
| 2.9- Çalışma basıncı:. | 470 bar |
| 2.10- Bükülecek ray kütlesi: S49,UIC60 ve 54 | 70 kg/m |
| 2.11- Yüksek akış (yüksek hız): | 32,6 cc/strok, 0'dan 50 bar'a |
| 2.12- Düşük akış (düşük hız): | 4,6 cc/strok 50 ila 460 bar arasında |
| 2.13-Strok başına ilerleme (yüksek hız): | 2,6 mm |
| 2.14-Strok başına ilerleme (düşük hız): | 0,4 mm |

2.16- Ray tipi S serisi S9 raylar için uygun olacaktır.

2.17-Ray kafasına dayanan ve bükücünün rayın nötr eksenine göre doğru konumlandırılmasını sağlayan yükseklik dengeleme seti olacaktır.

3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

3.1- Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili Müessese elemanlarınca müştereken yapılacaktır.

3.2- Malzemenin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturanın teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmanın faturayı kestiği tarihte malzemeyi, faturayı ve muayene formunu TTK’ya teslim etmesi gerekmektedir.

4-  GENEL HÜKÜMLER

4.1- Satın alınacak teçhizat, bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda firmaca montajı yapılmış olarak Amasra Taşkömürü İşletme Müessesine teslim edilecektir.

4.2- Satın alınacak teçhizatın bütün parçaları ve yardımcı üniteleri yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır.

4.3- İmalatçı firma teçhizatı her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı asgari 24 ay süre için garanti edecektir. Garanti süresi içinde bu hatalardan dolayı meydana gelebilecek arızalar firmaca ücretsiz olarak giderilecektir.

4.4- Teklifçi firma; teklif eden komple standart teçhizatın neleri kapsadığını ayrıntılı olarak fiyatları ile birlikte belirtecek, varsa standart teçhizatın dışında kalan ünite ve aksesuarların fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir.

4.5 Teslimat sahada uygulamalı olarak yapılacaktır. Satıcı firma uzman bir personel tarafından eğitim verecektir.

5-	YEDEK PARÇA

5.1-Teklifçi firmalar teçhizatın sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli olabilecek yedek parça listesi düzenleyeceklerdir. Yedek parçaların gösterildiği kullanıcı kitapçığı verilecektir.

5.2- Fatura aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NO |
| --- | --- | --- |
| Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mahallesi Kara Evler Sokak No: 25 74300 Amasra / BARTIN | BARTIN | 815 003 4595 |

- KATALOG-EL KİTABI

6.1- Siparişi alan firma, sipariş mektubunun gönderilmesini takiben aşağıda belirtilen dökümanları teslimatla birlikte TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına gönderecektir.

6.1.1-  1 takım işletme (çalıştırma) el kitabı

6.1.2  1 takım yedek parça kataloğu, yedek parça kataloğu teçhizatın tamamını oluşturan önemli kısımlarının her bir parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim ve/veya fotoğrafları da içerecektir.

7- 	SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

7.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Teçhizat en geç 60 gün takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

7.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.

| Malzemenin Cinsi | # Sipariş Miktarı |
| --- | --- |
| Hidrolik Yatay Ray Bükme Makinası | 2 Adet |

| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Siparişin Konusu |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim. |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ |  | İMZA VE KAŞE |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa gönderiniz. |  |  |