2023 YILI

HAVA KAPISI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ

Kurumumuz Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak grup I gaz (metan) ihtiva eden yer altı kömür ocaklarında, nakliyat ve hava yollarında hava akımlarını kontrol etmek için aşağıda cins ve miktarları belirtilen hava kapıları satın alınacaktır.

2. MİKTAR

4 takım komple hava kapısı satın alınacak olup her bir takım aşağıdaki malzemelerden oluşacaktır.

- 1 adet hava kapısı, 5 tonluk ocak arabası nakliyat sistemi için

(ekli M.İ.D-386  , M.İ.D-387 ve  MİD-175 no.lu resimlere göre)

- 1 adet hava kapısı, insan geçişi için.

(ekli M.İ.D-385 ve M.İ.D-388  nolu resme göre)

- 1 takım pnömatik devre ve kontrol elemanı (1 adet insan kapısı için, 1 adet zaman roleli vagon kapısı için)

(ekli M.İ.D-392 ,  M.İ.D-393 , M.İ.D-394 , M.İ.D-395  nolu resme göre)

- 4 adet pnömatik kontak bağlantı şasesi

(ekli M.İ.D-391 nolu resme göre)

Not: Resimlerde anlaşılmayan bir husus olması durumunda teklif vermeden önce firmalar Karadon Taşkömürü İşletme Müdürlüğü işyerinde numuneleri ya da çalışan sistemi görebileceklerdir.

3. GENEL ÖZELLİKLER

3.1- Kapıların kurulacağı taban yolları ve ana yollar demir bağlarla tahkim edilmiştir. Kullanılabilir kesit alanı 10 m² ve 14 m²’dir. B10 ve B14 galeri kesitleri ile 5 tonluk ocak arabası resimleri ekte verilmiştir.

3.2- Hava kapılarının kullanılacağı yerlerdeki hava hızları maden emniyet nizamnamesine uygun ve  max. 8 m/sn’dir.

3.3- Kapı kombinasyonları, aralarında min. 130 metre mesafe bırakılmak suretiyle bir hava kiliti sistemi olarak kullanılacaktır.

3.4- Mevcut basınçlı hava 4-6 bar dır.

3.5- Mevcut güç kaynağı 220 V ve 50 Hz dir.

3.6- Nem oranı yüksek (~%95)  ve sıcaklık 0-30ºC’dir.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER

4.1- ÇELİK KONSTRÜKSİYON

4.1.1- Kesme (emniyet) pimli hava kapıları madde’2 de belirtilen resimler, miktar ve DIN 21637’ye göre insan ve raylı nakliyat sistemine uygun üniversal tipte imal edilecektir. Kapı robust konstrüksiyonlu ve Alman yer altı kömür madenciliğine veya dengi özelliklerdeki standartlara uygun yapılacaktır. Ancak uyulan standart teklifte belirtilecek ve ekinde verilecektir.

4.1.2- Hava kapılarındaki kapı kanatları ilgili resimlerde görüleceği üzere bir bağlantı elemanı ile birbirlerine bağlı olarak ve birbirlerine karşı (ters) yönde açılıp kapanacaklardır.

4.1.3- İmalatta kullanılacak olan köşebent, U,I v.b. profiller ilgili standartlarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. Kaynakla eklenmiş sac ve profiller imalatta kullanılmayacaktır.

4.1.4- Bütün kaynaklı bağlantılarda, imal edilecek malzemeye uygun kaynak elektrodu kullanılacaktır. Kaynak dikişleri, kaynak boşluğu ihtiva etmeyecek ve dikişlerdeki curuflar temizlenmiş olacaktır.

4.1.5- Resimlerdeki belirtilmeyen bütün kaynak kalınlıkları sürekli ve 4 mm kalınlığında olacaktır.

4.1.6- Kaynaklı parçalarda deformasyon ve gerginliğin olmaması için kaynak işleminde gerekli önlemler alınacaktır.

4.1.7- Kaynak ağzı gerekli olan kaynak bağlantılarında standartlara uyulacaktır.

4.1.8- Civatalı bağlantılarda kullanılacak olan bütün somunlar kendinden emniyetli tipte olacaktır.

4.1.9- Cıvata delikleri uygun çapta bir matkap ile delinecektir. Bu deliklerin delinmesinde zımba ve oksijen kaynağı kullanılmayacaktır. Delme işleminden sonra delik ağızlarındaki çapaklar temizlenecektir.

4.1.10- Eğik yüzeylerde konik rondelalar kullanmak suretiyle cıvata başları ve somunların düzgün oturması sağlanacaktır.

4.1.11- İmalatı tamamlanan bütün parçaların siyah yüzeyleri çapak, kaynak curufu, pas ve yağlardan arındırıldıktan sonra bir kat metal primer boya üzerine yarı-mat sarı boya ile boyanacaktır. Parlak ve işlenmiş yüzeyler ise depolama ve nakil esnasında korozyona karşı etkin bir yöntemle korunacaktır.

4.1.12- Tüm civatalar, amaç ve neresi için olduğu açıkça işaretlenmiş hava şartlarından etkilenmeyen kutularda teslim edilecektir.

4.1.13- Çift etkili pnömatik kapı silindirlerinin gövdesi dikişsiz çelik çekme borudan imal edilecektir. Piston milleri SAE 304 kalite paslanmaz çelikten olacaktır. İnsan geçiş kapılarında kullanılacak pnömatik silindirlerin çapı 80 mm, stroku 280 mm olacaktır. 5 tonluk nakliyat sisteminde kullanılacak pnömatik silindirlerin çapı 125 mm, stroku 425 mm olacaktır.

4.2- PNÖMATİK SİSTEM

4.2.1- Bütün kapılar, madde 2’de belirtilen resimlerdeki pnömatik devre elemanlarına sahip olacaktır.

4.2.2- Madde 2’de belirtilen resimlerdeki pnömatik sisteme nazaran daha ekonomik, güvenli ve verimli olduğu izah edildiği takdirde firmalar alternatif teklifte bulunabilirler. Bu takdirde, sistemi oluşturan tüm komponentlerin fonksiyonları tarif edilerek, devre şemaları teklifle birlikte verilecektir.

4.2.3- Hortumlar, yağa ve yanmaya karşı mukavim sentetik bir malzemeden olup, anti-statik karakterde olacaktır.

4.2.4- İnsan geçişi için kullanılacak hava kapılarının işletimi için kullanılacak valfler, duvara monte edilebilen ve basmalı tipte olacaktır. Valflerin duvara montajı için gerekli şase ve bağlantı elemanları firmaca sağlanacaktır.

4.2.5- Vagon geçişleri için kullanılacak hava kapılarının işletimi için kullanılacak valfler, katarın yanından belirli bir mesafede ve demiryolu raylarına bağlı kaideye monte edilecek ve hareketini bir esnek kol vasıtasıyla katardan alacaktır.

4.2.6- Madde 4.2.5’teki valflerin çalıştırılması için gerekli esnek ikaz kolları firmaca sağlanacaktır.

4.2.7-  Sistemle birlikte 5 tonluk nakliyat sistemi hava kapılarının bulunduğu civara koymak için 200 mm çapında, Türkçe yazılı, beyaz zemin üzerine kırmızı şerit halkalı ikaz plakaları verilecektir.

4.2.8- Vagon geçişleri için kullanılacak hava kapılarına yaklaşıldığının sürücülere ikazı için reflektörler bulunacaktır. Bu reflektörler galeri tavanına asılacak olup, siyah plastik zemin üzerine sarı renkte fosforlu boya ile boyanmış şeritleri içerecektir. Reflektörlü şeritler 50 mm genişlik, 2 m uzunlık ve 10 mm kalınlığında olacaktır. Raylı nakliyat hava kapısının herbir tarafında 10 adet (5 adedi yolun sağında, 5 adedi yolun solunda) reflektörlü şerit olacaktır. Yukarıda bahsedilenler, kapıların her iki tarafı için sağlanacaktır.

4.2.9- Geçiş her iki taraftanda gelişe göre sağlanacaktır.

4.2.10- Pnömatik devre elemanları, devre şeması üzerinde yapılacak bir numaralama sistemine uygun olarak sağlanacaktır. Herbir devre elemanı üzerine, ait olduğu parça numarası yazılacaktır veya bu şekilde paketlenecektir.

4.2.11- 5 tonluk nakliyat sistemi kontrol kutularındaki pnömatik kumanda devreleri ile personel geçiş (insan geçişi) sistemi kontrol kutularındaki pnömatik kumanda devrelerinde basınçlı hava şartlandırıcısı bulunacaktır. Basınçlı hava hazırlayıcıda pnömatik filtre, yağlayıcı, manometresi ile birlikte basınç ayar valfi bulunacaktır. Basınçlı hava filtreleri havanın içinde bulunan 50 µm üzerindeki pislikleri temizleyebilecek şekilde olacaktır. Pislik derecesi gösterge camından görülebilecektir. Havanın nemi alınacak ve otomatik olarak bir nem giderme tertibatı ile dışarı atılacaktır.

4.2.12- Personel (insan geçişi) kapılarının işletme şekli;

Kapının herbir tarafında bir açma ve bir de kapama valfi olacaktır. Bu sayede kapı her iki taraftan açılabilir ve kapanabilir olacaktır. Personel kapısının açma valfi devreye girdiği zaman karşı tarafın hem personel hem de pnömatik raylı nakliyat kapısı kilitlenecek ve karşı taraf için pnömatik olarak çalışan kırmızı ışıklı pozisyon göstergesi yanacaktır. Personel kapısının kapanma valfi devreye girdiği zaman (hangi tarafta olursa olsun) karşı tarafın hem personel hem de pnömatik raylı nakliyat kapısının kilidi açılacak ve yeşil ışık yanacaktır. Kapıların kapalı olmaları halinde pozisyon göstergelerinin hepsi yeşil ışık gösterecektir. Personel kapılarının açma-kapanma hızları ayar ventili ile ayarlanabilir olacaktır.

4.2.13- Raylı nakliyat hava kapılarının işletme şekli;

Kapıların çalışma şekli zamana bağlı ayarlanabilir olacaktır. İlk pnömatik kapıya (raylı nakliyat için) gelmeden evvel, 13-15 m hava kapısına kala kapıyı açma kumandası verilecektir. Her kapı bölgesinde 4 adet pnömatik valf olacaktır. Bunlar açma valfleri olup geçen katar tarafından açılacaktır. Bunlardan 2 tanesi kapının ön tarafında 2 tanesi de arka tarafında (M.İ.D 395 nolu resme bak) olacaktır. Kapı açılmadan evvel, diğer tarafın personel kapısı ve raylı nakliyat kapısı otomatik olarak kilitlenecektir. Aynı zamanda, pozisyon göstergesi karşı tarafta kırmızı gösterecektir. Tüm kapılar kapandıktan sonra tüm pozisyon göstergeleri yeşil gösterecektir. Katarın son vagonu kapıyı geçtikten sonra kapı zamanlama rolesinden ayarlanmış bir zamana (15-20 sn sonra) göre otomatik olarak kapanacaktır. Pnömatik kapının kapanmasından sonra karşı tarafın kilitlemesi açılacak ve pozisyon göstergesi yeşil olacaktır. Kapıların açılma-kapanma hızları hız valfleri ile ayarlanacaktır.

4.2.14- Sistemde kullanılacak basınçlı havalı teçhizat ve ekipmanlarda alüminyum, magnezyum ve titanyum birlikte alaşım olarak kullanıldığı durumlarda bunların toplamı %15’i geçmeyecektir. Magnezyum ve titanyumun birlikte kullanılması durumunda bu miktar alaşımın %6’sını geçmeyecektir. İmalatlarda saf alüminyum kullanılmayacaktır.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1- Firmalar, montaja uygun tarzda çizilmiş pnömatik devre çizimlerini teklifleriyle birlikte verecekler ve sistemin çalışma mantığı detaylı olarak anlatılacaktır. Bu çizimler, valflerin kapılara ve vagonlara göre yerleşim yerlerini, komponentlerin numaralarını ve diğer montaj kolaylıkları gibi hususları kapsayacaktır. Teklifle birlikte pnömatik devre şemasında ve sistemde kullanılacak bütün techizat ve malzemenin marka, model, katalogları ve katalog numaraları  (malzeme ve teçhizatlar katalog üzerinde işaretlenecektir) verilecektir.

5.2- Firmalar teslimat ile birlikte idari şartnamenin 7.7 maddesine uygun olarak aşağıdaki belgeleri ve sertifikaları verecektir;

a) ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından tanzim edilen, Elektrik teçhizatlarının grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve belge, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin verildiği tarih itibariyle geçerli olduğunu belirtilen akredite kuruluşun yazısı)

b) 2014/34/EU ye göre düzenlenmiş AB Uygunluk Beyanı (Declaration of conformity)

5.3- Firmalar sistemde kullanılacak plastik hava hortumlarının antistatik özellikte olduğuna dair sertifikayı teslimatta verecektir.

5.4- Raylı nakliyat hava kapılarının dışındaki kapılar, malzeme, techizatlar nakliyata uygun paketler halinde bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda firmaca teslim edilecektir. Ancak raylı nakliyat hava kapılarının montajı basit birkaç işlemle mümkün olacaktır.

5.5- Satın alınacak teçhizatın bütün parçaları ve yardımcı üniteleri yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır.

5.6- Satın alınacak teçhizatların bütün parçaları ve yardımcı üniteleri eşdeğer ve birbirleriyle değiştirilebilir olacaktır.

5.7- İmalatçı firma teçhizatı her türlü dizayn, malzeme ve malzemelerdeki işçilik hatalarına karşı geçici kabul tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir. Garanti süresi içinde bu hatalardan dolayı meydana gelebilecek arızalar firmaca ücretsiz olarak giderilecektir.

5.8- Teklifçi firma; teklif edilen komple standart teçhizatın neleri kapsadığını ayrıntılı olarak fiyatları ile birlikte belirtecek, varsa standart teçhizatın dışında kalan ünite ve aksesuarların fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir.

5.9- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart dokümanlarla ve devre şemaları ile teyit edilecektir.

5.10- Teknik şartnamenin 3. ve 4. maddelerde belirtilen hususlar ayrı ayrı, sırasına göre eksiksiz ve tam olarak cevaplandırılacaktır. Aksi taktirde teklif değerlendirilmeyecektir.

5.11-Teklif edilen teçhizatlar için on yıl süre ile yedek parça temin garantisi verilecektir.

5.12- Satın alınacak teçhizat Kurumumuzda mevcut olup faal olarak kullanılmaktadır. Teklifçi firma teçhizatı Kurumumuzda inceleyebilecektir.

6. YEDEK PARÇA

6.1-Teklifçi firmalar teçhizatın iki yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli olabilecek yedek parça listesi düzenleyeceklerdir. Değerlendirmede bu yedek parçaların fiyatları teklif fiyatına dahil edilmeyecektir.

6.2-Kazanan teklif sahibi ile sözleşme yapılmadan önce TTK'ca yedek parçaların nihai listesi düzenlenecek ve tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir.

6.3- Yedek parça listesi katalog normlarına göre düzenlenecek parça no, parça ismi, miktarı, birim fiyatı ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir.

7. KATALOG-EL KİTABI

7.1- Siparişi alan firma, sipariş mektubunun gönderilmesini takiben aşağıda belirtilen dokümanları ilk parti sevkiyattan bir ay önce TTK Genel Müdürlüğü Makine ve ikmal Dairesi Başkanlığına gönderecektir.

- 2 takım işletme (çalıştırma) el kitabı (Türkçe çevrili)

- 2 takım tamir-bakım ve revizyon el kitabı (Türkçe çevrili)

- 2 takım yedek parça kataloğu. Yedek parça kataloğu techizatın tamamını oluşturan önemli kısımlarının herbir parçasını ve bu parçaların montaj sırasını gösterecek çizim ve/veya fotoğrafları da içerecektir.

- 2 takım pnömatik devre şeması

- 2 takım montajla ilgili detaylı plan ve proje

8. DİĞER HUSUSLAR

8.1- Teklifçi firmalar, teçhizata ait standart alet, takım ve avadanlıklarla birlikte teçhizatın çalışması, tamir ve bakımı sırasında gerekli olabilecek alet, takım ve avadanlıkları bir liste halinde özellikleri belirtilerek fiyatları ile birlikte teklif edecektir.

8.2- Teçhizatlardaki bütün kullanma ve ikaz plakalarının yazıları Türkçe olacaktır.

9- KABUL İŞLEMLERİ

Garanti süresinin sonunda hava kapıları sisteminde herhangi bir kusur veya aksaklık görülmediği takdirde hava kapılarının kesin kabulu yapılacaktır. Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi elemanlarınca müştereken yapılacaktır. TTK tarafından hava kapılarının montajı esnasında bir aksaklık görüldüğünde durum firmaya bildirilecek ve firma uzman elemanları süpervizörlüğünde ücretsiz olarak montaj yapılacaktır. Firma dilediğinde montaj esnasında ücretsiz olarak gözetim elemanı bulundurabilecektir.

10- FATURA BİLGİLERİ

Fatura aşağıdaki bilgilere göre düzenlenecektir.

| FATURA ADRESİ | VERGİ DAİRESİ | VERGİ NUMARASI |
| --- | --- | --- |
| Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65 67520 Kilimli ZONGULDAK | KARAELMAS | 815 007 8618 |

11- TESLİM SÜRESİ VE SİPARİŞ MİKTARI

11.1-Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Malzeme 180 takvim günü içinde teslim edilmiş olacaktır.

11.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.

| Malzemenin Cinsi | Sipariş Miktarı |
| --- | --- |
| Hava Kapısı | 4 takım |

|  | ## TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ## Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına |  |
| --- | --- | --- |
| ## MUAYENE İSTEK FORMU |  |  |
| Firma Adı |  |  |
| Sipariş Numarası |  |  |
| Teslim Edilen Malzeme |  |  |
| Teslim Tarihi |  |  |
| AÇIKLAMALAR |  |  |
| Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.) |  |  |
| FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe) |  |  |
| Firma ilgili kişi telefonu |  |  |
| Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa gönderiniz. |  |  |